Форвард – технические спецификации

Технические характеристики.

Базовый модуль:

### Видеовходы

| Видеовходы | Композитный (4)* Y/C (SVideo) (2) Компонентный YUV (2) |
| --- | --- |
| Входные форматы | PAL, SECAM или NTSC |
| Разрядность АЦП | 8 бит |

### Видеовыходы

| Видеовыходы | Композитный Y/C (SVideo) Компонентный YUV |
| --- | --- |
| Генлокирование | Из входного сигнала |
| Выходные форматы | PAL или NTSC |
| Разрядность ЦАП | 9 бит |

### Память и формат данных

| Буферная память для входного ТВ сигнала |  | 2*512 Кбайт Field Memory |
| --- | --- | --- |
| Буферная память для компьютерных данных |  | 1536 Кбайт Field Memory |
| Разрешение | 768 ´ 576 PAL 640 ´ 480 NTSC, либо 720 ´ 576 PAL 720 ´ 480 NTSC |  |
| Формат видеоданных | YUVa 4:2:2:4 |  |

### Звук

| Порт | CS4231A |
| --- | --- |
| Вход/Выход | Линейный, стерео |
| Разрешение АЦПЦАП преобразований | 16 бит |
| Частота выборки | до 48 кГц |

Опциональный модуль M-JPEG:

### Компрессия / Декомпрессия

| Стандарт | M-JPEG |
| --- | --- |
| Процессор | LSI |
| Частота полей | 50 PAL 60 NTSC |
| Коэффициент сжатия | Минимальный 1.7:1 Максимальный 50:1 без компрессии |

* - программно переключаемый мультиплексор на 4 входа

Минимальные системные требования:

IBM PC с процессором Pentium, 16 Мбайт ОЗУ, один PCI-слот, Windows 95 или Windows NT.

Рекомендуемые системные требования:

IBM PC с процессором Pentium-166 MMX, 32 Мбайт ОЗУ, один PCI-слот, Windows 95 или Windows NT.

СофтЛаб-Нск

630090, Новосибирск, пр. Коптюга 1.

Тел. (3832)331067,399220, Факс: (3832)332173

Email: 	forward@sl.iae.nsk.su

Http: 	www.softlab-nsk.com

Форвард – универсальная система, его функциональность позволяет применять его в очень разных приложениях – нелинейном монтаже, автоматизации эфирного вещания или студийных съемок и т.п. При этом сочетание невысокой цены и профессиональных технических характеристик открывает широкий спектр возможных применений – как в малых и индивидуальных студиях, так и в рамках крупных телевизионных организаций.

Ниже перечислены основные отличительные черты платы, являющиеся базой ее многофункциональности и универсальности:

- Ввод-вывод MJPEG с низкими степенями компрессии (1:1.7) в сочетании с динамическими адаптивными алгоритмами компрессии

- Ввод-вывод без компрессии

- Мультисистемность, компонентный ввод-вывод, 2-4 переключаемых входа

- Синхронный ввод-вывод звука

- Поддержка полного динамического альфа-канала в реальном времени с различными модами микширования “живого” видео и компьютерной графики.

- Одновременный вывод и микширование полноэкранной графики и альфа-канала в реальном времени

- Титры, логотипы, бегущая строка, скроллинг, анимация

- Расширенная (дым, волосы, тень) табличная рир-проекция (Color Keying) в реальном времени с двухслойными динамическими компьютерными декорациями.

- Библиотеки для разработчиков (SDK)

Форвард хорошо подходит, например, для организации небольшой вещательной (или производственной) студии, обычно имеющей следующие функциональные рабочие места:

- эфирное рабочее место, основная задача которого - своевременная выдача в эфир (на запись) подготовленных материалов (рекламные блоки, заставки, перебивки, клипы...), титрование (бегущая строка, логотип, подписи и прочие элементы оформления эфира), синхронно со звуком и т.д.

- съемочное рабочее место - автоматизация интерактивных съемок передач, клипов и т.п. (кеинг, анимированные компьютерные декорации, виртуальные персонажи и т.п.)

- монтажное рабочее место - подготовка всего вышеперечисленного (нелинейный монтаж)

Здесь наиболее ярко проявляются преимущества Форварда, в силу полной совместимости по данным всех рабочих мест, легкой интеграции в компьютерные сети с помощью штатных решений, полной взаимозаменяемости и т.п.

Форвард позволяет решать подобные задачи, начиная с очень недорогих конфигураций. Например, если у маленькой эфирной студии только три часа реального вещания в день - все можно делать вообще на одном компьютере. “Форварды” можно каскадировать, например, для увеличения числа микшируемых слоев графики на время передачи и т.п. Работа в реальном времени позволяет применять итеративные технологии, например, для производства видеоклипов, так как можно делать несколько дублей с актерами, немедленно видя конечный результат.

Форвард не гонится за лидерством в Нелинейном Монтаже - у него нет двух JPEG- потоков и соответствующих аппаратных эффектов реального времени. Двухпоточные НЛЕ-системы с фиксированным набором эффектов в реальном времени хорошо оправдывают себя при достаточно массовом и типовом производстве. Форвард же прекрасно подходит для клип-мэйкеров и конечной сборки материалов, например новостей или рекламных блоков. Это обусловлено отличным качеством ввода/вывода, в том числе не компрессированного, работой ПО в реальном времени с просчетом мягких склеек в фоновом режиме, неограниченным размером используемых материалов, 100% утилизацией производительности любых дисковых подсистем и т.п. Возможен монтаж и воспроизведение фильмов с динамическим -каналом. Осуществлена полная поддержка Video for Windows и стандартного программного обеспечения для нелинейного монтажа (Adobe Premiere и другие), возможна отдельная установка набора кодеков на компьютерах без платы Форвард.

В задачах Автоматизации Эфирного Вещания и Студийных Съемок – Форвард  выступает в качестве вещательного сервера для выдачи в эфир (на запись) ранее подготовленных материалов, рекламных блоков, заставок, перебивок, компьютерных декораций для виртуальной студии, а также титровальной машины для наложения на проходящий сигнал всевозможных титров, логотипов, бегущей строки, анимации и прочих элементов оформления эфира. В режиме виртуальной студии Форвард осуществляет высококачественную рир-проекцию (кеинг) и микширование. Поддерживается интерактивное управление и рендеринг 3-D виртуальных персонажей в реальном времени. Управление системой осуществляется с помощью встроенного процессора сценариев, либо через высокоуровневый API (Visual Basic и т.п.). ПО поддерживает управление и эмуляцию VTR, по GPI, RS422, RS232 (протоколы Sony и Panasonic) и т.п. Обеспечивается полная синхронизация видео и звука. Поставляется набор SDK для интеграции или создания различных пользовательских приложений.

Титровальное ПО использует стандартные True Type шрифты, позволяя комбинировать символы любого размера, типа и начертания с использованием набора эффектов в реальном времени, шаблонов и Ваших коллекций стилей. Кроме того, в качестве титров может выступать любое полноцветное двумерное изображение или небольшая последовательность (фильм). Например, в правом верхнем углу вращается логотип студии (фирмы), а снизу прокручивается "бегущая строка".

Любые вопросы разработчикам Вы можете задать по Email: forward@sl.iae.nsk.su