Форвард – технические спецификации

Технические характеристики.

Базовый модуль:

### Видеовходы

| Видеовходы | Композитный (4)* Y/C (SVideo) (2) Компонентный YUV (2) |
| --- | --- |
| Входные форматы | PAL, SECAM или NTSC |
| Входное разрешение | 768 ´ 576 PAL, SECAM 640 ´ 480 NTSC |
| Разрядность АЦП | 8 бит |
| Формат видеоданных | YUVa 4:2:2:4 |

### Видеовыходы

| Видеовыходы | Композитный Y/C (SVideo) Компонентный YUV |
| --- | --- |
| Генлокирование | из входного сигнала |
| Выходные форматы | PAL или NTSC |
| Выходное разрешение | 768 ´ 576 PAL 640 ´ 480 NTSC |
| Разрядность ЦАП | 9 бит |

### Память

| Буферная память для входного ТВ сигнала | 2*512 Кбайт Field Memory |
| --- | --- |
| Буферная память для компьютерных данных | 1536 Кбайт Field Memory |

### Звук

| Порт | CS4231A |
| --- | --- |
| Вход/Выход | Линейный, стерео |
| Разрешение АЦПЦАП преобразований | 16 бит |
| Частота выборки | до 48 кГц |

Опциональный модуль M-JPEG:

### Компрессия / Декомпрессия

| Стандарт | M-JPEG |
| --- | --- |
| Процессор | LSI |
| Частота полей | 50 PAL 60 NTSC |
| Коэффициент сжатия | Минимальный 1.7:1 Максимальный 50:1 без компрессии |

* - программно переключаемый мультиплексор на 4 входа

Минимальные системные требования:

IBM PC с процессором Pentium, 16 Мбайт ОЗУ, один PCI-слот, Windows 95 или Windows NT.

Рекомендуемые системные требования:

IBM PC с процессором Pentium-166 MMX, 32 Мбайт ОЗУ, один PCI-слот, Windows 95 или Windows NT.

СофтЛаб-Нск

630090, Новосибирск, пр. Коптюга 1.

Тел. (3832)331067,399220, Факс: (3832)332173

Email: 	forward@sl.iae.nsk.su

Http: 	www.softlab-nsk.com

### Краткое описание возможностей

Система «Форвард» позволяет соединить функциональность целой студии на одном рабочем месте, либо наоборот, комплектовать студию рабочими местами на базе «Форвард»-а с соответствующей взаимозаменяемостью и совместимостью по данным. Система “Форвард” строится на основе базовой платы и опциональных модулей. Базовая плата является полноразмерным 32-х разрядным PCI модулем со специальными разъемами для подключения опциональных модулей. Ниже на диаграмме приведена упрощенная архитектура устройства.

### Основные режимы работы

### 1. Ввод/вывод и нелинейный монтаж видео и звука.

ПО FrwClip реализует монтажный стол с одной дорожкой видео и четырьмя дорожками звука. ПО позволяет:

- вводить с видеомагнитофона последовательность кадров синхронно со звуком в стандартный AVI–файл,

- микшировать четыре канала звука в реальном времени (без отображения видеоданных),

- синхронно воспроизводить видео и звук,

- записывать в отдельный AVI–файл полученный фильм (видео и звук).

ПО обеспечивает простой, но оперативный монтаж “встык” как введенных фрагментов “живых” съемок, так и компьютерных роликов.

ПО FrwGrab позволяет при вводе изменять степень сжатия видеоданных в широких пределах. Если ввод/вывод всего фрагмента фильма за один проход невозможен, (медленные системные диски, небольшой объем ОЗУ), либо, например, требуется ввод без компрессии, то возможен ввод/вывод видео за несколько проходов.

ПО обеспечивает работу как с профессиональными видеомагнитофонами с интерфейсом RS–422 или RS–232 (протоколы Sony и Panasonic), так и с полупрофессиональными и бытовыми магнитофонами. При этом синхронизация может осуществляться как по тайм–коду, так и по "ключевому кадру" (по выделенному изображению в последовательности кадров).

### 2. Совмещение "живого" видео и компьютерной графики в реальном времени.

Данный режим работы ориентирован для использования на теле– и видеостудиях. Здесь возможны несколько вариантов смешивания “живого” видео и компьютерной графики.

Характерным примером  являются компьютерные декорации для диктора в программе новостей. Для этого используется табличный color–keying (рир-проекция), с простым и удобным пользовательским интерфейсом. Оператор редактирует таблицу цветов color–keying простым выделением “мышью” областей непосредственно на изображении.

С другой стороны, возможно использование восьмиразрядной компоненты a компьютерных видеоданных. ПО позволяет воспроизводить “живое” видео в прозрачных и полупрозрачных местах компьютерной графики, формировать “окна” произвольной формы с заданной размытостью границ. При этом возможно воспроизведение анимированной графики с динамическим альфа-каналом.

Для обоих вариантов изображение “живого” видео может быть произвольно масштабированно (уменьшено) и позиционированно в заданное место экрана.

### 3. Титрование в реальном времени.

Данный режим позволяет использовать предлагаемое устройство практически в любой области производства видеопродукции. ПО может накладывать в реальном времени поверх изображения, поступающего с видеомагнитофона или любого другого источника сигнала, всевозможные титры, логотипы, небольшие фильмы и прочее.

В качестве шрифтов используются стандартные True Type шрифты, установленные в системе Windows. ПО позволяет комбинировать шрифты любого размера, типа и начертания. Можно добавить тень и наложить текстуру на буквы. Кроме того, в качестве титров может выступать любое двумерное изображение или последовательность изображений (небольшой фильм).

ПО позволяет смещать в реальном времени титры в горизонтальном или вертикальном направлениях, прокручивая их в нескольких непересекающихся областях экрана. Например, в правом верхнем углу вращается логотип студии (фирмы), а снизу прокручивается "бегущая строка".

Данный режим может работать в прямом эфире.

### Возможности расширения.

Кроме опционального модуля, содержащего блок компрессии–декомпрессии видеоданных по стандарту JPEG , предусматривается возможность использования других модулей расширения:

- модуль компрессии/декомпрессии MPEG2;

- модуль для работы с видеосигналом стандарта SDI и DV (IEEE 1394);

- модуль для работы со вторым видеоканалом;

- модуль спецэффектов;