## Functional Hardware Description

### Block Diagram.

Конфигурация аппаратных средств представлена на рисунке 1(а) .

### Host Interface.

Выполняет обмен данными между компьютером и устройством посредством шины PCI. Поддерживает три встроенных шины устройств:

- Local Bus - для обмена данными с памятью и управляющими регистрами устройства. Длинна слова составляет 8, 16 или 24 бита (определяется адресуемым обьектом).

- IIC Bus - последовательная шина для управления  VideoIC фирмы Philips.

- PLD CONFIG Bus - сигналы, используемые для конфигурации PLD.

Host Interface содержит также блок декодирования данных, сжатых в формате RLE.

### Block Diagram and Global Timing.

Имеются 3 блока памяти: A-buffer, a-buffer, B-buffer;  A-buffer и B-buffer могут содержать видеоданные формата YUV 4:2:2 одного телевизионного кадра, a-buffer содержит компоненту прозрачности a (8 бит/pixel). Блок a-канала выполняет смесь изображений A и B под управлением коэффициента a. Изображения A и B могут быть сформированы аналоговым входным видеосигналом (video input), получены из компьютера через Host Interface или декодированы с помощью JPEG декодера в Optional Module (только B).

Видеоданные из A-buffer могут быть переданы в Optional Module по шине E-bus на вход JPEG кодера, с выхода которого кодированные данные по шине D-bus заносятся в B-buffer. Таким образом осуществляется операция ввода видео со сжатием данных по стандарту JPEG.

С выхода a-канала видеоданные поступают к схемам цифро-аналогового преобразования и кодирования по телевизионному стандарту PAL и NTSC.

Для формирования управляющих и синхронизирующих сигналов служит видеоконтроллер, содержащий timing machine, которая приводится в действие сигналами Master Sync (HSync, VSync, Clock).

Возможны три режима работы:

- Источником сигналов Master Sync выступает телевизионный декодер входного видео, для TV-кодера установлен ведомый (slave) режим, задержка выходного видео составляет одно телевизионное поле (Input Inverse Fase). В этом случае запись видеоданных, поступающих от входного TV-декодера, и чтение данных для видеовыхода осуществляются в/из разных банков (полей) буферной памяти A-buffer, B-buffer, a-buffer, т.е. имеет место полная развязка входного и выходного потоков данных. Режим характерен тем, что нет проблем при выполнении масштабирования входного видео, но входной и выходной видеосигналы не совпадают по фазе (четности телевизионного поля).

- Источником сигналов Master Sync, как и в предыдущем случае, выступает телевизионный декодер, но задержка выходного видео составляет два телевизионных поля (Input On Fase), при этом запись входных и чтение выходных видеоданных осуществляется в/из одного и того же банка буферной памяти. Режим характерен тем, что выходной видеосигнал вырабатывается строго синхронно и синфазно со входным видеосигналом, но динамическое масштабирование входного видео требует соблюдения жесткой дисциплины управления scaler'ом и видеоконтроллером.

- Источником сигналов Master Sync для видеоконтроллера выступает телевизионный кодер, для которого устанавливается режим Standalone. Режим ориентирован главным образом на вывод изображений компьютерной графики, но может быть использован для транскодирования телевизионных систем (например, PAL в NTSC или наоборот); заметим, однако, что при этом динамическое масштабирование входного видео весьма проблематично и, кроме того, неизбежны стробоскопические эффекты, вызванные интерференцией частот сканирования входного и выходного видео.

### a-channel.

Основное предназначение этого блока состоит в вычислении цветности согласно выражения:

Q = A*a + B*(1-a),

где a = 0..1. Данные A и a поступают от A-buffer'а и a-buffer'а соответственно, данные B поступают либо от B-buffer'а (B1 Input), либо с выхода Optional Module (B2 Input). Кроме этого, блок a-канала выполняет следующие коммуникационные функции:

- направляет данные со входа A на двунаправленный вход/выход B2, для передачи видеоданных из A-buffer'а в Optional Module по шине E-Bus.

- направляет данные со входов A, a, B1, с выхода a-канала на шину Local Bus для системного доступа к памяти и к выходу a-канала.

Блок a-канала осуществляет также операцию Color Keying для формирования битовой маски, отделяющей объект изображения от фона. Совокупность цветов, принимаемых за фон, устанавливается пользователем посредством таблицы Key Table, доступной через Host Interface и Local Bus. Сформированная таким образом Key-маска может быть искусственно "отрезана" (симметрично слева и справа) для подавления цвета фона у контуров выделенного объекта, для чего служит устройство, названное Mask Clipper. Ослабление элайсинга вдоль контуров выделенного объекта достигается фильтрацией Key-маски в горизонтальном направлении; апертура и форма используемого одномерного фильтра устанавливается с помощью четырех параметров F1, F2, F3 и F4.

Маска, формируемая операцией Table Color Keying в a-канале (T-Key), может быть скомбинирована с маской Chroma Key, вырабатываемой IC scaler SAA 7186 (V-Key). Может быть установлена любая логическая функция комбинации T-Key и V-Key (при инициализации устройства).

### Video Outputs.

С выхода a-канала цифровой поток видеоданных в формате YUV 4:2:2 с помощью Chipset Philips преобразуется в аналоговые видеосигналы:

- composite PAL or NTSC

- S-Video components YC

- components YUV