"ФОРВАРД"

Краткое техническое описание.

(предварительная информация)

Аппаратное обеспечение.

Комплекс “Форвард” строится на основе базовой платы и опциональных модулей. Базовая плата представляет собой полноразмерный 32-х разрядный PCI модуль со специальными разъемами для подключения опциональных модулей. Ниже приводится общая архитектура комплекса.

Блок–схема комплекса.

Аналоговые телевизионные видеосигналы от источников “живого видео” (телекамеры, видеомагнитофоны) поступают к входному видеоинтерфейсу 1, где происходит выбор источника сигнала, а затем выбранный сигнал подвергается аналого-цифровому преобразованию и цифровому мультистандартному декодированию (видеосвитчер имеет 4 композитных, 2 S-video и 2 компонентных видеовхода). Здесь же может быть выполнено произвольное уменьшение масштаба изображения (независимо для X и Y координатных осей) и осуществлен табличный color–keying.

Устройство содержит два блока видео памяти. Один из них (блок 3) предназначен для видеоданных, поступающих от входного видеоинтерфейса. Другой (блок 4) является многофункциональным кадровым буфером. Посредством скоростного интерфейса 2 он доступен от компьютера, как на чтение, так и на запись. Формат видеоданных, поступающих от компьютера, предусматривает восьмиразрядную компоненту прозрачности a для каждого пиксела изображения, благодаря чему блок a–канала 7 может смешивать “живое видео” и компьютерную графику. Кроме того, a–канал может использовать результат операции color–keying для безэлайсингового наложения “живого видео” на компьютерную графику, причем возможно “вживление” актера внутрь компьютерной сцены при соответствующей  интерпретации компоненты  a  компьютерного изображения.

Выходной видеоинтерфейс 8 преобразует цифровой поток видеоданных с выхода a–канала в аналоговые телевизионные видеосигналы (композитный, S-video или компонентный).

Звуковой тракт 6 содержит буферную память, доступную компьютеру, и аудио порт для ввода и вывода звуковых данных.

Базовый комплект содержит также опциональный модуль, содержащий блок 5 компрессии–декомпрессии видеоданных по стандарту JPEG. Степень сжатия видеоданных регулируется программно, что позволяет устанавливать компромисс между скоростью потока видеоданных и качеством восстановленного изображения. Например, при частоте смены телевизионных кадров 25 Гц и степени сжатия видеоданных 4:1 (качество Betacam), скорость потока видеоданных составляет 5,4 Мбайт/сек, что позволяет использовать жесткий диск компьютера для хранения видеоданных. В этом случае, при емкости диска 2 Гбайта, максимальная длительность видеосюжета достигает 6 минут.

Возможности расширения.

Кроме опционального модуля, содержащего блок компрессии–декомпрессии видеоданных по стандарту JPEG , предусматривается возможность использования других модулей расширения:

- модуль для прямой записи (чтения) на массив жестких дисков видеоданных без компрессии;

- модуль компрессии/декомпрессии MPEG;

- модуль для работы с видеосигналом стандарта D1 и DV (IEEE 1394);

- модуль для работы со вторым видеоканалом;

- модуль спецэффектов;

- Минимальная конфигурация: IBM PC Pentium 100, PCI Bus, 16 Mb RAM, Fast HDD (>6 Mb/sec).

- Рекомендуемая конфигурация: IBM PC Pentium 166, PCI Bus, 32 Mb RAM, Fast HDD (>6 Mb/sec).

- Программное обеспечение.

- С устройством поставляется следующее программное обеспечение, работающее под Windows 95/NT и обеспечивающее основные режимы работы комплекса:

- ·	Поддержка Video For Windows (VidCap driver, Playback driver, Audio driver).

- ·	Дополнительное прикладное программное обеспечение:

- 1.	ПО "DDClip" для ввода/вывода и монтажа видео и звука в реальном времени.

- 2.	ПО “DDGrab” для многопроходного ввода и вывода видео без сжатия.

- 3.	ПО “Forward Control Panel” для совмещения "живого" видео и компьютерной графики в реальном времени.

- 4.	ПО “DDTitle” для титрования в реальном времени.

- Основные режимы работы, обеспечиваемые соответствующим программным обеспечением.

- 1. Ввод/вывод и монтаж видео и звука (со сжатием видеоданных).

- Этот режим требует наличия аппаратного модуля расширения (JPEG кодек).

- ПО реализует монтажный стол с одной дорожкой видео и четырьмя дорожками звука. ПО позволяет:

- вводить с видеомагнитофона последовательность кадров синхронно со звуком в стандартный AVI–файл,

- микшировать четыре канала звука в реальном времени (без отображения видеоданных),

- синхронно воспроизводить видео и звук,

- записывать в отдельный AVI–файл полученный фильм (видео и звук).

ПО обеспечивает простой, но оперативный монтаж “встык” как введенных фрагментов “живых” съемок, так и компьютерных роликов.

ПО позволяет изменять степень сжатия видеоданных в широких пределах. Если ввод/вывод всего фрагмента фильма за один проход невозможен, например, при ограниченных ресурсах (медленные системные диски, небольшой объем ОЗУ), то возможен ввод/вывод видео за несколько проходов.

Минимальная конфигурация: IBM PC Pentium 100, PCI Bus, 16 Mb RAM, Fast HDD (>6 Mb/sec).

Рекомендуемая конфигурация: IBM PC Pentium 166, PCI Bus, 32 Mb RAM, Fast HDD (>6 Mb/sec).

2. Ввод/вывод видео без сжатия видеоданных.

При наличии достаточно высокоскоростного дискового массива  (Raid) ввод/вывод некомпрессированных данных может осуществляться в реальном времени. В противном случае используются многопроходные алгоритмы.

Например, при вводе с видеоленты для видеомагнитофона устанавливается режим “воспроизведение”, осуществляется захват синхронизации, и очередная последовательность кадров записывается в системную оперативную память. После этого видеомагнитофон перематывает видеоленту на начало, а введенные кадры из оперативной памяти переписываются в файл на системном диске. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будут введены все указанные кадры. При записи на видеомагнитофон процесс выглядит аналогично.

При наличии достаточно быстрого системного диска, ввод кадров возможен в ином режиме работы. Кадры вводятся не подряд, а, например, каждый четвертый кадр. Одновременно с вводом очередных кадров, уже введенные кадры записываются на диск. Это позволяет вводить весь фильм за несколько проходов (например, четыре). Данный режим может применяться при выводе видео, если видеомагнитофон поддерживает режим вставки (“insert”).

ПО обеспечивает работу как с профессиональными видеомагнитофонами с интерфейсом RS–422 или RS–232 (протоколы Sony и Panasonic), так и с полупрофессиональными и бытовыми магнитофонами. При этом синхронизация может осуществляться как по тайм–коду, так и по "ключевому кадру" (по выделенному изображению в последовательности кадров).

Оба режима работы позволяют с максимальным качеством ввести/вывести последовательность кадров на видеомагнитофон. По сравнению с истинно покадровым вводом/выводом, данные режимы значительно экономят время работы и ресурс видеомагнитофона.

Минимальная конфигурация: IBM PC Pentium 100, PCI Bus, 32 Mb RAM.

Рекомендуемая конфигурация: IBM PC Pentium 166, PCI Bus, 64 Mb RAM, Fast HDD (>6 Mb/sec).

3. Совмещение "живого" видео и компьютерной графики в реальном времени.

Данный режим работы ориентирован для использования на теле– и видеостудиях. Возможны несколько вариантов смешивания “живого” видео и компьютерной графики.

Характерным примером  являются компьютерные декорации для диктора в программе новостей. Для этого используется табличный color–keying, с простым и удобным пользовательским интерфейсом. Оператор редактирует таблицу цветов color–keying простым выделением “мышью” областей непосредственно на изображении в реальном времени.

С другой стороны, возможно использование восьмиразрядной компоненты a компьютерных видеоданных. ПО позволяет воспроизводить “живое” видео в прозрачных и полупрозрачных местах компьютерной графики, формировать “окна” произвольной формы с заданной размытостью границ и размещать “живого” актера внутри компьютерных декораций (между передним и задним планом).

Для обоих вариантов изображение “живого” видео может быть произвольно масштабированно (уменьшено) и позиционированно в заданное место экрана.

Кроме того, между “живым” видео и компьютерной графикой возможно использование некоторого подмножества DVE – эффектов типа шторок, вытеснения и т.п. в реальном времени за счет соответствующего использования компоненты a.

Минимальная конфигурация: IBM PC Pentium 100, PCI Bus, 16 Mb RAM.

Рекомендуемая конфигурация: IBM PC Pentium 166, PCI Bus, 64 Mb RAM.

4. Титрование в реальном времени.

Данный режим позволяет использовать предлагаемое устройство практически в любой области производства видеопродукции. ПО может накладывать в реальном времени поверх изображения, поступающего с видеомагнитофона или любого другого источника сигнала, всевозможные титры, логотипы, небольшие фильмы и прочее.

В качестве шрифтов используются стандартные True Type шрифты, установленные в системе Windows. ПО позволяет комбинировать шрифты любого размера, типа и начертания. Можно добавить тень и наложить текстуру на буквы. Кроме того, в качестве титров может выступать любое двумерное изображение или последовательность изображений (небольшой фильм).

ПО позволяет смещать в реальном времени титры в горизонтальном или вертикальном направлениях, прокручивая их в нескольких непересекающихся областях экрана. Например, в правом верхнем углу вращается логотип студии (фирмы), а снизу прокручивается "бегущая строка".

Данный режим может работать в прямом эфире.

Минимальная конфигурация: IBM PC Pentium 166, PCI Bus, 32 Mb RAM.

Рекомендуемая конфигурация: IBM PC Pentium 200, PCI Bus, 64 Mb RAM.

Технические характеристики:

Особенности:

	Один слот PCI

	Запись на диск full–screen full–motion видеоданных с частотой 25 (PAL/SECAM) или 30 (NTSC) кадров в секунду с разрешением 768 ´ 576 (PAL/SECAM) или 640 ´ 480 (NTSC)

	Воспроизведение видеоданных в стандартах PAL или NTSC

	Титрование в реальном времени

	Смешивание в реальном времени “живого” видео и компьютерной графики с использованием восьмиразрядной компоненты прозрачности

	“Компьютерные декорации” в реальном времени

	Табличный color–keying

	Ввод/вывод звуковых данных с частотой выборки до 48 кГц

	Совместимость с Microsoft® Video For Windows™

Базовый модуль:

Видеовходы

| Видеовходы | Композитный (4) Y/C (S–Video) (2) Компонентный YUV (2) |
| --- | --- |
| Входные форматы | PAL, SECAM или NTSC |
| Входное разрешение | 768 ´ 576 PAL, SECAM 640 ´ 480 NTSC |
| Разрядность АЦП | 8 бит |
| Формат видеоданных | YUVa 4:2:2:4 |

Видеовыходы

| Видеовыходы | Композитный Y/C (S–Video) Компонентный YUV |
| --- | --- |
| Генлокирование | из входного сигнала |
| Выходные форматы | PAL или NTSC |
| Выходное разрешение | 768 ´ 576 PAL 640 ´ 480 NTSC |
| Разрядность ЦАП | 9 бит |

Память

| Буферная память для входного ТВ сигнала | 2*512 Кбайт Field Memory |
| --- | --- |
| Буферная память для компьютерных данных | 1536 Кбайт Field Memory |

Звук

| Порт | AD1848 |
| --- | --- |
| Вход/Выход | линейный, стерео |
| Разрешение АЦП–ЦАП преобразований | 16 бит |
| Частота выборки | до 48 кГц |

Опциональный модуль:

Компрессия / Декомпрессия

| Стандарт | JPEG |  |
| --- | --- | --- |
| Процессор | LSI |  |
| Частота полей | 50 PAL 60 NTSC |  |
| Коэффициент сжатия | минимальный 1.7:1 максимальный 50:1 без компрессии |  |

Минимальная конфигурация

IBM PC с шиной PCI, процессор Pentium-133 с 32 МБайтами памяти, быстрый жесткий диск достаточной емкости, Windows 95 или Windows NT.

Типичная конфигурация

IBM PC с шиной PCI, процессор Pentium–166 с 64 МБайтами памяти, жесткий диск достаточной емкости с непрерывным потоком данных 6 Мб/сек и выше, Windows 95 или Windows NT.