- Руководство пользователя

- ФОРВАРД

Rev.01

СофтЛаб-НСК (С) 2001

| Date | Revised by | Product version | RN | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.05.2001 | Chernoshvets | 1.27 | 01 | Creation |

СОДЕРЖАНИЕ

1.1	Системные требования	5

2	Инсталляция	6

2.1	Установка платы	6

2.1.1	Вводные системные замечания	7

2.2	Установка программного обеспечения	8

2.2.1	Начальная установка драйверов в системе Windows 95	8

2.2.2	Начальная установка драйверов в системе Windows 98	8

2.2.3	Обновление драйверов.	10

2.2.4	Установка приложений для Windows 95/98/NT	11

3	Устройство Форвард	12

3.1	Основное окно Панели управления Форвардом	13

3.2	Развернутое окно Панели управления Форвардом	15

3.3	Диалог Панель сценария	16

3.4	Диалог Настройки программы	19

3.4.1	Панель ИНФО	19

3.4.2	Панель Language	19

3.4.3	Панель Font	20

3.5	Разделяемые ресурсы системы Форвард	21

3.6	Форвард: Установки ввода/вывода.	21

3.6.1	Панель Выбор порта	21

3.6.2	Панель Изображение	22

3.6.3	Диалог Дополнительные параметры	23

3.7	Рир-проекция	23

3.7.1	Подготовка к работе с рир-проекцией	23

3.7.2	Выделение цветов фона	24

3.7.3	Выделение цветов актеров	25

3.7.4	Загрузка таблицы рир-проекции	25

3.7.5	Установка параметров рир-проекции	26

3.7.6	Двуплановые декорации	27

3.7.7	Специальные случаи использования Альфа-канала	27

3.7.8	Неполный задник	27

3.7.9	Неверные цвета на актере	27

3.7.10	Тонкая настройка рир-проекции	28

3.7.11	Автоматическое построение таблицы рир-проекции	28

4	Использование программных приложений	29

4.1	Приложение Forward Titling Player	29

4.2	Приложение Forward Titling	31

4.3	Приложение TXT2TGA.exe	34

4.4	Приложение Forward AV Studio	35

4.5	Приложение Форвард. Программа ввода	35

4.5.1	Основная панель	36

4.5.2	Панель VTR	38

4.5.3	Панель листа ввода	39

4.5.4	Диалог Параметры ввода	40

4.6	Приложение Форвард. Управление эфиром	42

4.6.1	Главное окно	43

4.6.2	Раздел расписания	46

4.6.3	Раздел файловых страниц	49

4.6.4	Диалог Настройки	51

5	Вопросы и ответы	54

6	Глоссарий	70

- Введение

Устройство Форвард – универсальная система, ее многофункциональность находит применение в очень разных приложениях – нелинейном монтаже, автоматизации эфирного вещания или студийных съемок и т.п. При этом сочетание невысокой цены и профессиональных технических характеристик открывает широкий спектр возможных применений – как в малых и индивидуальных студиях, так и в рамках крупных телевизионных организаций.

Основные отличительные черты платы, являющиеся базой ее многофункциональности и универсальности:

- ввод-вывод MJPEG с низкими степенями компрессии (1:1.7) в сочетании с динамическими адаптивными алгоритмами компрессии;

- ввод-вывод без компрессии;

- мультисистемность, компонентный ввод-вывод, 2-4 переключаемых входа;

- ввод-вывод звука;

- поддержка полного динамического альфа-канала в реальном времени с различными модами микширования живого видео и компьютерной графики;

- одновременный вывод полноэкранной графики и альфа-канала в реальном времени;

- титры, логотипы, бегущая строка, скроллинг, анимация;

- расширенная (дым, волосы, тень) табличная рир-проекция (Color Keying) в реальном времени с двухслойными динамическими компьютерными декорациями;

- библиотеки для разработчиков (SDK).

Форвард хорошо подходит, например, для организации небольшой вещательной (или производственной) студии, обычно имеющей следующие функциональные рабочие места:

- эфирное рабочее место, основная задача которого своевременная выдача в эфир (на запись) подготовленных материалов (рекламные блоки, заставки, перебивки, клипы и т.п.), титрование (бегущая строка, логотип, подписи и прочие элементы оформления эфира), синхронно со звуком и т.д.;

- съемочное рабочее место - автоматизация интерактивных съемок передач, клипов и т.п. (кеинг, анимированные компьютерные декорации, виртуальные персонажи и т.п.);

- монтажное рабочее место - подготовка всего вышеперечисленного (нелинейный монтаж).

Здесь наиболее ярко проявляются преимущества Форварда в силу полной совместимости по данным всех рабочих мест, легкой интеграции в компьютерные сети с помощью штатных решений, полной взаимозаменяемости и т.п.

Форвард позволяет решать подобные задачи, начиная с очень недорогих конфигураций. Например, если у маленькой эфирной студии только три часа реального вещания в день - все можно делать вообще на одном компьютере. Форварды можно каскадировать, например, для увеличения числа микшируемых слоев графики на время передачи и т.п. Работа в реальном времени позволяет применять итеративные технологии, например, для производства видеоклипов, так как можно делать несколько дублей с актерами, немедленно видя конечный результат.

Основные направления применения устройства Форвард – нелинейный монтаж, автоматизация эфирного вещания и автоматизация студийных съемок.

Нелинейный монтаж – необходимая составляющая современного видеопроизводства. С помощью Форварда ввод-вывод осуществляется с отличным качеством, причем программное обеспечение легко настраивается на работу с любыми жесткими дисками и позволяет использовать практически 100% их производительности! Так как широкого набора эффектов реального времени нет, как и двухпоточности, основной потребитель – клип-мэйкеры и конечная сборка материалов. Например, Форвард вполне можно использовать для сборки новостей. Клип-мэйкеры все равно предпочитают работать больше с программным обеспечением, требуя от устройств, в основном, качественного ввода-вывода, где можно использовать наш дополнительный плюс – ввод/вывод без компрессии.

Программное обеспечение поддерживает управление и эмуляцию VTR, по JPI, RS422, RS232 (протоколы Sony и Panasonic) и т.п. Возможен монтаж и воспроизведение фильмов с динамическим Альфа-каналом. Обеспечивается полная синхронизация видео и звука. Если ввод/вывод всего фрагмента фильма за один проход невозможен (слишком медленные системные диски, небольшой объем ОЗУ), либо требуется ввод без компрессии, то возможен ввод/вывод видео с помощью автоматических многопроходных алгоритмов. Осуществлена полная поддержка Video for Windows и стандартного программного обеспечения для нелинейного монтажа (Adobe Premiere и другие), возможна отдельная установка набора кодеков на компьютерах без платы Форвард. Более подробно возможности ПО описаны в соответствующих разделах руководства.

Кроме того, Форвард может выступать одновременно в качестве вещательного сервера, с которого может производиться выдача в эфир (на запись) ранее подготовленных материалов, рекламных блоков, заставок, перебивок, а также титровальной машины для наложения на проходящий сигнал всевозможных титров, логотипов, бегущей строки, анимации и прочих элементов оформления эфира. Для автоматизации процесса вещания может использоваться встроенный процессор сценариев, возможно в сочетании с внешними управляющими программами. Предусмотрено интерактивное управление по GPI или по команде оператора. Кроме того, поставляется SDK для интеграции или создания различных пользовательских приложений. Например, произвольно оформленных часов реального времени.

Поставляемое программное обеспечение для подготовки титров использует в качестве шрифтов стандартные True Type шрифты, установленные в системе Windows. Программное обеспечение позволяет комбинировать шрифты любого размера, типа и начертания с использованием набора эффектов в реальном времени, шаблонов и ваших коллекций стилей. Программное обеспечение позволяет смещать в реальном времени титры в горизонтальном или вертикальном направлениях, прокручивая их в нескольких непересекающихся областях экрана. Например, в правом верхнем углу вращается логотип студии (фирмы), а снизу прокручивается бегущая строка. Более подробное описание программного обеспечения вы найдете в соответствующей главе.

Автоматизация студийных съемок очень важна в современном видеопроизводстве, так как в последнее время все более широкое распространение приобретает использование технологий виртуальных студий. Это обусловлено обеспечиваемой чрезвычайной гибкостью и богатством творческих возможностей при снижении постановочных затрат. Система Форвард позволяет строить крайне недорогие решения при условии принятия соответствующего набора функциональных ограничений, описываемых ниже. Если ввести ограничение подвижности камер, что вполне приемлемо для очень многих видов телевизионной продукции, то можно исключить из состава оборудования датчики положения и параметров камер, что является одной из наиболее затратных частей типичной виртуальной студии. При этом можно сохранить возможность электронной эмуляции движения камер в определенных пределах за счет аппаратного масштабирования и позиционирования изображений в реальном времени. Кроме того, для очень большого числа приложений можно использовать предварительный просчет компьютерных декораций, позволяющий, в том числе, строить изображения очень высокого качества, недоступного для синтезирующих систем реального времени. С другой стороны, можно исключить применение чрезвычайно дорогих графических станций реального времени для синтеза компьютерных декораций или персонажей в реальном времени, если принять определенные ограничения на качественно-скоростные показатели синтеза изображений и использовать для этой цели персональные компьютеры на платформе Wintel с соответствующей технической поддержкой. В этих условиях система Форвард позволяет построить мини–виртуальную студию, базирующуюся на следующих функциональных возможностях:

- оригинальный алгоритм табличной рир-проекции с отработкой теней и полупрозрачных объектов (волосы, очки, дым и т.д.);

- анимированные двуплановые компьютерные декорации (актер внутри сцены);

- возможность принудительного попиксельного включения/выключения рир-проекции (всегда актер, всегда декорации или нормальный режим);

- создание произвольных элементов оформления, содержащих текст, графику и анимацию с возможностью интерактивного управления и сетевого доступа к данным;

- интерактивно управляемые виртуальные компьютерные персонажи;

- программирование анимации на уровне Visual Basic из таких программ как Word, Excel, Access.

Программное обеспечение системы Форвард непрерывно совершенствуется, и Вы всегда сможете найти бесплатные обновления на нашем FTP – сервере:

- FTP://ftp.softlab-nsk.com.

С более подробными техническими спецификациями, описанием архитектуры и применяемых алгоритмов вы можете познакомиться в приложениях.

  - Системные требования

- Рекомендуемая конфигурация:

- IBM PC/AT совместимый компьютер с процессором PentiumTM 200MMX, Pentium II 266 или выше.

- 64MB RAM оперативной памяти или выше.

- PCI дисплейный адаптер со встроенной поддержкой Microsoft Direct DrawTM .

- По крайней мере один свободный 32-bit PCI слот с bus mastering.

- Современный IDE или SCSI жесткий диск с объемом выше 4Gb, с внутренним кэшем на диске как минимум 512Kb (смотрите документацию к диску) и обеспечивающий в среднем поток данных более 6-ти Mb/s.

- Операционная система Microsoft Windows 95 OSR2 /98 или Windows NT 4.0.SP 3.

- Минимальная конфигурация:

- IBM PC/AT совместимый компьютер с процессором PentiumTM 120.

- 32MB RAM оперативной памяти.

- PCI дисплейный адаптер со встроенной поддержкой Microsoft Direct DrawTM .

- По крайней мере один свободный 32-bit PCI слот с bus mastering.

- Fast ATA/IDE жесткий диск необходимого объема.

- Операционная система Microsoft Windows 95 OSR2 /98 или Windows NT 4.0.SP 3.

- Инсталляция

  - Установка платы

Не забудьте перед установкой платы отключить питание компьютера! При необходимости выдерните шнур питания компьютера из розетки!

Установите устройство Форвард в свободный PCI слот вашего компьютера, закрепив ее прилагаемым винтом и проверив плотность и надежность установки. Затем выполните необходимые соединения с внешними устройствами. Ниже на рисунке показана конфигурация и назначение разъемов на панели платы Форвард.

ВХОД АУДИО

ВЫХОД АУДИО

ВХОД ВИДЕО

ВЫХОД ВИДЕО

Внимание! Используйте только прилагаемые видео-кабели для ввода-вывода видео!

Внешний вид входящих в комплект видео-кабелей показан на рисунке ниже:

В комплекте два одинаковых кабеля, используемых как для ввода, так и для вывода, однако, назначение коннекторов при этом отличается. Каждый кабель имеет по шесть коннекторов, отмеченных разными цветами. Выходной кабель обеспечивает Композитный, Компонентный и S-video выводы одновременно. Конфигурация видео-портов на входном кабеле устанавливается программно в специальной Управляющей Панели (см. документацию ниже).

- Диаграмма назначения коннекторов:

Цвет	Выходной кабель	Входной кабель

Белый	Композитный выход	Вход 1

Черный	Y: S-video выход	Вход 2

Серый	C: S-video выход	Вход 3

Зеленый	Y: Компонентный выход	Вход 4

Синий	U: Компонентный выход	Вход 5

Красный	V: Компонентный выход	Вход 6

    - Вводные системные замечания

Форвард – плата в стандарте PCI и требует только одно IRQ для аудио и видео ввода-вывода. Хотя стандарт PCI разрабатывался как Plug-and-play, ваш компьютер может потребовать некоторых дополнительных установок в BIOS после установки платы. Например, некоторые старые версии BIOS требуют ручной установки номера IRQ (прерывания) для слота, в который вы установили плату Форвард. Для этого вы должны вначале найти неиспользуемый (свободный) номер IRQ, используя Start/Setting/Control Panel/System в системе Windows 9x или NT Diagnostic в системе Windows NT.

Установки BIOS обычно вызываются при старте компьютера с помощью нажатия кнопки Del до начала загрузки операционной системы. Версии и варианты установок BIOS у разных компьютеров чрезвычайно разнообразны и требуют использования прилагаемой к компьютеру документации. Ниже перечислены несколько основных системных требований для правильной работы платы Форвард.

Форвард предназначен для работы на компьютерах с шиной PCI на частоте до 33MHz включительно. Некоторые BIOS позволяют устанавливать нестандартные частоты выше 33MHz, при которых плата правильно работать не будет.

- Прерывания на PCI должны активироваться «уровнем» Level, а не «фронтом» Front. Это стандарт для PCI, но некоторые старые версии BIOS позволяют изменять эту установку. Смотрите BIOS Setup/PCI and PnP Configuration или подобную страницу в конфигурации BIOS.

Проверьте также в BIOS Setup/PCI and PnP Configuration, что все номера прерываний, принадлежащие не PnP ISA устройствам, назначены корректно, обычно это относится к звуковым и сетевым ISA платам.

- PCI слот, который вы выбрали для установки Форварда, должен иметь Bus Mastering. В соответствии со спецификацией PCI обычно все слоты имеют Bus Mastering, но некоторые материнские платы, тем не менее, иногда имеют один или два слота, не поддерживающие Bus Mastering. Проверьте это по документации к компьютеру.

- Для правильной работы программного обеспечения необходим дисплейный адаптер, поддерживающий режим отображения минимум 800х600х64K цветов.

- Для установки программного обеспечения необходимо минимум 30Mb дискового пространства.

Никогда самостоятельно не пытайтесь снять опциональный модуль с основной платы Форвард! Это может привести к поломке платы. Всегда выключайте питание компьютера и других устройств при изменении внешних соединений. Для надежной работы и устранения помех необходимо корректное заземление всех внешних устройств и компьютера.

Рекомендуется использовать материнские платы Intel с чипсетами VX, HX, TX, LX, BX. Если Вы используете компьютер с процессором Pentium II 350 или лучше с чипсетом BX – установите частоту шины процессора 100MHz. Форвард работает с компьютерами на базе процессора Pentium II Celeron, но не обеспечивает максимально возможную производительность, так как Celeron создает очень большую загрузку шины памяти из-за отсутствия КЭШа.

Форвард поддерживает IRQ Sharing – разделение прерываний с другими PCI – устройствами, но, к сожалению, не всегда программное обеспечение других производителей работает корректно. Поэтому рекомендуем по возможности назначать каждому PCI–устройству индивидуальный номер IRQ.

  - Установка программного обеспечения

При первом запуске системы Windows 95/98 после установки платы она будет автоматически определена как PCI Multimedia Device. Система будет запрашивать у вас драйвер для завершения процесса автоматической установки Plug-and-Play. В системе Windows NT установка драйверов происходит совместно с установкой программных приложений.

    - Начальная установка драйверов в системе Windows 95

В системе Windows 95 Вам необходимо выполнить следующие действия:

- Когда будет запрошен драйвер в диалоге New Hardware Found, выберите Driver from disk provided by hardware manufacturer и установите компакт-диск Forward Software с поставляемым программным обеспечением.

- Укажите корректный путь к этому диску и нажмите OK.

- Надпись Forward Video Capture and Playback Board в диалоге Select Device должна быть выделена.

- Нажмите Next. Файлы драйвера будут скопированы и установлены в системе.

- Нажмите YES, если вас запросят перезапустить систему.

    - Начальная установка драйверов в системе Windows 98

- Когда будет запрошен драйвер в диалоге Add New Hardware, выберите Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want и нажмите Next.

- Далее выберите Sound, Video and Game Controllers и нажмите Next.

- Нажмите Have Disk.

- Установите компакт-диск Forward Software с поставляемым программным обеспечением.

- Укажите корректный путь к этому диску и нажмите OK.

- Надпись Forward Video Capture and Playback Board в диалоге Select Device должна быть выделена.

- Нажмите OK. Файлы драйвера будут скопированы и установлены в системе.

- Нажмите YES, если вас запросят перезапустить систему.

Для проверки корректности установки вы можете после перезапуска системы посмотреть статус устройства через Control Panel/System. Выберите панель Device Manager и проверьте отсутствие конфликтов по ресурсам для устройства Forward Video Capture and Playback Board в разделе Sound, Video and Game Controllers (см. рисунок) Если есть конфликты – их необходимо устранить, изменяя конфигурацию в соответствии с документацией на компьютер.

Рис.1 Правильно установленный драйвер на панели Device Manager.

/

Кроме того, если вы хотите записывать и воспроизводить звук через Форвард, вы можете проверить корректность установок драйвера Audio Record and Playback Driver в диалоге Multimedia Properties/Audio (см. рисунок ниже).

Рис. 2 Установка звукового драйвера Форвард в диалоге Multimedia Properties.

    - Обновление драйверов.

Вы можете обновить драйвера, просто установив новую версию программного обеспечения поверх предыдущей. Это единственный корректный метод для системы Windows NT. Процедура установки программного обеспечения описана ниже. Мы рекомендуем этот метод, так как приложения могут требовать установки драйверов соответствующих версий. С другой стороны, Вы можете воспользоваться стандартной процедурой обновления драйверов в системе Windows 95/98.

#### Обновление драйверов в системе 95/98

- Щелкните на иконку System в Control Panel.

- Выберите панель Device Manager.

- Щелкните Sound, Video and game controllers.

- Выберите Forward Video Capture and Playback Board и щелкните правой кнопкой мыши.

- В открывшемся меню выберите команду Properties.

- В диалоге Forward Video Capture and Playback Board Properties выберите панель Driver.

- Нажмите кнопку Update Driver… - откроется диалог Update Device Driver Wizard.

- Нажимая кнопку Next в диалоге Update Device Driver Wizard, вы сможете обновить установленные драйвера.

- Установите компакт-диск Forward Software с поставляемым программным обеспечением.

- Укажите корректный путь к этому диску и нажмите OK.

- Надпись Forward Video Capture and Playback Board в диалоге Select Device должна быть выделена.

- Нажмите OK. Файлы драйвера будут скопированы и установлены в системе.

- Нажмите YES, если вас запросят перезапустить систему.

    - Установка приложений для Windows 95/98/NT

Установите компакт-диск Forward Software с поставляемым программным обеспечением.

Запустите программу Setup из корневой директории диска.

Рис. 3. Начало процесса установки.

Нажмите Next в начальном диалоге установки Forward Software Setup.

Далее вы можете изменить при желании предлагаемый по умолчанию каталог для установки программного обеспечения в диалоге Choose Destination Location. Для этого нажмите Browse, выберите желаемый каталог и нажмите OK. Если каталог, который вы выбрали, не существует, инсталлятор запросит разрешение на его создание. Нажмите Yes и затем Next.

Далее, в диалоге Setup Type выберите тип установки и нажмите Next. Типы установки предлагаются следующие:

Compact	устанавливаются только приложения и драйвера для системы Windows NT;

Custom	выборочная установка. Компоненты детализированы ниже;

Forward Video Codecs	устанавливаются только кодеки Video for Windows для форматов UYVY, Forward JPEG и Forward JPEG+Alpha. Это необходимо для работы с AVI-файлами для Форварда на компьютерах, где плата Форвард не установлена.

Typical	типичная установка для большинства пользователей. Устанавливаются приложения, драйвера для Windows NT и небольшой набор примеров.

Если вы выбрали тип установки Custom, вам необходимо выбрать устанавливаемые компоненты в диалоге Select Components и нажать Next. Краткое описание компонент:

Program Files	исполнимые приложения и Help-файлы. Рекомендуется.

Example Files	минимальный набор примеров для приложений. Рекомендуется.

Additional Examples	дополнительный набор примеров.

Tutorial AVIs	обучающие фильмы о применении основных приложений.

Documents	дополнительная документация.

NT Drivers	только для Windows NT. Рекомендуется при установке на компьютер, содержащий плату Форвард.

Далее вам будет предъявлен диалог выбора каталога Select Program Folder. По умолчанию это Forward Software. По желанию вы можете выбрать существующий каталог или напечатать имя каталога для программных приложений. Затем нажмите Next.

Далее вам будет предъявлен диалог начала копирования Start Coping Files. В этом диалоге показан состав и размеры устанавливаемых компонент, суммарный объем и другие текущие установки. Инсталлятор всегда пытается обновить набор драйверов, так что установка Forward Drivers Update присутствует всегда. Если вы нажмете Next, выбранное вами программное обеспечение будет установлено.

После завершения установки программы необходимо перезапустить операционную систему Windows.

- Устройство Форвард

Для лучшего понимания возможностей программы приводится упрощенная диаграмма устройства Форвард:

Канал A может показывать входное видео, загруженную в банк A картинку или же чистый белый, серый или черный цвета.

Канал B может показывать входное видео, загруженную в банк B картинку, JPEG-фильм или же чистый белый или черный цвета.

Канал Альфа может показывать неподвижную картинку или непрерывно обновляемую в процессе проигрыша JPEG-фильма.

Каждый канал может показываться либо на полный выходной кадр, либо внутри окна шкалера. В последнем случае входное видео масштабируется внутрь окна, картинки, и JPEG обрезается им.

Каналы A и B могут смешиваться микшером с приоритетом канала A, приоритетом канала B, смешиванием по альфа-каналу или смешиванием  по комбинации альфа-канала и рир-проекции канала A.

Панель управления Форвардом предоставляет наиболее общие возможности управления устройством и контроля его разделяемых ресурсов совместно с более специализированными приложениями. Разделяемыми ресурсами являются: канал A, канал B, канал Альфа, Шкалер, Микшер, Рир-проектор, Видео-вход и Видео-выход.

Программа может загружать картинки в банки A, B и Альфа, проигрывать JPEG-фильмы и сценарии титров, показывать входное видео в каналах A или B. Программа предоставляет полный контроль над возможностями устройства в смешивании каналов и рир-проекции. Также программа имеет возможности работы с простыми сценариями: позволяет записать последовательность команд, редактировать ее, сохранить в файл или загрузить и выполнить.

  - Основное окно Панели управления Форвардом

В неразвернутом виде диалог Форвард. Панель управления содержит группы параметров: Канал A, Канал B, Альфа-канал, Шкалер и Микшер (без заголовка). Каждая группа в правом верхнем углу содержит кнопку для управления и отображения цветом статуса этой группы, как разделяемого ресурса. Также диалог содержит ряд редактируемых полей с координатами и размерами окна шкалера сверху и ряд кнопок снизу.

Все каналы содержат следующие общие кнопки:

или 	загружает картинки из файла;

обеспечивает повторную загрузку из последнего файла (если панель развернута, то из банка в памяти);

обеспечивает показ видео в окне шкалера, при отжатии - на весь экран.

Каналы A и B также содержат и другие кнопки:

при нажатии обеспечивает показ входного видео; при отжатии выключает его. Лишь один из каналов может показывать входное видео в любой момент времени.

показывает канал чистым цветом (белый, серый и черный - для A, только белый и черный - для B).

Канал B также содержит кнопку:

проигрывает фильм или титр-сценарий; отжатие кнопки останавливает воспроизведение.

Канал Альфа содержит кнопки:

очищает канал;

инвертирует интерпретацию значений Альфа; это необходимо, если Альфа соответствует каналу A.

Две специальные кнопки  между каналами показывают, присоединен или нет канал Альфа к каналам A или B. Если канал Альфа присоединен к каналу A (B), то его характеристики блокирован и в окне меняются соответственно этим же характеристикам канала A (B), а также при загрузке картинки в канал A (B) ее альфа-компонента будет загружена в канал Альфа.

Картинки могут быть двух типов:

- первый: файл Targa (TGA), 24 или 32 бита на точку (с альфа-компонентой в четвертом байте), 24-битовая считается полностью непрозрачной. Файлы Targa также имеют вариант с расширением YUV, такие же по структуре, но представленные в цветовом пространстве YUV;

- второй: файлы с расширением 422 для наиболее быстрой загрузки в устройство, могут содержать только цветное изображение, только альфа-компонент или и то, и другое. Если картинка загружается непосредственно в канал Альфа и не содержит альфа-компоненты, то ее зеленая (tga) или яркостная (yuv, 422) компонента будет использована.

Микшер содержит кнопки для четырех режимов:

- приоритет канала A,

- приоритет канала B,

- смешивание A и B по Альфа-каналу;

- смешивание A и B по Альфа-каналу и рир-проекции канала A.

Шкалером управлять очень легко. Просто двигайте и изменяйте размер окна мышкой. Двойной щелчок раскрывает окно до максимума. Также координаты левой верхней точки, размеры окна и координаты правой нижней точки можно задать в редактируемых полях сверху.

Внимание: Если какой-то канал показывал неподвижную картинку в окне, и ширина окна изменилась, то картинка разъедется. Для исправления нажмите кнопку Перегрузить.

В нижнем ряду находятся кнопки со следующими функциями:

показывает диагностику, при обнаружении ошибок становится красным;

осуществляет сброс модуля JPEG;

вызывает программу Установки ввода/вывода;

открывает меню рир-проекции;

открывает окно Настройки программы;

открывает приложение со справочной информацией о программе;

открывает окно Панели сценария;

разворачивает данный диалог на все окно, при отжимании – сворачивает.

  - Развернутое окно Панели управления Форвардом

В развернутом окне появляются две другие группы управления – Окно изображения и Рир-проекция. Окно изображения эмулирует результат работы устройства, позволяет выделить цвета для рир-проекции и предоставляет ограниченные возможности для рисования в Альфа канале.

Следующая группа кнопок задает, что показывается в окне:

показывает банк A;

показывает банк B;

показывает банк A с альфа-компонентой;

показывает банк B с альфа-компонентой;

эмулирует смешение по рир-проекции;

эмулирует смешение по альфа-каналу;

показывает маску рир-проекции;

показывает маску Альфа-канала.

Внимание: Альфа-компоненты банков A и B самостоятельны и совпадают с содержимым банка альфа-канала только в том случае, если альфа-канал присоединен к соответствующему банку.

Кнопка  считывает содержимое банков с устройства Форвард. Если Альфа-канал присоединен к каналу A или B, то альфа-компонента соответствующего банка будет заполнена из канала Альфа, иначе же останется без изменений. Кнопка  сохраняет картинку из окна в файл.

Кнопки  и  изменяют масштаб изображения.

Следующая группа кнопок задает режим рисования. Когда одна из них нажата, изображение становится темнее и поверх него отрисовывается полупрозрачная маска, показывающая результат рисования. Рисование левой кнопкой мыши наращивает маску, рисование правой кнопкой стирает ее. Диаметр инструмента рисования показывается кнопкой  и изменяется выпадающим из нее меню.

- определяет цвет фона, маска синяя.

- определяет цвета актеров, маска красная.

- отображает всегда канал B, маска желтая.

- отображает всегда канал A, маска голубая.

Рисование цветов может быть отменено кнопкой  в группе Рир-проекция. При рисовании в альфа-канале левая кнопка мыши рисует по всем значениям альфа, но правая кнопка стирает только значения, специфичные для текущего режима (рисуемые левой кнопкой).

Каждый режим рисования требует соответствующего режима отображения в окне. Рисование цветов возможно в режимах ,  и . Рисование в Альфа-канале возможно в режимах , ,  а также  и , если Альфа-канал присоединен к соответствующему каналу.

Следующая группа кнопок  относится к автоматической рир-проекции.

При движении курсора мыши над окном изображения программа выдает следующую информацию:

- В статусной строке: YUV значения банков A, B и Альфа; исходное и конечное значение рир-проекции; RGB значение полученной в результате точки; X и Y координаты точки в окне.

- В группе Рир-проекция кружок в цветовом квадрате показывает позицию пиксела из банка A в цветовом пространстве UV, красная линия в регуляторе Luma показывает яркостную компоненту этого пиксела.

- В панели Коррекция рир-проекции: синий треугольник снизу показывает исходное значение рир-проекции.

  - Диалог Панель сценария

Диалог Панель сценария содержит следующие кнопки:

загружает файлы сценариев;

сохраняет файлы сценариев;

записывет сценарии;

позволяет останавливать и редактировать сценарий;

воспроизводит сценарий;

останавливает проигрыш;

две кнопки для изменения текущей позиции в режиме Пауза;

кнопка перехода к следующей команде

и кнопку Справка.

Общие команды сценария:

wait  [minutes :]  seconds  [ . seconds parts]

задержка на определенное время

waitplay		ожидание оканчания команды play

waitrun		ожидание окончания команды run

pause		состояние Пауза (ожидание команды от оператора)

stop		состояние Стоп

repeat		повторить сценарий с самого начала

run command-line	запустить внешнюю программу

/ 		комментарий

Замечание: Все другие команды, кроме установок ввода-вывода, соответствуют управляющим элементам программы и могут быть записаны в сценарий в режиме Запись.

Команды управления каналом A:

blackA		показывать черным

greyA		показывать серым

whiteA		показывать белым

pictA		показывать из банка (стоп видео)

videoA		показывать входное видео

loadA file	загрузить картинку в банк A

reloadA	перегрузить A

winA 0		канал A на весь экран

winA 1		канал A в окне

lockA		занять канал A

unlockA	освободить канал A

Команды управления каналом B:

blackB		показывать черным

whiteB		показывать белым

pictB		показывать из банка (стоп видео)

videoB		показывать входное видео

loadB file	загрузить картинку в банк B

reloadB	перегрузить B

winB 0		канал B на весь экран

winB 1		канал B в окне

lockB		занять канал B

unlockB	освободить канал B

playB file	проиграть фильм или титр-сценарий (*.avi,*.spt)

Команды управления каналом Альфа:

loadAlpha file	загрузить картинку в банк Альфа

reloadAlpha	перегрузить Альфа

clearAlpha	очистить канал Альфа

invAlpha 1	обратная интерпретация значений

invAlpha 0	прямая интерпретация значений

winAlpha 1	канал Альфа в окне

winAlpha 0	канал Альфа на весь экран

lockAlpha	занять канал Альфа

unlockAlpha	освободить канал Альфа

alphaA		присоединить канал Альфа к каналу A

alphaB		присоединить канал Альфа к каналу B

alphaFree	канал Альфа не присоединен

Команды управления Микшером:

mixA		приоритет канала A

mixB		приоритет канала B

mixAlpha	смешивание по Альфа-каналу

mixKey		смешивание по рир-проекции

lockMix	занять Микшер

unlockMix	освободить Микшер

Команды управления Шкалером:

window x y dx dy	установка позиции и размера окна

lockWindow		занять Шкалер

unlockWindow		освободить Шкалер

Команды управления рир-проекцией:

KeyTable N		работать с одной большой таблицей (0), первой половиной (1) или второй (2)

LoadKey file		загрузить таблицу из файла

KeyMode N		установить распределение битов (N – 0,1,2,3)

KeyMixer N		установить способ рир-проекции (N – 0,1,2)

KeyFilter N		установить фильтр (N – 0,1,2)

ClearKey		очистить таблицу

BuildKey		построить таблицу по анализу изображения в канале A

LockKey		занять Рир-проектор

UnlockKey		освободить Рир-проектор

Команды управления вводом/выводом:

inNTSC	входной формат NTSC

inPAL		входной формат PAL

inSecam	входной формат SECAM

slaveOff	выключить внешнюю синхронизацию

slaveOn	включить внешнюю синхронизацию

outNTSC	выходной формат NTSC

outPAL		выходной формат PAL

vhs1		вход VHS на проводе 1

vhs2		вход VHS на проводе 2

vhs3		вход VHS на проводе 3

vhs4		вход VHS на проводе 4

svhs13		вход SVHS на проводах 1,3

svhs14		вход SVHS на проводах 1,4

svhs23		вход SVHS на проводах 2,3

yuv156		вход YUV на проводах 1,5,6

yuv234		вход YUV на проводах 2,3,4

  - Диалог Настройки программы

    - Панель ИНФО

Данный диалог открывается с помощью кнопки  и отображает общую информацию о программе на панели Инфо, а также позволяет задать используемый язык, шрифт и масштаб отображения элементов интерфейса на панелях Language и Font.

    - Панель Language

Все сообщения программы по умолчанию выводятся на английском языке, но могут быть переведены с помощью внешних файлов трансляции. Для программы Program эти файлы должны находиться в том же каталоге, что и Program.exe и должны иметь имена ProgramRussian.lng, ProgramUkrainian.lng и так далее. Тогда соответствующие языки (Russian, Ukrainian и т.п.) могут быть выбраны из списка вверху страницы. Таблицу сообщений программы (всех или непереведенных) можно просматривать для контроля в окне справа и копировать в буфер обмена соответствующей кнопкой для последующего редактирования.

Сообщения выводятся в следующем виде: #Ключевая фраза; Перевод (если есть); Перевод по умолчанию (если есть).

Если ни один из переводов не задан, ключевая фраза выводится в сообщении, как есть. Файл трансляции состоит из подобных же записей: #Ключевая фраза; Перевод; Игнорируемый комментарий (но и ограничитель перевода!)

Также могут быть использованы другие файлы:

@AllProgramRussian

Эта директива включает в этом месте файл AllProgramRussian.lng.

По умолчанию программа ищет справочную информацию в файле Program.hlp. Если выбран какой-либо другой язык, то программа будет искать в файлах ProgramRussian.hlp, ProgramUkrainian.hlp и так далее. Информация ищется по неиндексированным ключевым словам (A-keywords), которые являются короткими латинскими словами и не зависят от выбора текущего языка.

    - Панель Font

Переведенные сообщения могут не отображаться правильно со шрифтом, установленным по умолчанию. Здесь можно задать нужный шрифт.

Размеры интерфейсных элементов могут не соответствовать выбранному шрифту. Здесь можно скорректировать их размер.

Размеры и расположение элементов могут не быть правильными тотчас после изменения масштаба из-за накопления ошибки при последовательных вычислениях, но они будут правильными после перезапуска программы. Панели с фиксированными размерами также масштабируются. Панели, размер которых может свободно меняться, включая эту панель, сохраняют свои размеры.

  - Разделяемые ресурсы системы Форвард

Для обеспечения совместной работы нескольких программ, система Форвард представлена как набор разделяемых ресурсов: Канал А, Канал Б, Альфа-канал, Микшер, Шкалер, Кейер, Ввод, Вывод. Каждый ресурс может быть свободен для использования любой программой, либо захвачен какой-либо программой для исключительного доступа. Другая программа может послать запрос на предоставление ей захваченного ресурса и программа, захватившая ресурс, может удовлетворить этот запрос или отказать. Такие программы системы Форвард, как Управляющая панель и Установки ввода/вывода группируют свои интерфейсные элементы в блоки, соответствующие различным ресурсам. Каждый такой блок содержит в правом верхнем углу кнопку для управления и отображения статуса этого ресурса.

Зеленый цвет кнопки означает, что ресурс свободен, красный – ресурс захвачен этой программой, желтый – ресурс захвачен какой-либо другой программой. При нажатии этой кнопки программа пытается захватить ресурс. Если кнопка была желтой, программа посылает запрос на предоставление ресурса, и если запрос будет удовлетворен, кнопка станет красной. Если затем ресурс освободить (кнопка станет зеленой) и переключиться на другую программу, та может вновь захватить этот ресурс и продолжить работу.

  - Форвард: Установки ввода/вывода.

Установки ввода/вывода системы Форвард регулируются отдельной программой frwioset.exe, которая вызывается другими программами в случае необходимости. Основное окно программы содержит 2 панели Выбор порта и Изображение и рад кнопок: Дополнительно… - открывает диалог Дополнительные параметры, кнопка Справка вызывает справочную систему, кнопка Закрыть завершает программу и закрывает диалог.

Запускается эта программа с помощью кнопки  в диалоге основного окна Панели управления Форвардом.

    - Панель Выбор порта

Данный диалог позволяет установить параметры видео-входа и видео-выхода. Входной кабель платы Форвард состоит из шести проводов различных цветов: белый, черный, серый, зеленый, синий, красный. Эти провода комбинируются в набор видеопортов. Для композитного VHS порта требуется только один провод, для супер-VHS-ного S-Video порта требуется два провода, для компонентного YUV порта требуется три провода, если синхро-смесь замешана с яркостным сигналом, или четыре, если они разделены.

Параметр Конфигурация портов ввода задает вариант разделения проводов на видеопорты. Это может быть четыре VHS порта или два S-Video порта, или два YUV порта, или VHS, S-Video и YUV порты одновременно.

Группа параметров Порты ввода позволяет выбрать текущий порт и перечисляет провода, его образующие. Цветная полоса справа показывает соответствие между номерами и цветами проводов.

Группа параметров Видео на входе задает стандарт входного видеосигнала.

Группа параметров Видео на выходе задает стандарт выходного видеосигнала.

Установка флажка SYNC позволяет синхронизовать выходящий сигнал по входному.

Установка флажка YUV обеспечивает синхронный со входным выход компонентного YUV сигнала; при его отключении обеспечивается синхронный выход композитных VHS и S-Video сигналов. Это связано с различием временных задержек в видеотракте платы.

Группы Видео на входе и Видео на выходе содержат в правом верхнем углу кнопки управления/отображения их статуса, как разделяемых ресурсов.

    - Панель Изображение

Регуляторы на данной панели действуют только на VHS и S-Video порты.

Регулятор Яркость изменяет интенсивность изображения в целом.

Регулятор Контрастность управляет разницей между наиболее светлыми и темными участками изображения.

Регулятор Насыщенность меняет интенсивность цвета в видеосигнале.

Регулятор Цветовой сдвиг определяет фазу сигнала цветности (только для системы NTSC).

Кнопка По умолчанию устанавливает все движки в соответствии с предустановленными значениями.

    - Диалог Дополнительные параметры

Данный диалог открывается кнопкой Дополнительно… в окне диалога Форвард. Установки ввода/вывода и имеет четыре регулятора (движка):

Регулятор Горизонтальный сдвиг на выводе, в точках позволяет регулировать временной сдвиг между синхронизацией входного и выходного сигналов в диапазоне ±127 пикселей.

Регулятор Сдвиг поднесущей частоты, ppm: позволяет изменять частоту поднесущей выходного сигнала в диапазоне ±450 PPM.

Регулятор Сдвиг поднесущей фазы, в градусах: позволяет изменять фазу поднесущей выходного сигнала в диапазоне 0-358.59375º (с шагом 1.40625º).

Регулятор Сдвиг яркостной компоненты на вводе, в точках позволяет регулировать задержку яркостной составляющей входного сигнала относительно цветовой составляющей в пределах от –4 до +3 пикселя.

Кнопка По умолчанию устанавливает все движки в соответствии с предустановленными значениями.

  - Рир-проекция

    - Подготовка к работе с рир-проекцией

Загрузите задник в канал B и очистите Альфа-канал либо загрузите Альфа-канал нужным изображением. Включите живое видео в канале A либо загрузите в канал A изображение актера. Разверните основное окно Форвард. Панель управления нажатием кнопки .

Работа с рир-проекцией включает следующие шаги:

1) Выделение цветов фона;

2) Выделение цветов актеров;

3) Загрузка таблицы рир-проекции;

4) Установка параметров рир-проекции;

5) Использование дву-плановых декораций;

6) Специальные случаи использования альфа-канала;

7) Тонкая настройка рир-проекции.

Выделение цветов может также производиться автоматически на основе анализа изображения в канале A.

    - Выделение цветов фона

Используйте кнопку  для захвата живого видео. Исходная для рир-проекции картинка состоит из двух областей: фона (зеленый цвет) и актера (женщины). Для выделения фона нажмите кнопку  и рисуйте по фону левой кнопкой мыши, как показано ниже:

Внимание: Не зарисовывайте прозрачные объекты и области рядом с актером, зарисовывайте только чистый фон. Легче всего заснять фон без актера и зарисовать всю картинку.

    - Выделение цветов актеров

Для выделения цветов актеров нажмите кнопку  и рисуйте по актеру левой кнопкой мыши:

Внимание: Не зарисовывайте прозрачные объекты и места, близкие к границе. Зарисовывайте только внутри силуэта актера. Если по ходу съемки на актере (актерах) могут появиться новые цвета, сделайте несколько снимков с последующим выделением (накоплением) этих цветов.

    - Загрузка таблицы рир-проекции

Для вычисления таблицы рир-проекции и ее загрузки в устройство Форвард нажмите кнопку . Нажмите эту кнопку снова после изменения цветов фона, цветов актеров или других параметров рир-проекции.

Для наблюдения результатов рир-проекции на устройстве Форвард нажмите кнопку  в группе Микшер. Для наблюдения рир-проекции в диалоге Форвард. Панель управления нажмите кнопку  над этим окном и отожмите кнопки  и .

    - Установка параметров рир-проекции

Параметры рир-проекции устанавливаются в группе Рир-проекция.

Кнопки  определяют, представляет ли память устройства рир-проекции одну большую таблицу, либо две меньшие с быстрым переключением между ними .

Выпадающий список определяет распределение битов в цветовой модели текущей таблицы: “Bits 6-6-6” (точность 4 бита, только в режиме одной таблицы), “Bits 6-6-5”, “Bits 6-5-6” и “Bits 5-6-6” (точность 8/4 бита, для режимов одной/двух таблиц).

Кнопки  определяют способ рир-проекции. Первая кнопка соответствует стандартному способу рир-проекции. При этом способе актер, как правило, имеет небольшой ореол цвета фона. Вторая кнопка соответствует способу с компенсацией цвета фона. При этом способе ореол вокруг актера теряет свой цвет, но проявляются шумы фона, в частности, тени. Третья кнопка соответствует способу, аналогичному предыдущему, но с подавлением шумов вблизи цвета фона.

Фильтрация маски рир-проекции определяется значком, принимающим три значения:  (нет фильтрации),  (слабая фильтрация) или  (сильная фильтрация). Значение изменяется с помощью меню, выпадающего при нажатии на значок.

Большой цветовой квадрат с правой стороны группы показывает цвета текущей таблицы в координатах UV. Ярким красным цветом показываются цвета актеров. Ярким синим цветом показываются цвета фона. Темным синим цветом показывается расширение фона. Величина расширения определяется регулятором . Темным красным цветом показывается расширение цветов актеров, определяемое регулятором . Регулятор  задает дистанцию вокруг цветов фона, в пределах которой невозможно задать цвет актера.

Для очистки цветов актеров нажмите кнопку  и стирайте правой кнопкой мыши. Для очистки цветов фона нажмите кнопку  и стирайте правой кнопкой мыши. Индикатор Luma позволяет выделить требуемый яркостный интервал в диапазоне 0 - 255.

После изменения цветов фона, цветов актеров или других параметров, необходимо нажать кнопку  для пересчета и загрузки таблицы рир-проекции.

    - Двуплановые декорации

Устройство Форвард позволяет использовать двуплановые декорации. На данном примере показана декорация с выделенным в Альфа-канале передним планом:

В результате Форвард помещает актера между двумя планами:

Значение Альфа-канала в точке представлено 8-битовой величиной. Значения меньше 128 определяют задний план, значения 128 и больше - передний.

Устройство Форвард позволяет осуществлять рир-проекцию совместно с проигрышем AVI-файлов в качестве декораций, в том числе содержащих в себе наряду с изображением и динамическую альфа-маску. Проигрыш AVI-файла может быть запущен из контрольной панели либо осуществляться другим приложением. Обычно перед проигрышем происходит очистка Альфа-канала и переключение микшера в приоритет канала B (режим проигрыша по умолчанию). Для предотвращения этого необходимо зафиксировать состояние микшера в режиме рир-проекции нажатием кнопки  на микшере (кнопка станет красной ). Аналогично, если вы хотите сохранить изображение в Альфа-канале, зафиксируйте состояние Альфа-канала перед проигрышем.

    - Специальные случаи использования Альфа-канала

Исходное изображение для рир-проекции может иметь дефекты. Цветной задник может не закрывать всей площади изображения либо на нем могут быть посторонние цвета или предметы. Также актер может иметь в одежде детали того же цвета, что и задник. Если такие дефекты сравнительно неподвижны и не расположены непосредственно на границе актер/фон, то их можно исправить с помощью Альфа-канала.

    - Неполный задник

В развернутой контрольной панели выберите режим показа рир-проекции (нажмите кнопку ), выберите режим рисования Зарисовать, где всегда B (нажмите кнопку ) и зарисуйте требуемые места левой кнопкой мыши.

    - Неверные цвета на актере

В развернутой контрольной панели выберите режим показа рир-проекции (нажмите кнопку ), в группе Рир-проекция включите режим Подавлять рир-проекцию особым значением альфа (нажмите кнопку ), выберите режим рисования Зарисовать, где всегда A (нажмите кнопку ) и зарисуйте требуемые места левой кнопкой мыши.

Этот прием может оказаться полезным, если дефект сравнительно неподвижен, например, флажок на трибуне.

    - Тонкая настройка рир-проекции

Более тонкая настройка, например, удаление цветовых контуров вокруг актеров, может быть достигнута с помощью таблицы коррекции рир-проекции. Нажмите кнопку , и появится следующая панель:

Когда вы двигаете курсор мыши над изображением в диалоге Форвард. Панель управления, синий треугольник показывает уровень рир-проекции в этой точке. Левый край соответствует цветам актеров, правый край соответствует цветам фона. Для создания точки нажмите левую кнопку мыши на пустом месте, для передвижения точки нажмите над ней левую кнопку мыши и не отпуская двигайте, для удаления точки нажмите нед ней правую кнопку мыши. Чем выше красная линия в точке, тем больше цвета фона будет в ней вычитаться.

Нажимайте кнопку  для пересчета и загрузки таблицы рир-проекции.

    - Автоматическое построение таблицы рир-проекции

Следующая группа кнопок  сверху от окна изображения служит для автоматического построения таблицы рир-проекции на основе анализа изображения в канале A.

Кнопка  очищает таблицу рир-проекции, вычисляет повторяемость цветов в изображении и выделяет наиболее часто встречающийся цвет и близкие к нему цвета как фон.

Кнопка  проверяет каждую точку изображения, и если та не имеет по соседству точек цвета фона ближе, чем 16 пикселов, то выделяет её как актера. Эта процедура может быть повторена с другим изображением, результат будет накапливаться. Для пересчета и загрузки полученной таблицы рир-проекции необходимо нажать кнопку .

Кнопка  выполняет все вышеперечисленные действия сразу. Эта кнопка дублируется соответствующей командой сценария и командой в меню рир-проекции, которые могут быть исполнены даже тогда,когда панель не развернута.

- Использование программных приложений

  - Приложение Forward Titling Player

Программа Forward Titling Player предназначена для показа движущихся титров на устройстве Форвард. Для показа используется последовательность TARGA-файлов. Все параметры показа могут сохраняться (и восстанавливаться) в файле сценария. Приложение представлено основным окном FrwRoll, которое открывается при запуске данной программы.

Параметры группы Images диалога FrwRoll задают характеристики обработки изображений.

Поле Type определяет направление движения титров: снизу-вверх Roll или справа-налево Crawl. Флажки Vertical и Horizontal задают режим фильтрации изображений.

В списке указан порядок показа изображений. Воспроизведение начинается с выделенной строки (выделенного файла с изображением). Если выбрана последнаяя строка Empty Page, то воспроизведение начинается с начала - с первого изображения. В процессе воспроизведения автоматически выбирается строка с изображением, которое воспроизводится сейчас или будет скоро воспроизводиться.

Кнопка Add позволяет выбрать и добавить перед выбранной строкой любой TARGA-файл в список для показа.

Кнопка Up перемещает выделенное изображение на верхнюю строку.

Кнопка Down перемещает выделенное изображение на нижнюю строку.

Кнопка Skip временно выключает из воспроизведения выбранное изображение. При этом в начале строки добавляется знак минус.

Соответственно, кнопка Use включает в отображение выключенное ранее изображение (изображение со знаком минус).

Кнопка Del удаляет выбранный файл из списка.

Параметры группы Window задают положение и размер прямоугольника, внутри которого будет производиться перемещение изображений.

Параметры Edge 1 и Edge 2 ограничивают края прямоугольника по ходу движения титров, поле Offset задает положение прямоугольника поперек движения титров (все параметры задаются в процентах).

Кнопка Grab window position позволяет указать положение и размер прямоугольника по текущему окну в устройстве Форвард. Вы можете изменять положение и размеры окна в программе Forward Control Panel и затем изменять параметры в окне FrwRoll, нажимая кнопку Grab window position.

Группа Playback задает параметры движения изображений.

В списке Accuracy указана точность позиционирования изображения. Для режима Roll: 1 пиксел, 1/2 пиксела, 1/4 пиксела, 1/8 пиксела. Для режима Crawl: 4 пиксела, 2 пиксела, 1 пиксел, 1/2 пиксела.

Поле Offset задает начальное положение изображения в пикселах (0 - изображения не видно).

Поле Speed задает скорость прокрутки изображений в пикселах за одно поле (полукадр).

Поле Duplicate определяет, сколько раз нужно повторить прокрутку всех изображений.

Поле Delay задает глубину буферизации данных (в кадрах) при воспроизведении. Чем больше это число, тем меньше вероятность подрыва при прокрутке изображений. Однако, чем больше это число, тем дольше реакция на изменение скорости или на кнопку Pause. Рекомендуется не уменьшать это число меньше 3-4 кадров.

Кнопка Play начинает (или продолжает) прокрутку изображений.

Кнопка Pause приостанавливает прокрутку.

Кнопка Stop останавливает прокрутку.

Обратите внимание на разницу в поведении кнопок Pause и Stop - первая останавливается долго (через несколько кадров, указанных в поле Delay), а вторая сразу, но зато вторая кнопка оставляет кадр с разными полукадрами (видно дрожание изображения), а первая оставляет чистый стоп-кадр с правильными полями.

Кнопка Stop and Show Video прячет титры (включает в отображение проходящий канал), затем

останавливает воспроизведение (при этом как правило, в списке изображений для показа выбрано следующее изображение) и счищает буфер альфа-канала.

Кнопка Save позволяет сохранить текущий проект как текстовый файл.

Соответственно, кнопка Load позволяет загрузить сохраненный проект.

В проекте сохраняются лишь ссылки на файлы с изображениями.

  - Приложение Forward Titling

Программа Forward Titling позволяет быстро и эффективно создавать оригинальные титры, опираясь на создаваемые вами наборы стилей. Результатом работы является полноцветный TARGA-файл с Альфа-каналом. Программа позволяет быстро и эффективно наложить титры (текст) на существующее изображение. Использование коллекции стилей и мгновенная реакция программы на ваши действия позволяет создавать и редактировать изображение практически в реальном времени.

Программа обладает удобным пользовательским интерфейсом, содержащим несколько окон – Региона, Коллекции стилей и окно управления иерархией объектов Objects Tree.

Приложение поддерживает следующие форматы:

- Текст: импорт и экспорт через обычные текстовые файлы, RTF-файлы или через стандартный Буфер обмена (например, из MS Word).

- Растровая графика: импортирует и экспортирует TARGA файлы, причем, экспортирует только 32-битный TARGA-файл (RGB+прозрачность), а также 24-битные JPEG и Windows Bitmap.

- Векторная графика: импортирует файлы в формате Adobe Illustrator *.AI (например, из Corel Draw). При этом в изображении не должно быть пересекающихся или самопересекающихся контуров (векторов и кривых); каждый контур будет восприниматься как переход "черное/белое"; при использовании текста его необходимо перевести в кривые.

Регион объединяет все объекты, составляющие титры, и отображается на экране стандартным окном Windows. В Регионе могут содержаться следующие объекты: текст (text box), предопределенные графические примитивы (rectangle, square, circle и др.), импортированная векторная графика, а также цвет подложки или ссылка на растровое изображение подложки (TARGA-файл). Регион можно сохранить в файл (*.RGN) для последующего использования и редактирования.

Forward Titling использует несколько базовых параметризуемых эффектов, которые можно комбинировать в любых сочетаниях.

По умолчанию список эффектов только что созданного объекта не содержит ни одного эффекта.

Использование заранее подготовленных стилей (шрифт + список эффектов) позволяет многократно ускорить процесс создания титров. Образцы стилей (коллекции) группируются в отдельных окнах и сохраняются в файлах *.EFC. С помощью мыши можно легко изменить стиль выбранного объекта. Работа со стилями ведется с помощью окна Коллекции стилей.

Приложение может выводить изображение активного региона непосредственно на устройство Форвард. Для этого необходимо нажать кнопку  основной панели инструментов. Если размер региона меньше размеров экрана устройства, то оно будет центрировано на экране Форварда. Если же размеры региона превышают размеры экрана устройства, то часть изображения региона будет потеряна, причем центр видимой части региона будет соответствовать центру экрана Форварда. С помощью кнопок  и  основной панели инструментов вы можете осуществить прокрутку титров или бегущей строки соответственно. При этом на экране появляется диалог Title Playback (Прокрутка титров). Параметр Rest time (Время до конца) отображает время (в секундах) до окончания прокрутки. С помощью кнопки Play/Pause (Продолжить/Пауза) вы можете остановить прокрутку в любое время либо продолжить прохождение титров по экрану. Кнопка Pause and Exit (Остановить и выйти) позволяет остановить прокрутку и выйти, при этом на экране отображается текущее состояние изображения региона. Кнопка Show Live and exit (Закрыть титры и выйти) позволяет остановить прокрутку и выйти, при этом экран остается чистым. Кнопка Help (Помощь) открывает описание диалога.

Настройки на панели Roll/Crawl (Прокрутка) диалоге Settings (Настройки) позволяют установить способ отображения изображения региона при прокрутке титров.

Установка флажков в группе Show title in (Показывать титры) позволяет выбрать банк, в котором вы можете просмотреть титры (по умолчанию в банке А  либо только банке А, если банк В занят другим приложением и наоборот).

Параметры группы Roll (Полоса прокрутки) и Crawl (Бегущая строка) определяют местоположение изображения в окне региона.

В поле Direction (Направление) задается направление прохождения изображения по экрану.

Параметр Time/screen (Время/экран) показывает время (в секундах) прохождения изображения через экран.

Параметр Center (Центр) показывает место расположения центра изображения региона (прокрутки титров или бегущей строки) относительно размеров экрана.

Параметры skip Up (Отступ всерху), skip Down (Отступ снизу), skip Left (Отступ слева), skip Right (Отступ справа) определяют положение изображения в окне.

Установка флажка Pause at center (Остановить в центре) позволяет остановить прокрутку титров в центре окна.

Более подробное описание программы читайте в Руководстве пользователя DDTitle.

  - Приложение TXT2TGA.exe

Приложение TXT2TGA.exe предназначено для автоматизации формирования бегущей строки.

При ее первом старте нужно нажать кнопку Configure и выбрать файлы:

- базовый регион, в котором должен быть один текстовый объект; в этот объект будет вставляться текст объявления;

- коллекция стилей; из этой коллекции будет браться стиль, с которым будет создаваться текст объявления;

- полный путь до программы - DDTitle.exe или FrwTitle.exe.

- имя базового скрипта, который будет дописываться в начало создаваемого скрипта.

После этого программа создаст файл TXT2TGA.ini, в котором будут храниться ссылки на все указанные файлы.

Далее можно вновь запустить программу, нажать кнопку Text и выбрать текстовый файл с объявлениями. Каждое объявление должно быть в отдельной строке. Каждая строка начинается с одной цифры (0..9), задающей номер стиля из коллекции стилей, и разделяющего пробела. После них идет текст самого объявления. После этого можно нажать кнопку Make. Программа создаст специальный командный файл, запустит указанную программу DDTitle.exe или FrwTitle.exe, которая создаст необходимые TARGA-файлы с изображением объявлений. Затем программа создаст скрипт, включающий все созданные объявления по порядку. Новый скрипт и картинки будут созданы в той же директории, где был исходный текстовый файл с объявлениями. Кроме того, можно запускать программу из командной строки с именем текстового файла в качестве параметра. Тогда программа сразу его откроет, создаст все файлы и выйдет сама.

  - Приложение Forward AV Studio

Forward AV Studio – это многодорожечный аудио и видео редактор, предназначенный для озвучивания видеоклипов, создания аудиопроектов, синхронизации звука и видео, музыки и голоса. Отличительной чертой приложения является скорость просмотра проекта, особенно его звуковой части – программа осуществляет микширование нескольких аудиодорожек в реальном времени. Программа обладает удобным пользовательским интерфейсом, включающим в себя панель инструментов, меню, ряд локальных меню и контекстно-зависимые «горячие» клавиши.

В Forward AV Studio есть два основных окна – Проект и Коллекция клипов. Окно Проекта содержит все исходные данные и инструменты для редактирования проекта. Окно Коллекции клипов может рассматриваться как удобное хранилище для ваших аудио и видеоданных.

Для того, чтобы воспроизвести звук с помощью устройства Форвард, необходимо сделать установки Forward Sound Playback/Record на панели Devices (Устройства) диалога Settings (Настройки).

Для воспроизведения видео с помощью Форварда и данного приложения на панели Video (Видео) диалога Settings (Видео) в поле Playback mode (Режим воспроизведения) нужно установить режимы Default (По умолчанию) или Full Screen (Полный экран). Выберите режим Decompress and then draw (Разжать и нарисовать), если хотите увидеть изображение на экране монитора. Диалог Settings (Настройки) открывается с помощью команды Settings (Установка параметров…) в меню Options (Настройки) главного окна программы.

Внимание! При работе приложения Forward AV Studio одновременно с кеингом могут возникнуть проблемы. Чтобы их избежать, необходимо перед запуском данного приложения нажать кнопку Lock Mixer в диалоге Форвард. Панель управления.

Более подробное описание программы читайте в Руководстве пользователя DDClip.

  - Приложение Форвард. Программа ввода

Приложение Форвард: Программа ввода предназначено для записи на диск как некомпрессированной, так и компрессированной по методу JPEG видеоинформации, вводимой с помощью устройства Форвард. Программа не использует системные VFW или MCI интерфейсы и работает непосредственно с драйвером карты для достижения максимальной производительности.

Программа не имеет окна отображения видео, поскольку предполагается, что Форвард имеет на выходе телевизионный монитор. Она обеспечивает синхронный ввод звука, используя звуковой канал Форварда или любую другую звуковую карту, поддерживаемую системой.

Программа обладает удобным пользовательским интерфейсом: вы можете нажать клавишу Enter для ввода информации и окончания работы. Имена вводимых файлов будут последовательно нумерованы.

Данное приложение предоставляет панель управления VTR с интуитивным назначением рабочих клавиш, а также возможность составления списка вводимых фрагментов с их последующим вводом в автоматическом режиме. Оно позволяет записывать видео в стандартные AVI файлы, AVI файлы расширенного формата (больше 4GB) или последовательность стандартных AVI файлов. Главное окно программы содержит основную панель “Форвард”: Программа ввода, развертываемые Панель VTR и Панель листа ввода.

    - Основная панель

В верхней части Основной панели расположены следующие кнопки:

подключает/отключает ввод звука. Соответственно, появляется/исчезает нижележащее Окно индикатора уровня звука;

открывает/закрывает Панель VTR.;

открывает/закрывет Панель листа ввода; кнопка выключена, если Панель VTR скрыта.

открывает приложение Форвард: Установки ввода/вывода.

открывает стандартное приложение Help Topics для данной программы.

открывает диалог Настройки программы.

В случае ввода звука ниже появляются кнопки:

открывает приложение Forward Sound Mixer.

включает/выключает Окно индикатора уровня звука справа. Параметры окна устанавливаются на панели Зв. индикатор диалога Параметры ввода.

Ниже кнопок показывается текущий формат оцифровки звука.

Кнопка Параметры открывает панель Видео/Звук диалога Параметры ввода. Справа от кнопки в поле отображаются значения параметров. Кнопка Начать ввод (дублируется клавишей Enter) запускает/останавливает процесс ввода. Индикатор тайм-кода показывает длительность предыдущего фрагмента (или ноль). В нижней части поля справа от кнопки отображаются различные состояния процесса:

нормальное состояние;

отсутствует устройство Форвард, или разделяемые ресурсы платы заняты другой программой.

звуковое устройство не работает, занято или не поддерживает текущий формат оцифровки.

обычно означает, что кнопка Увеличение имени файла отключена, так что требуется задать новое имя вручную, либо нажать кнопку Использ. прежнее имя.

При вводе кнопка Начать ввод заменяется на кнопку Остановить (дублируется клавишами Enter и Escape). Индикатор тайм-кода показывает текущую длительность вводимого фрагмента.

Строка состояния (внизу) показывает текущий размер записываемого файла. Число в скобках  показывает процент пропущенных кадров (если такие есть).

Строка статистики ввода (вверху) показывает текущую скорость записи файла, а также для ввода с компрессией – статистику коэффициэнтов: qМинимум-Максимум (Среднее).

Тревожный цвет фона  показывает, что поток компрессированного видео слишком низок. Обычно это означает, что модуль JPEG Форварда потерял синхронизацию с входным видео-сигналом (это может случиться при работе с плохой лентой, файл будет содержать плохие кадры). Работа модуля JPEG будет восстановлена в начале следующего процесса ввода.

Процесс ввода останавливается, если случается одно из следующих событий: была нажата кнопка Остановить или кнопка Отменить ввод, была достигнута метка Конец, было исчерпано свободное место на диске или было достигнуто ограничение размера файла. Стандартный AVI файл не может быть больше 2GB, файлы в файловой системе FAT16 не могут быть больше 2GB, файлы в файловой системе FAT32 не могут быть больше 4GB, файлы в файловой системе NTFS ограничены в размере только дисковым пространством.

Ввод оканчивается фазой коррекции , во время которой во введенный файл вносятся необходимые поправки.

Кнопка Каталог вызывает стандартный файловый диалог для задания пути и имени рабочего файла. Справа показывается как путь, так и текущие значения свободного/общего места на диске.

Кнопка Ввести имя становится активной, если изменяется имя файла в редактируемом поле. Её нажатие задает новое имя вводимого файла.

– включает/выключает Увеличение имени файла. Если эта опция включена, программа немедленно после успешного ввода открывает новый файл (cap01.avi и т.д.) и готова к новому вводу. Если эта опция выключена, для нового ввода требуется задать новое имя файла или нажать кнопку Использ. прежнее имя, чтобы повторить ввод в тот же файл.

В процессе ввода кнопка Использ. прежнее имя заменяется кнопкой Отменить ввод. Её нажатие не только останавливает ввод, но и удаляет введенный файл.

    - Панель VTR

Панель открывается/закрывается кнопкой  на Основной панели. Панель содержит следующие элементы:

- кнопка Задать параметры VTR открывает Панель VTR диалога Параметры ввода. При установленном соединении кнопка показывает сообщаемый устройством его тип;

- нажатие на кнопку  извлекает кассету. Кнопка подсвечена, если в устройстве нет кассеты.

- поле Индикатора тайм-кода показывает текущую позицию VTR;

- кнопки  позволяют перемещать изображение на один кадр назад или вперед.

Ниже расположена Полоса задания скорости и кнопка Пауза , которая задает скорость проигрывания VTR. Подсвеченная позиция показывает текущую скорость.

– кнопки Перемотка, Стоп, Воспроизведение и Ускоренная прокрутка. Кнопки подсвечиваются, когда VTR выполняет соответствующую операцию.

Кнопки Начало и Конец задают входную и выходную метки в текущей позиции VTR.

Кнопка  перематывает VTR в позицию соответствующей метки.

Кнопка  стирает соответствующую метку.

Значения начала, конца и длительности отмеченного фрагмента могут редактироваться в соответствующих полях. При вводе распознаются как полный тайм-код, так и сокращения: “100” понимается как 100 секунд, “.100” как 100 кадров, “100:” как 100 минут.

    - Панель листа ввода

Панель открывается/закрывается кнопкой  на Основной панели, если уже открыта Панель VTR. Панель содержит следующие поля: Имя файла, Начало, Конец, Длина, Отметка и Статус. Поле Имя файла можно редактировать. При добавлении нового фрагмента в нем появляется увеличенное имя последнего фрагмента в списке. Отметка ставится/убирается нажатием мыши. Отмеченные фрагменты будут введены при процессе автоматического ввода.

В поле Статус отображается состояние фрагмента в процессе ввода:

Кнопка  добавляет фрагмент, заданный метками Начало и Конец в Панели VTR, в конец списка фрагментов.

Кнопка  удаляет текущий фрагмент (с серым фоном).

Нажатие кнопки  начинает процесс автоматического ввода. Отжатие кнопки - останавливает (уже идущий ввод фрагмента не прерывается).

Кнопки  позволяют поставить/убрать отметки всех фрагментов.

Кнопка  очищает список.

Кнопки  загружают список из файла и сохраняют его в файл.

    - Диалог Параметры ввода

Диалог Параметры ввода открывается кнопкой Параметры основного окна приложения Форвард. Программа ввода и содержит 4 панели: Видео/Звук, VTR , Зв. индикатор и При затруднениях.

Панель Видео/Звук содержит 3 группы параметров: AVI файл, Видео и Звук.

Флажок Дата в имени файла определяет, будет ли имя файла по умолчанию cap00.avi, или же cap0709_00.avi (для 9 июля). Радио-флажки определяют стандарт файла, куда будет происходить ввод: Стандартный AVI файл, размер < 2Gb; Серия AVI файлов, размер каждого < 1Gb (имя первого файла: filename.avi, следующий будет filename(001).avi и так далее); Расширенный AVI файл, размер > 2Gb. Замечание: Хотя расширенный формат AVI не ограничивает размер файла, файловая система на диске может это делать. В файловой системе FAT16 файлы не могут быть больше 2GB, в файловой системе FAT32 файлы не могут быть больше 4GB, в файловой системе NTFS размер файла практически не ограничен.

Поля Выборка кадров определяют частоту вводимых кадров. Для примера, при значениях 1 / 2 будет вводиться каждый второй кадр, а при значениях 15 / 25 частота будет 15 кадров в секунду.

Параметры группы Видео необходимы для выбора количества вводимых полей кадра. Установка флажка Оба поля полезен при вводе полноразмерного видео. Флажок Одно поле используется для устранения эффекта “зубов” при быстрых движениях в кадре. Он может использоваться только в том случае, если высота вводимого изображения меньше или равна половине полной высоты кадра (240 для NTSC, 288 для PAL). Замечание: изображение на выходном TV мониторе будет вдвое вытянуто по вертикали. Возможно, будет удобнее задать для ввода ширину изображения вдвое большую необходимой (для получения нормальной картинки на выходном TV мониторе) и привести ее к желаемой при последующей обработке.

В поле Размер задается размер изображения. Флажок Полный кадр устанавливает размер кадра. Размер полного кадра зависит от типа входного сигнала и варианта платы Форвард. Для «квадратной» карты полный размер будет 640x480 (NTSC) и 768x576 (PAL), для «CCIR» карты полный размер будет 720x480 (NTSC) и 720x576 (PAL).

В выпадающем списке Формат выбирается метод компрессии изображения: Highcolor – стандартный некомпрессированный формат, среднего качества, изображение на выходном TV мониторе неправильных цветов (не рекомендуется); YUV 4-2-2 – некомпрессированный формат карты Форвард, высокого качества; JPEG – компрессированный формат карты Форвард.

Драйвер Форварда использует адаптивный алгоритм JPEG компрессии, определяемый тремя параметрами: Макс. JPEG поток (Kb/Sec), Макс. JPEG качество (%) и Мин. JPEG качество (%). Настоящий параметр качества JPEG может плавать между минимальным и максимальным значениями, в зависимости от достигаемой скорости записи файла. Параметр Мин. JPEG качество приоритетнее, чем параметр Макс. JPEG поток, поэтому задание слишком высокой его величины может привести к появлению пропущенных кадров. Отсутствие отметки справа равносильно его заданию равным нулю.

В группе параметров Звук в выпадающем списке Устройство можно выбрать устройство для ввода звука из списка возможных. В редактируемом выпадающем списке Частота задается частота оцифровки звука, а в списке Биты выбирается разрядность оцифровки (8, 16, 20, 24).

В следующем выпадающем списке выбираются число и источник вводимых звуковых каналов (Mono, Stereo, Left, Right). Для двух последних с устройства берется стерео-звук, но только один из каналов копируется в файл. Надпись под заголовком данной группы немедленно показывает, поддерживается ли текущий формат звука выбранным устройством (если параметр Частота был задан вручную, для этого необходимо нажать Tab).

На Панели VTR в выпадающем списке Протокол VTR выбирается тип подключенного устройства.

С помощью группы флажков Позиция по можно выбрать способ адресации. В поле Преролл устанавливается число секунд, необходимое для стабилизации воспроизведения после операций перемотки/поиска. Группа флажков Частота кадров определяет частоту, используемую для кодирования позиции VTR. Частота может быть задана точно как NTSC/PAL (поскольку программа может использоваться для управления VTR и в отсутствие карты Форвард) или соответствовать параметрам входного сигнала.

Следующая группа параметров определяет последовательный порт, к которому подключено устройство, и рабочие параметры этого порта. При выборе Протокол VTR эти параметры приводятся к значениям по умолчанию для выбранного протокола. При необходимости введите значения праметров, указанные в документации по устройству.

Кнопка Тест позволяет проверить правильность подключения устройства и соответствие параметров порта/протокола. При успешном тестировании справа показывается возвращаемый устройством его тип, иначе - сообщение об ошибке. В обоих случаях установленное ранее соединение не нарушается.

Параметры панели Зв. индикатор определяют рабочий диапазон, цветовое выделение уровней и сдвиг цифровой шкалы Индикатора уровня звука на Основной панели приложения.

При работе на многопроцессорном компьютере на панели При затруднениях необходимо установить флажок Запускать фоновые процессы для избежания «засыпания» CPU, что не позволит процессору, не участвующему в работе, находиться в энергосберегающем режиме.

  - Приложение Форвард. Управление эфиром

Программа Форвард: Управление Эфиром предназначена для управления вещанием небольшой TV-студии на основе платы Форвард. Программа поддерживает показ внешнего видео (одного из двух входных каналов) и заставок, проигрыш анимационных и звуковых файлов. Программа поддерживает наложение статичного или анимированного логотипа и бегущих титров.

Программа имеет ряд кнопок, позволяющих в любой момент переключиться на показ одного из входных каналов или дежурной заставки, включить или выключить логотип, прекратить проигрыш анимированного логотипа или титров. Для удобства использования кнопки дублируются функциональными клавишами клавиатуры.

Прочие команды, требующие чтения данных с диска, должны помещаться в расписание, где они приготавливаются к показу, пока проигрываются предыдущие.

Команды расписания могут запускаться по команде оператора, последовательно за предыдущей командой или в определённое время. Также есть возможность запускать несколько команд параллельно.

Программа поддерживает внешнее управление. Четыре GPI-входа могут быть назначены на любые команды из наиболее необходимых.

Программа может работать в режиме «источник сигнала», когда первый кадр готового к проигрышу материала показывается наружу, пока программа ждет команды начать проигрыш.

В настоящее время для проигрыша титров используется внешняя программа FrwRoll, которая должна быть запущена перед или во время работы программы Управление Эфиром, если управление титрами не отключено.

    - Главное окно

Главное окно программы содержит Верхний раздел, Раздел расписания, Раздел файловых страниц, окна Настройки, Журнал программы, Настройки программы.

Окно содержит три больших раздела:

- Верхний раздел содержит кнопки непосредственного управления, индикаторы текущего состояния, а также служебные, настроечные и специальные кнопки.

- Раздел расписания занимает нижнюю левую часть окна. Он содержит окно расписания и относящиеся к нему кнопки.

- Раздел файловых страниц занимает нижнюю правую часть окна. Он содержит набор страниц с закладками, содержащих файлы с данными.

Верхний раздел состоит из более мелких групп элементов: группы управления фоном, звукового микшера, группы управления наложениями, служебных кнопок и кнопок настройки, индикаторов текущего времени и времени проигрываемого блока и специальных кнопок.

Группа управления фоном содержит кнопки непосредственного управления и два индикатора проигрыша команд.

Кнопки F1 и F2 останавливают выполнение расписания и показывают первую и вторую дежурные заставки. Проигрыш анимационных файлов прекращается, проигрыш звуковых файлов продолжается. Кнопки подсвечиваются белым цветом, когда показывается соответствующая дежурная заставка.

Кнопки F3 и F4 останавливают выполнение расписания и показывают на проход первый и второй входные каналы. Проигрыш анимационных и звуковых файлов прекращается. Кнопки подсвечиваются желтым цветом, когда показывается соответствующий входной канал.

Кнопка F5 сбрасывает модуль JPEG в случае нарушения его работы в ходе проигрывания анимационных файлов и анимированных логотипов.

Индикатор проигрыша команд показывает значок команды, имя файла (если есть) и счетчик времени. Уменьшающийся счетчик с сокращающейся цветной полосой показывает остающееся время проигрыша. Увеличивающийся счетчик показывает время после окончания проигрыша или выполнения команды. Верхний индикатор показывает информацию о проходящем видео, дежурных заставках и картинках с диска. Нижний индикатор показывает информацию о проигрываемых звуковых и анимационных файлах.

Звуковой микшер. Программа управляет тремя звуковыми линиями: входного канала 1, входного канала 2 и проигрываемого звука. Линия входного канала активируется, когда показывается соответствующий видео канал. Линия проигрываемого звука активизируется, когда проигрывается анимационный файл, звуковой файл, или анимированный логотип. Также одна из входных линий может быть назначена дополнительным звуковым входом и включаться независимо от видео.

Каждая звуковая линия имеет кнопку выключения, движок громкости и индикатор громкости в процентах. Кнопка выключения активной линии подсвечивается зеленым цветом, если не нажата, иначе - оранжевым. Индикатор громкости линии - дополнительного звукового входа - подсвечивается тусклым зеленым цветом, если дополнительный вход не включен, иначе - ярким зеленым.

Кнопка F6 включает/выключает дополнительный звуковой вход.

Кнопка  останавливает выполнение расписания и прекращает проигрыш звукового файла. Она становится активной только при проигрыше звукового файла.

Группа управления наложениями содержит кнопки непосредственного управления и два индикатора проигрыша команд.

Кнопка F7 останавливает выполнение расписания, убирает наложения (выключает логотип, прекращает прогрыш анимированных логотипов и титров) и выключает режим трансляции значения прозрачности, использующийся для эффектов проявления. Последнее необходимо для правильной работы внешних программ, использующих прозрачность.

Кнопка F8 останавливает выполнение расписания, прекращает прогрыш анимированных логотипов и включает/выключает логотип.

Движок задает длительность проявления/исчезания логотипа, до половины секунды.

Кнопка F12 осуществляет очень специфичную акцию. Её нажатие останавливает выполнение расписания и проигрыш текущих команд и показывает на выход входной канал 1 без каких-либо наложений. Её поднятие возобновляет исполнение расписания и проигрыш приостановленных команд. Пока кнопка вдавлена, другие кнопки не имеют немедленного эффекта, а задают состояние программы после возобновления.

Индикатор проигрыша команд показывает значок команды, имя файла (если есть) и счетчик времени. Уменьшающийся счетчик с сокращающейся цветной полосой показывает остающееся время проигрыша. Увеличивающийся счетчик показывает время после окончания проигрыша или выполнения команды. Верхний индикатор показывает информацию о текущем логотипе. Нижний индикатор показывает информацию о проигрыше анимированных логотипов и титров.

###### Служебные кнопки и кнопки настройки:

Вызывает программу Установки ввода/вывода.

Вызывает настоящую справку.

Открывает окно Настройки программы.

Кнопка Настройки открывает окно Настройки. Кнопка Журнал открывает окно Журнал программы, кнопка не активна, если ведение журнала выключено.

Индикаторы текущего времени/времени блока и специальные кнопки относятся более к исполнению расписания, и потому описаны в главе Раздел расписания.

    - Раздел расписания

К элементам управления расписанием относятся само окно расписания, индикаторы текущего времени/времени блока, кнопки редактирования расписания, кнопки управления исполнением и специальные кнопки.

Окно расписания представляет собой список Команд расписания и имеет следующие колонки: индикатор следующей исполняемой команды (красная стрелка), статус, время старта, длина, длительность перехода (пересекающиеся линии), значок команды и имя файла, индикатор позиции вставки/удаления (чёрная стрелка).

Команды собраны в блоки. Каждый блок начинается с команды ожидания условия и заканчивается строкой суммарной информации о блоке. Команды внутри блока исполняются последовательно.

Команда ожидания условия определяет, когда начинается выполнение блока. Существуют следующие команды ожидания, отличающиеся значком в поле Статус:

Ручной запуск (ждать нажатия кнопки Старт). Стартовое время команды равно времени завершения предыдущего блока либо текущему времени. Стартовые времена команд в блоке показываются, как относительные.

Запуск за предыдущим блоком. Стартовое время команды равно времени завершения предыдущего блока либо текущему времени. Стартовые времена команд в блоке показываются, как абсолютные.

Запуск по времени. Стартовые времена команд в блоке показываются, как абсолютные. Желтый фон поля обозначает, что стартовое время можно редактировать. Поле Длина показывает расчётное время от завершения предыдущего блока. Если эта величина отрицательна, поле подсвечивается красным:

Сиреневый фон значков команд ожидания показывает, что тип команды можно циклически менять щелчком мыши.

Строка суммарной информации показывает время завершения блока и его общую длительность:

Остальные команды делятся на два класса. Звуковые и анимационные файлы, анимированные логотипы и титровальные сценарии имеют присущую им длительность. Длительность других является не более чем паузой перед выполнением следующей команды и может задаваться произвольно. Поле Длина у таких команд имеет желтый фон, показывая, что эта величина может редактироваться.

Поле Длина у команд с фиксированной длительностью обычно имеет сиреневый цвет, показывая, что поле реагирует на щелчок мышью.

После щелчка фон поля становится голубым и длительность показывается в скобках.

Это действие устанавливает, что следующая команда не должна ждать окончания проигрыша команды с фиксированной длительностью. Такая возможность позволяет запускать параллельный проигрыш нескольких команд. Индикатор проигрыша такой «свободно играемой» команды в Верхнем разделе имеет желтую полосу вместо нормальной красной. Замечание: длительность такой команды не учитывается при подсчете длительности блока. Её выполнение прерывается любой конфликтующей командой или специально предназначенной для этого, как команда Стоп звук.

Длина перехода может быть назначена для команд логотипа и команд фонового изображения, но с различным значением. Для логотипа эта величина задаёт длительность проявления/гашения. Для фонового изображения эта величина задает длительность плавного перехода от предыдущего фонового изображения. Возможность эта ограничена. Плавный переход возможен только в отсутствие логотипа и титров и не между двумя анимационными файлами. Иначе эта величина игнорируется. Замечание: сразу после запуска программа не предполагает, что наложения отсутствуют, поэтому плавный переход невозможен, пока не будут выполнены команды Очистить экран или Логотип Выкл.

Время старта имеет 48-часовой диапазон, для удобства проведения вещания вечер - ночь - утро. Время следующего дня от дня запуска программы обозначается добавлением впереди звёздочки. При введении величин времени допустимы следующие сокращения: «.1» – десятая секунды, «1» – секунда, «1:» – минута, «1::» – час, «*1::» – час после грядущей полуночи.

Позиции исполнения и удаления/вставки

Красная стрелка в первом поле и красный фон строки показывают следующую команду, которая будет исполнена. Расположение этой строки задаётся двойным щелчком мыши в первой колонке. Строки выше неё серого цвета и не могут редактироваться. Первая исполняемая команда от этой строки и вниз подготавливается к выполнению и пишет LOAD в поле Статус и затем READY. Если расписание не приостановлено и не ждёт какого-либо условия, команда исполняется и строка передвигается вниз. Если происходит ошибка, в поле Статус пишется ERROR.

Черная стрелка в последнем поле и зеленый фон строки показывают позицию удаления/вставки. Расположение этой строки задаётся одинарным щелчком мыши в последней колонке. Если строка совпадает со строкой исполнения, фон строки желтый. Если строка оказывается выше строки исполнения (в серой зоне), все команды удаления/вставки игнорируются.

###### Индикаторы времени: Большой индикатор показывает текущее время системы. Индикатор Время блока показывает оставшееся время исполняемого блока.

Кнопки редактирования расписания осуществляют общие функции редактирования и добавление в расписание команд, не требующих указания файла:

Устанавливает режим редактирования Вставка/Замена.

Удалить команду.

Ручной запуск.

Запуск по времени.

Запуск за предыдущим.

Пауза.

Видео вход 1.

Видео вход 2.

Заставка 1.

Заставка 2.

Логотип включить.

Логотип выключить.

Стоп расписание. Предназначена для прекращения проигрыша, запущенного без ожидания звукового файла.

Очистить экран. Выполнение этой команды убирает наложения (выключает логотип, прекращает прогрыш анимированных логотипов и титров) и выключает режим трансляции значения прозрачности, использующийся для эффектов проявления. Последнее необходимо для правильной работы внешних программ, использующих прозрачность.

Сохранить расписание в файл и Очистить расписание.

Кнопки управления исполнением: кнопка Старт снимает остановку расписания и форсирует выполнение следующей команды, если та готова, дублируется клавишей Enter.

Кнопка Стоп расписание останавливает выполнение расписания. Её нажатие предотвращает автоматическое выполнение следующей команды. Её поднятие возобновляет нормальный ход выполнения. Замечание: необходимо снимать остановку после загрузки расписания если используется запуск по времени.

Специальные кнопки: кнопка Показ 1го кадра активна, когда выбрана соответствующая опция в окне Настройки. Яркий цвет кнопки сигнализирует, что опция включена. Первый кадр готового к проигрышу материала будет показываться при следующих условиях: никакие команды не проигрываются и расписание приостановлено или в ожидании. Если показываемый кадр был заменён нажатием кнопок непосредственного управления, то нажатие этой кнопки восстановит его.

Кнопка Время от сегодня становится активной, когда текущая дата системы отличается от даты, запомненной программой при старте. Нажатие её приводит последнюю к первой, так что стартовое время текущей и последующих команд будет показываться без предшествующих звёздочек.

    - Раздел файловых страниц

Раздел содержит набор страниц с закладками. Каждая страница показывает файлы одного определённого типа. Двойной щелчок мышью добавляет файл в расписание. В случае сохранённых расписаний двойной щелчок вызывает загрузку расписания: страницы могут добавляться, удаляться, им можно менять параметры.

Все страницы имеют вверху полосу со значком типа файлов и следующими кнопками:

Вызывает стандартный файловый диалог для задания каталога страницы.

Обновляет содержимое страницы.

Вызывает меню для выбора режима показа: большие значки, маленькие значки или список.

Эти кнопки дублируются командами меню, вызываемого на странице правой кнопкой мыши.

Кнопка  открывает/закрывает Панель редактирования страницы.

Панель содержит следующие элементы: редактируемое поле Название, группа кнопок, задающая тип файлов: Картинки, Картинки с альфой, Фильмы, Фильмы с альфой, Звуки, Сценарии титров, Расписание.

Поле Расширения перечисляет допустимые расширения файлов текущего типа. Поле Каталог показывает каталог текущей страницы.

Кнопки  изменяют позицию закладки текущей страницы. Кнопка Новая страница добавляет новую страницу с теми же параметрами, что и текущая.

Кнопка  удаляет текущую страницу.

Страницы некоторых типов имеют Дополнительные элементы управления в верхней полосе.

Страницы с типом Расписание имеют кнопку, вставляющую содержимое выбранного файла в текущее расписание.

Страницы типов Фильмы и Фильмы с Альфой имеют редактируемое поле, задающее длительность перехода файлов, добавляемых в расписание двойным щелчком.

Страницы типа Картинки имеют кнопки задания выбранного файла в качестве дежурной заставки (первой и второй) и редактируемые поля для задания длительности всей команды и перехода.

Страницы типа Картинки с Альфой имеют кнопку для задания выбранного файла в качестве текущего логотипа и редактируемые поля для задания длительности всей команды и перехода.

Если переключаемая кнопка  вдавлена, то после каждого добавляемого в расписание файла автоматически добавляется команда Логотип выключить с указанными параметрами.

    - Диалог Настройки

Панель Общие определяет общие возможности программы в зависимости от способа применения. Например, в качестве «источника сигнала» скорее всего будут отмечены три первые опции, а при наложении графики посторонней программой – последние три.

Панель GPI задаёт реакцию программы на сигналы GPI. Порты, на которые не назначено действий, свободны для использования другими программами.

Панель Настройки сервера задаёт количество памяти, используемой сервером. Больше памяти вызывает увеличение времени подготовки материалов, но повышает терпимость к колебаниям скорости чтения данных с диска. Также операционная система может отказаться предоставлять большое количество памяти.

Панель Конфигурация входов задаёт конфигурацию входных каналов и дополнительного звукового входа. Как правило, входная звуковая линия становится активной, когда показывается соответствующий видеоканал. Назначение её дополнительным звуковым входом позволяет активировать её независимо от видео.

Панель Журнал разрешает/запрещает ведение журнала программы.

Окно Журнала программы показывает журнал сообщений о действиях оператора, сигналах GPI, выполнении расписания и некоторую техническую информацию для целей отладки. Файл журнала сохраняется после завершения программы в тот же каталог, где программа находится.

- Вопросы и ответы

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Альфа-канал |  |
| Реализовано ли использование Альфа-канала, позволяющее выводить ролики, в реальном времени смешивая их со статическим содержимым другого буфера платы, либо с проходящим видеосигналом? | Да, мы обеспечиваем работу с динамическим Альфа-каналом и поддерживаем четырехкомпонентные avi – файлы. Для компрессии компоненты прозрачности используется разновидность RLE – кодирования, что предполагает наличие достаточно больших областей с однородным цветом на изображении маски, иначе сжатие будет малоэффективным. (Полный не компрессированный поток альфы – около 11 Мб/с). Это серьезное отличие от большинства подобных плат, ранее так работала только Strata Sphere от Scitex, теперь еще DigiSuite от Matrox. |
| Поясните, в каких режимах и как работает микширование по альфе и кеинг в Форварде? | Альфа - независимый банк, поэтому накладывать можно как изображение в банке А (кадровый буфер А) на изображение в банке Б, так и наоборот. Например, можно использовать один и тот же ТАРГА-файл с Альфой для загрузки в любой из банков, но чтобы видеть одинаковый результат, для одного из банков Альфу придется инвертировать. Формула: Crez = A*(1-alpha) + B*alpha, где значения alpha от 0 до 1 (в действительности 0-255). Когда включается режим кеинга, альфа начинает интерпретироваться несколько иначе. Во-первых, кеинг работает только в канале А (с изображением в банке А), т.е. компьютерные декорации всегда в банке Б. Содержимое банка Альфа интерпретируется так: -Значения Альфы до 127 - это компьютерный задник (background), т.е. прокеенный актер над этим изображением. -Значения Альфы больше 127 - это "передник"(foreground), т.е. актер помещается за это изображение. Альфа в этом режиме нужна исключительно для фильтрации границ передника и задника, полупрозрачных объектов в декорациях в общем виде быть не может, так как изображение в декорациях только одно. Кроме того, существуют два специально выделенных значения в альфе, 255 - всегда изображение из банка Б (декорации) и 1 - всегда из банка А (Актер), вне зависимости от результатов кеинга. Значение "1" обрабатывается при включении специального режима в управляющей панели. Типичный вопрос - возможно ли титрование одновременно с кеингом? Ответ - обычным способом нет - у Форварда только 2 канала. Но если насчитать такую авишку с Альфой, где есть и задник и титры как foreground, то это будет выглядеть в точности как титры. Для компрессии Альфы используется алгоритм RLE, с соответствующими предположениями о характере изображения - достаточно большая площадь должна быть залита однородным цветом, иначе никакой компрессии не получится, а то и наоборот. А полный несжатый поток только Альфы - больше 11 Мб/сек. Текущая итоговая формула выглядит так (k-коэффициент от кеинга): если k = 0 (точно актер), то обычное смешение по альфе Crez = A*(1-alpha) + B*alpha; если k = 1 (255, точно актера нет), то просто Crez = B если 0 < k < 1, то если альфа меньше 127 - Crez = A*(1 - k) + B*k иначе - если Альфа больше 127 - Crez = A*(1 - alpha) + B*alpha Эта формула неполная, есть еще вычитание цвета фона, логика окон и т.п. |
| Можно ли выводить некомпрессированное YUV + Альфа-канал (RLE)? Что для этого требуется? | Да, это и происходит при выводе титров, компьютерных персонажей и т.п. Альфа может быть как сжатая (RLE), так и без сжатия. Пока только через наш софт или SDK, поддержку такого формата AVI мы пока не делали – не было потребности. |
| Расскажите подробнее о применяемом алгоритме сжатия для Альфа-канала. | Форвард использует очень простой алгоритм для сжатия прозрачности (Альфа-канала, маски…) - RLE без потерь. Для того, чтобы прозрачность хорошо сжималась, необходимо, чтобы вдоль строк как можно дольше сохранялся один и тот же уровень прозрачности. Участки с изменением уровня прозрачности по горизонтали должны быть небольшими. Характерным примером является текст на прозрачном фоне, где прозрачность меняется только по краю букв и не меняется внутри букв и на фоне. При этом 3/4 экрана залиты постоянной прозрачностью и хорошо сжимаются. Изменение качества при сжатии влияет только на JPEG и не влияет на сжатие прозрачности. Поэтому, если у Вас много горизонтальных или наклонных градиентов в прозрачности, или шума - ваш фильм будет плохо сжиматься. Алгоритм сжатия RLE - "run length encoded": изображение (в нашем случае - прозрачность) сканируется построчно и в выходной поток записываются счетчик повторений + повторяющийся цвет или счетчик копирования + изменяющиеся цвета. Например, исходная последовательность из 25 цветов (длина 25 байт): "0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,15,32,127,199,250,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255" превратится в три подпоследовательности, общей длиной 11 байт: "9+флаг повтора","0", "6+флаг копирования","1,15,32,127,199,250", "10+флаг повтора","255" В качестве флага - повторять или копировать - обычно используется старший (знаковый) бит счетчика повторения/копирования. В приведенном выше примере коэффициент сжатия чуть больше двух 25/11. Бывает алгоритм сжатия RLE с потерями, когда при сравнении входных цветов допускается небольшое отклонение - чем больше отклонение, тем выше потери. Например, если максимальное отклонение 16, то на выходе получим: "11+флаг повтора","0", "3+флаг копирования","32,127,199", "11+флаг повтора","250" Коэффициент сжатия возрос до троечки (25/8). |
| Возможно ли в принципе вывести с платы сигнал Альфа-канала для работы Форварда в паре с хорошим эфирным пультом. Если да, то увижу ли я Альфу при проигрывании клипа JPEG+Альфа? | В текущей реализации платы просто нет физических концов для этого. Обычно ставят две. |
| Hardware |  |
| Возможен ли ввод без компрессии за несколько проходов? Причем как на магнитофонах, имеющих покадровое управление по RS-422 или RS-232, так и на бытовых магнитофонах - по ключевому (например, черному) кадру? Такие последовательности кадров, без сжатия, наверное, имеет смысл использовать, например, для программного MPEG-кодирования или выбора самого подходящего статического кадра при оцифровке с магнитофонов, не имеющих хорошего стоп-кадра. | Да, в автоматическом режиме Форвард управляет магнитофонами через RS-422 или RS-232 по протоколам SONY и Panasonic соответственно. Он может вводить/выводить без компрессии и за один проход. Здесь есть интересные решения, например, мы протестировали плату простейшего IDE - Raid контроллера FastTrak от Promise Tech. Inc. (~$200, www.promise.com) c парой IDE HDD Quantum Fireball EX N143. Эта пара держит поток 20 Мб/с на 80% поверхности, на оставшейся части около 19-ти. Некомпрессированный NTSC вводится без проблем, для PAL чуть-чуть не хватает. Работает устойчиво. В любом случае мы рекомендуем этот контроллер для создания больших дисков данных - для JPEG-а скорости более чем достаточно, меньше конфликтов с системой и т.п. Решения на SCSI отчасти теряют смысл. Для Форварда мы не стали реализовывать синхронизацию по ключевому кадру – плата все же профессиональная, плохие источники проще вводить в JPEG-е за один проход – качества хватит, а для ввода статических кадров уже предусмотрен буфер на серию кадров для возможности выбора в программе ввода. Мы посчитали, что для Форварда (в отличие от Видеотайзера) синхронизация по ключевому кадру особого смысла не имеет. |
| Может ли и как одна и та же плата выводить и PAL, и NTSC. Можно ли вводить Secam? И можно ли ввести NTSC, а вывести PAL и наоборот? Можно ли Форвард использовать как транскодер? В каких случаях используется разрешение 720 точек, а в каких – 768? | Есть два варианта платы, отличающихся тем, какой входной филипсовский декодер установлен (одна микросхема). Один работает с квадратным пикселом 768х576 в PAL и 640х480 в NTSC, и поддерживает Secam на входе (в дополнение к PAL и NTSC), другой работает в CCIR-601 разрешениях, 720х576 в PAL и 720х480 в NTSC, и Secam’а на входе не имеет. На выходе только PAL и NTSC. Обратите внимание, и на входе, и на выходе поддерживается целый набор подверсий телевизионных систем, выбираемых независимо. Плата может работать как транскодер с одним ограничением – никакая межкадровая интерполяция не производится, поэтому при разных кадровых частотах на входе и выходе на выходном изображении можно заметить границу между разными входными кадрами (ввод и вывод из видеопамяти асинхронны). Secam в PAL на квадратной плате без проблем. Транскодирование живого видео с разными разрешениями на входе/выходе возможно, для этого можно использовать встроенный шкалер. А вот введенный в AVI-файл JPEG уже не масштабируется. Поэтому из NTSC в PAL JPEG в окошке можно проиграть, а вот наоборот уже нельзя, окно больше экрана. А так – Frame-rate в AVI-шке можно поменять, например, в FrwAVStudio. (чтобы не было рывков при воспроизведении, звук вот только придется пересчитывать, аппаратного ресэмплирования звука у нас нет) |
| Удавалось ли вам и на каком оборудовании достичь MJPEG-потока в 13 MB/сек. | Удавалось пропускать через плату из памяти поток MJPEG 24 Mb/s – использовалась специальная зашумленная картинка, в реальной жизни такую не получишь – коэффициент компрессии меньше единицы. Короче, плате практически все равно, какой поток, было бы откуда его брать – я ранее уже писал про FastTrack – 20 Мб/с мы с IDE-шников получали. Простой стрипинг двух “Чит” под Windows NT дает примерно тот же результат. Ограничение в 13 Мб/с мы пишем только из за того, что производитель чипсета не гарантирует в общем случае большие потоки, так как при неблагоприятной статистике изображения (много длинных хафмановских серий подряд) внутреннее входное фифо может переполниться. На реальных изображениях нам этого добиться не удалось. |
| Как оценить, будет ли успевать MJPEG+Alpha выводится, как оценить поток отдельно по составляющим (MJPEG и Alpha), если есть изначально последовательность TGA-файлов с Альфа-каналом? Т.е., какие я должен произвести испытания, чтобы быть уверенным, что все будет успевать (зная какие-то числа и уже не производя тестового просчета и вывода)? Вопрос о взаимодействии MJPEG-потока и потока от Альфа-канала при прокачке по шине PCI. | Это сложный вопрос. Во-первых, все разные конфигурации компьютеров дают разные производительности на PCI. У нас есть тестовая консоль – FrwCon, которая измеряет эти потоки раздельно по вводу и выводу, но это пока отнюдь не энд-юзеровский софт. Зная предельные потоки для данного компьютера, можно ставить задачу никогда их не превышать (с некоторым запасом), что и есть гарантия успеха. Это и есть вторая сторона вопроса, как не превысить поток? Если у JPEG-а его можно просто задать, то с произвольной альфой этого сделать нельзя, так как мы используем RLE-кодирование без потери качества (или с очень маленькими потерями). Единственная гарантия, если изображение маски (альфа) сложное, то оно будет передаваться, как есть, без компрессии, с потоком 11Мб/с. Типичные маски всегда имеют достаточно большие поля, залитые однородным цветом (передник/задник в декорациях), это гарантирует коэффициент сжатия около 4 (и больше). Итог – проблема решается пока только опытным путем. Но практически всегда ограничением служит дисковая подсистема, типичный PCI с такими потоками справляется. |
| Почему в 3D MAX, в списке компрессоров нет опции JPEG+alpha? Приходиться редерить в ТАРГА-файл, а потом переписывать в Adobe Premiere в AVI-файл с Альфой. | Честно говоря, я не знаю. Вообще-то в Video for Windows как-то не предусмотрено работы с прозрачностью. Во всех местах, где описывается работа с VfW нет ни слова про прозрачность. И в стандартном файле Windows Bitmap вообще-то нет четвертой компоненты, т.е. она может быть, но что это такое никому не известно - ведь VGA не умеют отображать картинку с прозрачностью. По-моему, большинство программ при выборе записи в AVI-файл (через Video for Windows) автоматом убирают прозрачность, считая, что в AVI-файлах ее не бывает. Например, Illuminare Composition от Discret Logic. Возможно, что и 3D MAX не умеет писать AVI-файлы с прозрачностью, а наш кодек JPEG+Alpha не умеет сжимать картинки без прозрачности - поэтому его нет в списке доступных кодеков. |
| При аварийном отключении компьютера идет ли сквозной сигнал корректно, без рывка, соединяется ли вход с выходом? | Нет. Момент принципиальный - мы всегда оцифровываем сигнал, а затем снова из цифры собираем аналог. Без питания это не работает. Надо предусматривать резервный обход, на этом релизе платы его нет. Следующий будет никак не раньше чем через полгода. Пока мы как раз копим пожелания к следующей версии платы. Рывок, кстати, будет все равно, так как на кодировании-декодировании происходит задержка на кадр. Кроме того, мне кажется более разумным внешнее решение для построения аварийного обходного пути видеосигнала. |
| Можно ли компрессировать и декомпрессировать JPEG AVI-файлы без установленной платы в компьютере? | Да, конечно. Мы поставляем полный набор кодеков для Video for Windows, которые могут устанавливаться отдельно (опция в инсталляторе). Соответственно, можно работать практически в любой распространенной монтажной программе. |
| Расскажите подробнее о поставляемом SDK для титрования? | С помощью этого SDK можно будет делать даже то, чего в нашем программном обеспечении сейчас нет - несколько бегущих строк и роллов одновременно в разных частях экрана, анимированные логотипы, проявления, часы и т.п. Этот SDK довольно низкоуровневый, т.е. предназначен для серьезных программистов, по большей части для адаптации существующих программ оформления эфира или написания новых. Несколько слов об общей идеологии: пока это нереентерабельная DLL-ка (однопользовательская, в дальнейшем планируется накрытие ее COM-сервером). Главный ресурс, отводимый при инициализации, - экран (Screen) - физически занимает один банк и Альфа-канал на Форварде. Если экран меньше полного разрешения - занимается и ресурс окна шкалера. Далее, есть понятия имиджей (в том числе составных) и регионов, которые располагаются в прямоугольных областях экрана (регионы - в непересекающихся). Имиджи отображаются незамедлительно с помощью специальной функции. В перекрывающихся областях изображения замещаются. Регионы предназначены для отображения динамических изображений - либо движущихся имиджей (влево-право или верх-низ), либо последовательности фаз. Количество регионов ограничено площадью экрана, в некоторой степени оно влияет на производительность. Регионы должны быть выровнены на два пиксела по вертикали и четыре пиксела по горизонтали. Все регионы должны подготавливаться к отображению и затем запускаться в отображение (все разом). При этом начальный «масштаб» скорости анимации может равняться нулю, и затем меняться у каждого региона в отдельности специальной функцией задания масштаба скорости (от 0.0 до 1.0). В дальнейшем добавятся логические палитры для динамического изменения альфы (например, эффекты FadeIn/FadeOut, как для всего экрана, так и для региона), функции фрагментного отображения - для создания эффектов типа мозаики и т.п. В состав SDK входит также и тестовое приложение в качестве примера. |
| Мы обратили внимание, что интерфейс управления не привычен для обычного пользователя по сравнению с другими аппаратами. | Вы Ultimatte не пробовали? А Mirage? Практически все компьютерные кеера, основанные на более сложных, чем три ручки, алгоритмах, имеют соответственно и более сложный интерфейс. Мы долго думали над тем, чтобы сделать путь "по умолчанию" как можно короче, оставляя при этом достаточное число "крутилок" для прохождения сложных ситуаций продвинутым пользователям. У Ultimatte, например, "крутилок" заметно больше чем у нас, и понятны они далеко не сходу. У Matrox кеинг требует примерно того же количества действий, что и у нас. С какими аппаратами сравнивать? Что касается интерфейса по кейеру, я лишь сказал, что он непревычен для обычного оператора. Он действительно дает больше возможностей тонко отстроить кей. Например, у тех же наших заказчиков удалось получить вполне приличный результат при вообще говоря довольно плохих условиях - темно-синий фон, использовалась DV-камера которая выводилась по S-video на магнитофон AG8700 и уже от туда выводилась на саму плату по компоненте. И даже при таких условиях кей получился вполне приличный. |
| Можно ли узнать о возможности работы Форварда с интерфейсом SDI и цифровым звуком. Планируется ли использование симмитричных аудио входов/выходов. | Звук с балансными коннекторами думаем делать вместе с опциональным breakout box-ом, который сейчас корейцы начали разрабатывать. На плате такие разъемы не разместишь. Цифрового звука на этой плате не будет. Но я не вижу особых проблем - можно использовать внешнюю звуковую плату с цифрой – например, Ямаху 724, стоит около $30 - или любую другую произвольной крутизны. Здесь есть одна тонкость - при работе с большими по времени материалами возникает рассинхронизация видео и звука из-за разных кварцев, нестабильности видеоисточников и т.п. На Форварде мы обеспечиваем полную синхронизацию видео и звука (подгоняем на ходу), с другими звуковыми платами этого не обеспечишь, только если звуковая плата умеет вестись от видео (эта опция есть на большинстве профессиональных плат, но и стоят они прилично) |
| Хотелось бы уточнить - где будет врезка по видео с SDI-платы на Форвард. Скорей всего после АЦП, иначе это как бы теряет смысл. | В нулевом варианте не теряет. Основной смысл SDI - отсутствие шумов и искажений при достаточно удаленной передаче сигнала, уменьшение числа кабелей в студии и т.п. Собственно качество изображения в стандарте фактически адекватно аналоговому. Чистый аналог может быть даже лучше - нет шумов квантизации, но зато головняки с фазами, аналоговыми шумами и т.п. Туда-обратно преобразование на Форварде на специальном коротком кабеле дает шумы в младшем бите - этого ни один пользователь никогда не заметит, а вот интегрировать железку в SDI-студию уже можно. Мы и думали ставить платку рядом с Форвардом, чтобы соединение было крайне простым и незаметным. Зато такая платка-конвертер очень проста и имеет собственную продажную ценность (уже есть микросхемы, которые нужно только правильно соединить с минимальным управлением, а в Форварде цифровой тракт специфический, требуется довольно интеллектуальная развязка). Это просто самый дешевый на сегодня подход. Тем более, если конечное приложение кеинг, титрование или компрессия-декомпрессия. Все это столь сильно меняет сигнал, что ЦАП-АЦП на этом фоне - поправки высших порядков (а что, собственно, еще умеет делать Форвард?). Опциональный модуль с врезкой в цифровой тракт, точнее, его разработка, просто довольно дорога - и мы пока не видим тиража, чтобы окупить эту разработку, поэтому она подвешена на неопределенное время. |
| Если Форвард подключен по компоненте к Бете и больше ничего не подключено, получаем на выходе минимум раз в минуту сдвиг кадра вниз. Пробовали на двух разных Бетах, в разных компаниях. Выход - подавать внешний синхро и на Бету, и на Форвард. | Гипотеза - к Бете был подключен и вход, и выход Форварда. Если Форвард стоял в слэйве - получается круговая петля, и синхра может гулять куда угодно (после граба автоматом слэйв не снимается). |
| Но сейчас неожиданно возникли проблемы при работе по YC. На выходе наблюдается полная потеря синхронизации на ярких кадрах. При загрузке стандартной картинки с ГЦП вообще творится полный кавардак. Все прыгает и мелькает. На приглушенных кадрах видео наблюдается блеклость цветов (по сравнению с композитом). В то же время по YC контрастность изображения заметно выше, чем по композиту. При отключении сигнала С, черно-белое изображение стабильно и нормально. Тест-программа ошибок не выдает. Проверялось на магнитофонах JVC SR-S388E и Philips VR 967. Результат идентичен. Поэтому пока выводим видео по композиту. | Гипотеза - где-то нет терминирующего 75-Ом резистора. Такое бывает в некоторых девайсах, и мы такого не переносим. Или что-то выгорело в наших выходных цепях. Например, если у Вас плохая развязка по землям, что бывает очень часто в полубытовых условиях. Даже сетевые фильтры типа пилотов имеют симметричные фильтры, и если земли не соединены заранее, между корпусами будет 110 вольт. У нас была пара плат от клиентов со взорванными резисторами и конденсаторами. Для эксперимента можете попробовать на наш выход поставить тройник с 75-Ом заглушкой. Это не выход, но какой-то результат должен быть. Далее, можете самостоятельно проверить наличие нагрузки на ваших входах просто тестером. Но лучше всего смотреть сигнал осциллографом и сразу видеть, что не так, и ваши вопросы зазвучат заметно профессиональнее. У Форварда (Филипсовского кодера) токовый выход, т.е. на выходе 75 Ом нет, они должны быть в приемнике, где на этой нагрузке всегда будет стандартный вольт при сколь угодно длинных кабелях. Если нагрузки нет - происходит зашкал и непредсказуемый результат. Еще можно визуально проглядеть элементы выходных фильтров - не взорвалось ли чего. Крайне странная диагностика - вся синхронизация в люме, и при подключении цвета с ней ничего не должно происходить. Можно попробовать затерминировать (нагрузить 75-Ом) отключенную люму. Если чернобелая картинка начнет срываться - дело где-то в Форварде, если нет - вообще непонятно. Кстати, проблема может быть и в мониторе. После замеров осциллографом выяснилось, что без нагрузки 75ом по хрома идет слишком сильный (ну это естественно) сигнал, но с добавлением постоянной составляющей. Все вылечилось подключением гасящего резистора. |
| Так как на выходе Форварда генератор тока, резистор надо ставить как можно ближе или в сам приемник (магнитофон). Оказалось, что у наших магнитофонов на входе по хрома нет 75 ом... А по люма есть. Странно, что с таким же вопросом к вам никто не обращался раньше... Не может быть, что никто не пользуется JVC 388-м... | Это довольно известная проблема, и часть людей давно про нее знают. Тот же Филипсовский выходной кодер применялся во многих западных платах. |
| В связи с этим прошу, если вас это не затруднит, дать спецификации этих станций. | Мы предпочитаем давать просто рекомендации, так как покупать компьютеры Вам лучше у себя, с точки зрения гарантии, обслуживания, бартера и т.п. Под эфир ничего особого не требуется - для воспроизведения JPEG-а и бегущей строки с логотипом хватает даже Р200ММХ, винт желателен IDE 5400 RPM, лучше из современных, типа IBM... Эта технология неплохо отработана, надежность высокая, цена маленькая. При желании можно поставить FastTrack от Promise Tech. - RAID на IDE, можно зеркалить, можно увеличивать поток. Его же рекомендуем и для НЛЕ-станции. Для НЛЕ желательно использовать компьютер с максимально возможной вычислительной мощностью для ускорения просчета эффектов. Например, M3 от AIST’а на хорошей машине делает качественное превью очень сложного компоузинга практически в реальном времени. Затем, конечно, есть этап финального рендеринга в AVI-файл (для Форварда, например). Это путь и перспектива ближнего будущего - компьютеры дорастают до возможности весь монтаж делать программно, что всегда гибче и лучше "железного". Наш софт тоже использует программный рендеринг эффектов. Для виртуальной студии эта рекомендация тоже в силе - качество динамики типа виртуальных актеров сильно зависит от производительности. К сожалению, очень замечательная машина SGI 320 нам не подходит, так как там только 3-х вольтовый PCI с другой конфигурацией разъема. |
| Столкнулся с аппаратным конфликтом между Форвардом и сетевой картой (on-board) по поводу irq #12. | На самом деле это не наша проблема. Мы не можем тестировать все на свете платы, но регулярно попадаются (например, 3com), не умеющие корректно "шарить" прерывания. А мы умеем. Но NT и BIOS тем не менее садят нас на одно прерывание с соответствующим результатом. Можно пробовать переставиться в другой слот. Или, например, назначить Форварду прерывание вручную (но только ему, остальные пусть ищет система). |
| Как Форвард дружит с локальной сетью? Дело в том, что у нас будет 2 компьютера с Форвардами /по 1 на канал/ и реклама вся не уместится на 1 компьютере, даже если будет стоять 4 винта по 10 гигабайт. Есть идея размещать часть рекламы на соседнем компьютере. | Все, о чем вы пишете - возможно. Но, конечно, есть и подводные камни. Первое - стомегабитка на самом деле дает около 3-х мегабайт потока, соответственно возникает ограничение на поток и качество картинки. |
| Будет ли Форвард проигрывать AVI-файлы по сети? Есть вариант: на каждом компьютере стоит 100-мегабитная карточка, и залинкованы они без хаба. Возможно или нет? | Если вы хотите одновременно воспроизводить через Форвард один поток и отдавать в сеть второй, дисковая подсистема должна иметь крутой запас по производительности. Два одновременных потока из случайных мест могут положить любые диски - сплошное перепозиционирование головок и потеря производительности на два порядка (т.е. потребуются специальные меры - разнесение данных на разные диски/контроллеры, отслеживание дефрагментации и т.п.). К тому же и общая производительность компьютера будет сказываться. В любом случае, запас по потоку нужен минимум примерно тройной. (~10Mb). В принципе все это достижимо в наше время, но проблемы будут. Сейчас уже 30-ти гигабайтники доступны. |
| Какой кодек используется в Форварде? Какой максимальный поток он может обеспечить? | В Форварде используется чипсет LSI, тот же что и в DPS PVR и TARGA. Принципиально чипсет не гарантирует работу с потоками выше 1.7:1, может переполниться внутренний конвейер. Плата не является препятствием на пути потока данных, размер потока определяет чипсет. В пределе можно вообще работать без сжатия напрямую с видеобуфером. |
| Software |  |
| Возможно ли при записи на диск задать поток данных, а не только коэффициент качества? | У нас основной режим работы – именно фиксирование желаемого потока данных, и наш софт его, надо сказать, очень хорошо выдерживает. В этом режиме коэффициент качества является только стартовым значением и ограничивает максимум, по ходу работы далее он управляется автоматически. Если диск с указанным потоком не справляется, то ввод будет происходить с максимально возможным для этого диска. Если же установить в программе ввода признак приоритета качества, то можно задать обе границы желаемого качества, минимальную и максимальную (в частности, они могут совпадать, и тогда осуществляется ввод с фиксированным качеством). И тогда возможно, например, пропуск кадров, если ваш диск получившийся поток данных воспринять не в состоянии. |
| Есть ли полноценная монтажная программа (объединяющая все отдельные программки), что крайне удобно при работе? | К сожалению, пока нет. Правда, если вы запускаете FrwAVStudio и FrwCapture одновременно, то они неплохо взаимодействуют. Введенный в FrwCapture видеофрагмент немедленно оказывается в коллекции клипов FrwAVStudio, а если он был и на Time-line, то тут же заменяется и там, и т.д. Смахивает на одно многооконное приложение. При желании можно полностью работать в монтажках типа Adobe Premier или любых других, поддерживающих интерфейс Video for Windows, правда, с соответствующими этому интерфейсу ограничениями. |
| Как можно делать и проигрывать JPEG AVI-файлы с размером, отличным от 720х576 пикселей? | Просто задать нужное разрешение в установках программы ввода, либо в соответствующей монтажной программе. Ограничения простые – если размер больше физически установленного на плате, этот JPEG воспроизводиться не будет. Размеры должны быть кратны 16-ти (свойство видео - JPEG). |
| Для чего придуман механизм "attach resources"? Приведите несколько примеров, когда без него нельзя? Влияет ли этот механизм на выполнение команд сценария? | Обычный пользователь об этих механизмах может и не знать, они в основном предназначены для внутреннего использования. Хотя для “продвинутого” пользователя понимание механизмов управления ресурсами может оказаться необходимо, в частности, при написании сценариев. Разные приложения захватывают аппаратные ресурсы Форварда и по умолчанию что-то с ними делают. Чтобы приложения могли одновременно взаимодействовать - ресурсы захватываются, передаются между приложениями и т.п. Например, FrwAVStudio по умолчанию включает микшер на отображение канала B (где проигрывается Jpeg). Если я хочу играть JPEG и при этом микшироваться или кеиться с живым видео, я могу "зажать" микшер в нужном мне состоянии и FrwAVStudio его автоматически не переключит... и т.п. Соответственно, подобные вещи можно использовать и в сценариях. |
| Что такое горизонтальные и вертикальные фильтры в FrwRoll? | Предварительная фильтрация изображений для устранения "дрожи" и цветовых искажений при отображении на телевизоре. |
| В чем разница режимов SuperHi, Hi, Medium, Low в программе FrwRoll? | Разница заключается в точности позиционирования при движении. Она видна на глаз при медленном движении, например, при скорости 0,333. |
| В FrwAVStudio приходится при каждом сохранении проекта писать название файла, выбирать каталог, отвечать на вопрос о замене существующего файла дважды, т.е. для *.tml и для *.prc. Разве не будет логичнее, чтобы эти два окна жили одной жизнью? | Жизни у них разные, но имя по умолчанию подставлять можно. Правда, нажать ОК все равно придется, а то вдруг захочешь коллекцию сохранить в другое место. Вообще-то коллекция может быть одна для нескольких проектов. Она создавалась как хранилище для исходных клипов - т.е. пользователь сначала все побросает в коллекцию, а затем будет из коллекции брать клипы по одному. Кроме всего прочего, в коллекции сохраняются картинки волновых форм звуковых файлов. |
| В FrwAVStudio в коллекцию нельзя подгружать *.tml, а было бы удобно оттуда их перетаскивать. Не понятно, почему при операции "copy from file" ничего не появляется в коллекции? А если мне на монтаже надо пять раз в разное время вставить одну и туже конструкцию через буфер обмена? Приходиться каждый раз шариться по каталогам. | Не понял, ты хочешь, чтобы в коллекции весь проект (tml) лежал как один клип? Не получится, для меня это очень трудно. Если нужно все клипы из проекта свалить в коллекцию, то скажи "copy from file", а затем команду Paste в меню Edit Коллекции клипов. Дальше, если тебе нужно пять раз вставить что-либо, нажми пять раз кнопку Paste, зачем еще раз загружать проект? Если же нужно вставлять одно и то же, но раз в полчаса, то можно положить проект куда-нибудь в конец, а затем его выделять и копировать. |
| А есть какой-нибудь шорт-кат в FrwTitling на превью? Лучше, если бы он был одной кнопкой? | Это можно сделать с помощью кнопки F10. |
| Не удается создать AVI-файл с Альфа-каналом в After Effect. Проблема в том, что при обычном порядке действий отсекается задний план. А если подложить еще одну копию этого же слоя - пропадает Альфа-канал для общего выходного AVI-файла. Что делать? | Я вчера просидел весь день за After Effect 3.1, прочитал Help, но так и не нашел способа не отсекать задний план. У меня After Effect всегда добавляет Background Color к проекту. Причем этот самый Background Color я не могу сделать прозрачным. В Help-е я прочитал, что если проект с прозрачностью, т.е. если стоят установки рендерить с прозрачностью, то Background Color всегда полностью прозрачный. А на самом деле нет - у меня всегда он полностью не прозрачный. Я не смог найти почему - может быть это ошибка в версии 3.1? Таким образом, я не смог сжать с прозрачностью фильм с помощью After Effect. |
| Не удается воспользоваться программой конвертации файлов PVD в AVI (для Форварда) под Windows NT. Программа выдает ошибку при считывании и не хочет делать конвертацию. В данном случае на одной машине был установлен и PVR, и Форвард. В принципе, мы эту проблему решили пересчетом в Premier из одного формата в другой. | Если у вас стоит PVR, то без вариантов, лучше пересжимать, например, Adobe Premier или другой монтажной программой. Дело в том, что наш конвертер не умеет абсолютно честно с математической точностью разжимать PVD-файлы. Мы опытным путем подобрали коэффициенты преобразования, чтобы отличия были не видны на стандартных картинках. Данная программа предназначена для того, чтобы поднять старые архивы (когда PVR-а уже нет) и вывести их на Форварде. Небольшие незаметные отличия - это не страшно при поднятии старых архивов, но при прямом сравнении - лучше пересжать какой-нибудь монтажкой через PVR. На счет ошибки при считывании файла - так и должно быть - PVR не позволяет открывать PVD-файлы извне. Нужно сначала скопировать файл на обычный диск, а затем конвертировать его в AVI. |
| Проблема связана с невозможностью зацикливания скомпонованного в программе FrwAVStudio сюжета. Так как в настоящее время эта программа является единственным средством компоновки play-list и запуска видеофайлов, то эта возможность просто жизненно необходима. | Есть очень простое решение, которым пользуется большинство наших пользователей - любой клип можно повторить на дорожке любое число раз (по правой кнопке мыши выпадающее меню, команда Repeat Clip, данные при этом не копируются). Это даже более управляемо, чем чистый Loop по кнопке. Собственно, мы потому его до сих пор и не сделали, что не было нужды. |
| При печати большого текстового массива очень не помешал бы автоскроллинг (DDTitle) | Есть только в объекте и вертикальный, а в окне нет. Для бегучки есть другой подход - делаешь регион максимального размера, в нем объект максимального размера, вставляешь нужный текст через буфер обмена, затем в диалоге редактирования размеров объекта ставишь размер - 100%, то же самое с регионом, и сохраняешь. Рекомендую использовать заранее созданный регион. |
| Можно ли накладывать текстуры также и на bevel. | Честно натягивать на 3-D криволинейный объект? А скорость? Можно снизу положить плоскую текстуру, а сверху прозрачную фаску (с бликами и т.п.). Не будет ли это смахивать на желаемый результат? |
| Прочитал, что у Форварда есть двухпоточная версия, очень бы хотелось поподробнее узнать, что это дает. | Есть версия софта, которая автоматически насчитывает переходы прямо в момент их создания - на приличной машине работает очень шустро, не успел параметры поставить, а уже все насчитано, что создает иллюзию двухпоточности в реальном времени. На самом деле для компоузинга это не предназначено - главная задача - мягкие склейки и шторки при монтаже. Бета-версия доступна на наших FTP-серверах. |
| Неудобно, что FrwCаpture не интегрирован в FrwAVStudio, и для оперативной докачки материала приходится выходить из последнего. | Зачем выходить? Там как раз все сделано, чтобы не выходить. Запускаешь обоих, грабишь клип, он тут же оказывается в Коллекции клипов FrwAVStudio, его можно запустить прямо из коллекции, а можно сразу положить на линейку в тайм-лайн. Если заграбить его снова, он обновится и на линейке. Грабишь в другое имя - появляется новый клип в Коллекции клипов. |
| Ситуация: на выходе платы мы желаем получать сигнал, который далее попадет на передатчик, на входе платы мы имеем видео и звук со спутника. На дисках сервера, где стоит Форвард, у нас есть AVI-файлы и файлы проектов, собранных с помощью программы DDClip в рекламные блоки. Тут же хранятся scriptы, призванные управлять процессом выпуска рекламных блоков в эфир посредством ControlPanel'и Форварда. Алгоритм работы мы хотим видеть следующим: 1. В эфире видео и звук со спутника. Компьютер находится в ожидании команды оператора на загрузку очередного рекламного блока. 2. Незадолго до выпуска в эфир рекламы оператор дает команду на загрузку проекта рекламного блока. Блок загружается вместе с программой его воспроизведения. Компьютер встает в ожидание команды оператора на проигрывание загруженного рекламного блока. (Естественно, что в этот момент в эфире без всяких "подрывов" и стоп-кадров должен находится спутник.) 3. По команде оператора начинается воспроизведение рекламного блока, т.е. последовательное проигрывание файлов проекта (без каких-либо эксцессов в эфире при переходе от файла к файлу). В момент начала воспроизведения рекламного блока происходит моментальное микширование изображения и звука от спутника на изображение и звук рекламного блока. 4. После проигрывания рекламного блока до конца происходит автоматическое микширование изображения и звука обратно на спутниковый сигнал. 5. Все начинается снова с п.1. Прошу прислать буквально script'ы и последовательность операций для реализации описанного выше алгоритма. Либо подробно опишите иную возможность использования комплекса на базе Форварда для трансляции рекламы по команде оператора. | Пример скрипта: ----------------------------------------------------------------------------- mixA / включение в отображение банка А (считаем, что живое видео, как источник, уже выбрано) lockMix / блокируем состояние микшера, чтобы никакие приложения не смогли его изменить / (FrwAVStudio при запуске пытается поставить в отображение банк B, куда он выводит первый кадр из AVI-файла) run FrwClip.exe e:\egor\forward\karaoke\song\test.tml /playwait / Запуск FrwAVStudio на воспроизведение проекта со стартом по команде оператора / операция открытия проекта занимает какое-то время, обычно от 3 до 5-х секунд. pause / wait, while FrwAVStudio shows START dialog - необходимо дождаться появления этого диалога, / чтобы можно было разблокировать микшер (В этом состоянии FrwAVStudio уже не пытается переключать микшер). / команда "pause" требует ручного продолжения выполнения скрипта, в принципе ее можно заменить на wait 5, например, ("ждать пять секунд и ехать дальше"), если есть уверенность, что за 5 секунд проект поднимется. unlockMix / разблокирование микшера, чтобы FrwAVStudio смог включить в отображение банк B в момент начала показа AVI-файла waitrun / ждем конца показа AVI-файла (показ запустится по команде оператора через стартовый диалог FrwAVStudio) mixA / переключаем микшер обратно на банк А, где идет живое видео кроме того, для корректной работы со звуком необходимо правильно сконфигурировать FrwAVStudio, а именно: -установить режим автоматического изменения состояния звукового микшера. Для этого в FrwAVStudio выбрать меню Options/Settings, выбрать папку Devices, включить переключатель Automatically change mixer state. -сконфигурировать микшер для режима воспроизведения. Для этого в в той-же папке Option/Settings/Devices нажать кнопку Configure mixer. Должен возникнуть наш микшер (не системный) для текщего аудио-девайса. В нем вы должны отключить зеленые кнопки под всеми входами (потому что при воспроизведении клипов звук ни с чем микшироваться не должен) и с помощью кнопки Save State... (слева) сохранить выбранное состояние микшера, как состояние для воспроизведения (for Playback). Обратите внимание, что не в режиме воспроизведения (в обычном режиме) один из аудио входов (обычно LineIn) должен быть разрешен. Это можно сделать в том же микшере, включив зеленую кнопочку под соответствующим входом. В итоге, при воспроизведении AVI-файлов FrwAVStudio будет автоматически переключать звук с внешнего источника на AVI-файл и обратно. Полученный скрипт(ы) можно запускать, например, создав для него "shortcut" и разместив его на "desktop". Правда, есть тонкость - "контрол-панель" при этом НЕ должна быть запущена, иначе автоматического исполнения не произойдет, придется все равно запускать скрипт вручную. Некоторые клиенты для запуска скриптов по расписанию используют обычный Task Scheduler или подобные программы. |
| Каким образом можно регулировать уровень звука (у нас получается очень зашкаленным) при записи видео в Forward Video Capture с магнитофона BETA-CAM. Возможно, он регулируется в панели Video Capture микшером, но при нажатии кнопочки Mixer выпадает диалоговое окошко "Error to run command" с сообщением: "sndvol32.exe -R -D 0 File not found" Этого файла (sndvol32.exe) действительно нет ни на жестком диске (хотя я устанавливал абсолютно все, что предлагала программа инсталляции), ни на инсталляционном CD-ROM. Подскажите, каким образом можно регулировать уровень звука при записи и для какой цели необходима кнопка Mixer (в документации об этом ничего не нашел). | Предполагается, что вы корректно установили систему (Windows) для работы со звуком. sndvol32 - это стандартный компонент операционки, который вы можете в любой момент доустановить с инсталлятора системы. Кроме того, Вы можете использовать параллельно любой программный микшер, например наш, DDSndVol.exe, стантартный путь C:\Program Files\Darim Vision\Forward Software\Bin\DLLs. |
| Можно, замкнув Форвард сам на себя (вход на выход) и сграбив картинку… Что-то у меня не получилось... Если замкнуть выход на вход начинается самовозбуждение и все поле заливает зелеными полосами. А если попытаться хоть что-то залочить на ForwardPanel, не запускается Capture... объясните мне, как сделать, чтобы при in<>out не было самовозбуждения? | Один кадрик грабится прямо из контрол-панели (расширенной). Жми на фотоаппаратик и рядом кнопка сохранения в файл. Последовательность такая - кладешь картинку в банк B, микшер выходной на банк B, а затем пускаешь живое видео в банк A и тут же замораживаешь. Переключаешь микшер на банк A и любуешься, грабишь и т.п. Если при этом пользоваться шкалером, можно наблюдать красивые картинки - на каком проходе (кодирования-декодирования), как в какой системе разрушается изображение и т.п. |
| Обеспечивает ли программа кэш? | Да, конечно. Кэширование на памяти позволяет утилизировать практически весь возможный дисковый поток с почти любых дисков (IDE), при этом мы динамически изменяем коэффициент сжатия в соответствии со средним потоком и сложностью входного изображения. Правда, бывают странные диски, которые иногда замирают на секунду и более, для таких глубины стандартного кэша может не хватить. |
| Можно ли как-нибудь побороть "подрыв" кадров при переключении входов с VHS1 на VHS2 (и обратно) и т.п.? Очень уж хочется отказаться от другого видеомикшера. | К сожалению, нельзя. Физически декодер один с интегрированным коммутатором на входе. Это значит, что при переключении источника декодер заново "входит в синхронизацию". Если источники генлокированы, это исключит подрывы по синхронизации, но по цвету все равно подрывы будут. Наименее заметно переключение по компонентному сигналу. |
| В новой версии Forward AV Studio появилось возможность сохранять и загружать проекты в виде текстового скрипта. Очень хотелось бы где-нибудь достать описание команд этого скрипта. Где можно достать эту информацию? | Действительно, программа Forward AV Studio научилась писать и читать некоторые параметры проекта в текстовый файл с расширением EDL. Этот формат файла использует Adobe Premiere 4.2 при экспорте своего проекта в "Adobe Premiere Script". Этот файл состоит из трех групп: "Tracks", "Clips" и "Files", которые обычно идут в указанном порядке, но для Forward AV Studio порядок их следования не важен. Весь файл построен из вложенных записей, ограниченных квадратными скобками. Сразу после открывающей скобки идет описание записи, если вы его не знаете, то нужно пропустить все до соответствующей закрывающей скобки. ВНИМАНИЕ! Все длительности измеряются в КАДРАХ, причем частота кадров нигде не указана! Для нашей страны это обычно 25 кадров в секунду. Группа "Files" содержит описание всех файлов, используемых в проекте. Каждая запись начинается строкой "FileID", за которой следует уникальный номер файла, полное имя файла, его длительность и, возможно, ряд других параметров. Группа "Clips" содержит все клипы (фрагменты файлов), используемые в проекте. Запись начинается строкой "ClipID" и содержит уникальный номер клипа, номер файла, из которого взят этот фрагмент, начало и конец фрагмента. Группа "Tracks" содержит описание проекта по трекам. Каждый трек начинается словом "Track", содержит запись с типом ("Audio" или "Video") и содержит последовательность записей "Track_Record" для каждого клипа на этой дорожке.Если клип содержит и видео и аудио, то на соответствующих дорожках должны лежать две записи из одного и того-же клипа. Каждая запись содержит уникальный номер клипа, его начало и конец в проекте. Звуковые записи могут содержать профиль громкости в очень грубом виде -"Rubber Band". Файл должен начинаться строкой "['Adobe Premiere 4.0 Generic Edit Decision List'", после которой идут параметры выборки (selection) - особого смысла в ней нет. |
| Что такое FifoType в объекте FrwPlayTimeLine и как это используется. Сколько надо задавать fifo_size? | FifoType бывает FrwPlayRealtimeFifo и FrwPlayAllImagesFifo. Тип FrwPlayRealtimeFifo используется для нормального показа видео данных в реальном масштабе времени. При этом в состоянии FrwPlaybackPlaying счетчик кадров в фифо все время увеличивается (с каждым железным кадром). Тип FrwPlayAllImagesFifo используется для режима "превью", когда вы по кадру добавляете данные в фифо, например, когда возите мышкой по таймлайну в графическом редакторе. При этом счетчик кадров (в состоянии FrwPlaybackPlaying) увеличивается только тогда, когда проигран очередной кадр, т.е. когда есть реальные данные в фифо. |
| При кэпчуринге только видео проблем не возникает. Если кэпчерить вместе со звуком, то при попытке проиграть полученный файл в Forward AV Studio компьютер зависает. | Эту проблему удалось решить следующим образом: при кэпчуринге видео-магнитофон стоял в режиме авто-громкости. Эта громкость была слишком высока и микшер зашкаливало. При этом полученный AVI-файл вешал компьютер при воспроизведении. Когда вручную была уменьшена громкость, проблема исчезла. |
| Кеинг |  |
| Как надо освещать синий задник и диктора. Мы хотим применить для этих целей приборы. Существуют ли какие-нибудь экспериментально-теоретические нормативы освещенности и цветности этих объектов? | Большинство железяк для кеинга имеет свои особенности. Очень хороший пример - Ultimatte. (www.ultimatte.com). На их сервере есть очень приличное описание этой проблемы. В их случае задники используются очень точной цветовой температуры (причем основных цветов), что позволяет применять колориметрические приборы. Но и материалы для задников используются только сертифицированные Ultimatte. Мы столь жестких ограничений не накладываем, тем самым усложняем измерения. |
| Один из наших старых коллег подсказал нам, что на старом "Матроксе" есть некая программа "Вектор скоп", которая печатает в окошке набор цветов, находящихся в кадре, причем проявляет их именно поверх палитры RGB. Если бы у вас была такая программа, то мы могли бы проводить анализ сцены. Желательно, что бы она имела два окна. В одном печаталась освещенность, во втором - цветность. | Существующий софт имеет встроенные инструменты для настройки кеинга, в частности и анализатор цветов сцены. И удобнее чем в Matrox. Очень кратко можно дать следующие рекомендации (вообще-то в инсталляторе принципам кеинга посвящен целый документ): Первое - поставить камеру на чистый фон (без актеров и пр объектов). Сграбить картинку (кнопка-фотоаппаратик в панели). Выделить всю картинку как фон. На цветовой таблице (плоскость U-V) возникнет пятно синего цвета, оно и представляет все цвета, попавшие в кадр. Меняя границы отображения Luma (яркость), можно увидеть, как эти цвета распределены по яркости (все, попавшие внутрь границ, отображаются). Задача оператора - сделать это пятно возможно более маленьким (т.е. добиться максимальной равномерности освещения) и как можно дальше отодвинуть его от центра таблицы (ось черный-серый-белый, эти цвета всегда есть на актере). Хороший фон дает маленькое пятно на расстоянии больше половины от центра до края таблицы. Если пятно сильно вытянуто к центру - фон либо сильно бликует, либо вообще уходит в серый, что очень плохо для кеинга. Далее идут более тонкие игры с освещением актеров. Для хорошего кеинга необходимо, чтобы между цветными пятнами, отображающими цвета фона и цвета актеров было достаточно большое расстояние. При этом ярко освещенный актер будет лучше смотреться на светлых компьютерных декорациях и наоборот. Тут еще многое зависит от типа используемых камер и т.п. Например, контровой свет для нас часто оказывается вредным, а не полезным, особенно на суперном сигнале. Здесь уже надо смотреть на конкретную ситуацию, пишите. |

- Глоссарий

Альфа-канал	маска прозрачности

Аудиоэффект	процесс обработки звука, применяемый к аудиоклипам, дорожкам или всему звуковому проекту

Буфер обмена	буфер для копирования информации

VTR	видеомагнитофон

Виртуальная студия

Векторный контур	произвольный объект, построенный по списку векторов из файла в формате Adobe Illustrator (*.ai). Объект не должен содержать пересекающихся или касающихся контуров. При чтении файла всем векторам присваивается нулевая толщина. Каждый контур рассматривается как переход объект/фон.

Графический объект	некий графический примитив, нарисованный с использованием указанного списка эффектов. Есть несколько разновидностей графических объектов: прямоугольник, "овал", вертикальная и горизонтальная линии, векторный контур.

Дерево объектов	окно управления иерархией объектов в регионе. Служит для визуализации вложенной структуры групп объектов и определения порядка отображения объектов при построении изображения региона.

Канал А

Канал В

Кеинг	рир-проекция

Коллекция стилей	набор предварительно разработанных стилей (список эффектов и шрифт для текстовых объектов).

Клип	фрагмент исходного файла с видео, аудио или миди данными

Коллекция клипов	список исходных мультимедиа-файлов, используемых в проекте, с дополнительной информацией

Микшер

Панель инструментов

набор кнопок с наиболее часто используемыми командами меню.

Полоса прокрутки

Проект	главное окно

Разделяемые ресурсы

Регион	основа для построения изображения. Регион можно рассматривать как документ, который содержит информацию о всех параметрах и объектах строящегося

Список эффектов	произвольный набор базовых эффектов. Для каждого эффекта программа строит свое изображение. Эти изображения последовательно микшируются с учетом полупрозрачности, и полученное изображение рисуется на экране.

Стиль	набор эффектов (и шрифта для текстовых объектов), разработанный заранее.

Текстовый объект	прямоугольная область, содержащая форматированный текст. Все параметры форматирования текста действуют только внутри границ объекта. Для каждого символа (буквы) можно задавать отдельный список эффектов.

Тайм-код

Шкалер

Эффект	способ построения изображения объекта.

Индекс