## Как работает рир-проекция в Форварде.

Рассмотрим основную задачу рир-проекции.

Дано (рисунок 1):

1)	Изображение A - актер на синем (или любом другом) фоне.

2)	Изображение B - декорации (возможно, синтезированные).

Необходимо получить изображение C, в котором синий фон изображения A заменен на декорации из изображения B.

Обычно такая задача решается в два этапа: построение маски и микширование.

## Микширование

Маска указывает пропорцию, в которой смешаны фон и актер в каждом пикселе изображения A (рис. 2):

cA=cf∗α+co∗(1−α) 	(1)

, где 	cA- цвет пиксела изображения A,

cf- цвет фона в данном пикселе,

co- цвет объекта в данном пикселе,

α- количество фона в данном пикселе.

Соответственно, цвет соответствующего пиксела смикшированного изображения C можно выразить следующим образом (рис. 3):

cC=cB∗α+co∗(1−α) 	(2)

, где 	cC- цвет пиксела изображения C,

cB- цвет пиксела изображения B.

Таким образом, для каждого пиксела необходимо знать cA, cB, cf, и α:

cC=cA−cf∗α+cB∗α 	(3a)

cC=cA+α∗(cB−cf) 		(3b)

cA, cB и cf нам известны, осталось найти α.

## Построение маски

Теоретически, в общем случае, определить α невозможно - не хватает данных для решения системы линейных уравнений. Поэтому обычно используют некоторые ограничения на изображение A, позволяющие решить задачу. Например, актер снимается на одноцветном фоне (обычно синем или зеленом). При этом в сцене (на актере) не должно быть цветов, близких или полностью совпадающих с цветом фона. В этом случае в цветовом пространстве можно выделить две непересекающиеся области: область фона и область актера.

Рассмотрим простой пример: два пятна, красное и желтое, на синем фоне (рис. 4). Все цвета этого изображения в цветовом пространстве займут две полосы: от синего цвета к красному и от синего к желтому (рис. 5). Выделим в цветовом пространстве три области: синий цвет, красный цвет и желтый цвет (на рисунке 5 эти области обведены кружками). Синий кружок представляет собой область фона. Красный и желтый кружки вместе образуют область актера. В области фона α равна 1. В области актера α равна 0. Между областями фона и актера α линейно интерполируется от 1 до нуля (рис. 6).

## Ошибки задания области актера или области фона.

Если область актера задать неправильно, например захватив часть перехода актер-фон (рис. 7), то зависимость α от цвета измениться и вместо значения α=0.5 (серая линия на рисунке 7) в формуле 3 будет использоваться значение α=0.4. То есть из входного изображения вычтется меньше цвета фона cf, чем необходимо - вокруг актера (красного пятна) возникнет голубой ореол. Соответственно, если расширить область фона, то из входного изображения A будет вычитаться больше цвета фона cf, чем нужно - вокруг актера возникнет ореол желтоватого цвета (вернее, цвет ареола будет дополнительным к цвету фона). Таким образом, правильный выбор в цветовом пространстве области фона и области актера очень важен для правильной работы рир-проекции.

### Практические рекомендации по выбору цветов актера:

1) Не выбирайте на изображении полупрозрачные места и места вблизи от границы актер/фон. Помните, что ширина перехода составляет от 4 до 16 пикселов в зависимости от камеры, освещения и качества изображения.

2) Совершенно не обязательно выбирать все пикселы внутри актера. Достаточно указать сильно различающиеся цвета.

## Проблема неравномерности освещения фона

В устройстве "Форвард" под цвет фона отведен один регистр, поэтому неравномерность освещения сказывается на качестве рир-проекции. В реальной жизни очень трудно абсолютно равномерно осветить фон. Поэтому освещенность (яркость) фона, как правило, значительно меняется по поверхности фона. Пусть в конкретном пикселе цвет цвет фона значительно отличется от среднего цвета фона. Тогда, если этот цвет выйдет за пределы области фона, то в формулу (3) подставиться значение α не равное 1 и в изображении C частично будет присутствовать изображение A. Если же цвет не выйдет за пределы фона, то значение α будет равно 1 и фомула (3) примет следующий вид:

cC=cA+cB−cf

В этом случае к декорциям cB добавиться отклонение от фона (cA−cf), не равное нулю. Это может быть интересно как спецэффект, поскольку к синтезированным "неживым" декорациям добавиться шум камеры, уоторый "оживит" декорции. Однако, если Вам это не нравиться, то можно выключить вычитание фона при α равном 1, т.е добавка (cA−cf) обнулиться.

### Практические рекомендации по выбору цветов фона:

При выборе фона возможны две стратегии:

- Выбрать все цвета фона и задать нулевое значение шума фона.

- Выбрать основной цвет фона и задать значение шума фона таким, чтобы все цвета фона попали в область α=1.

Поскольку цвет фона для формулы (3) вычисляется по выбранным на изображении цветам (указаным как область фона) без учета значения шумов фона, то вторая стратегия позволяет уменьшить цветовые искажения непосредственно вокруг актера в выделенных областях (с небольшой девиацией освещенности фона).

## Влияние шумов.

Камеры обладают большим темновым шумом. Рассмотрим упрощенную (одномерную) модель цветового перехода фон-актер (рис. 8). Если наложить шум на переход, то картина будет выглядеть так, как это представленно на рисунке 9. Если маска битовая, т.е. решение фон/актер принимается по одному уровню, то цветовой шум приводит к геометрическому дрожанию границы перехода (рис. 9), что очень сильно мешает зрительному восприятию.

Если маска (α) многоразрядная, т.е. решение фон/актер принимается по ряду значений от минимального до максимального, то граница фон/актер размывается и, соответственно, размываются колебания частей перехода (рис. 10). Граница в целом не колеблется так-же, как при битовом переходе. Заметим, что чем меньше разница между максимальным и минимальным значениями, т.е. чем ближе область цветов фона к области цветов актера, тем уже (жестче) переход фон-актер и тем заметнее влияние шумов. Кроме того, очевидно, что чем меньше уровень шумов, тем меньше их влияние на дрожание границы перехода.