Как пользоваться API для работы с Форвардом.

Общая структура.

Сервер FrwPlayServer является в настоящий момент hi-level сервером. Он базируется на low-level сервере frwdhsrv, который работает непосредственно с "железом".

Основным объектом low-level сервера является объект FrwBoard, реализующий следующие интерфейсы: IFrwBoard, IFrwInput, IFrwOutput, IFrwInterconnect, IFrwMixer, IFrwKeyer, IFrwPlay, IFrwGraber, IFrwRWData и IFrwGPIIO. Это основные рабочие интерфейсы для настройки параметров, для отображения данных и т.д. Кроме этого, low-level сервер содержит объект IFrwDriver для создания экземпляра объекта IFrwBoard для конкретной платы Форвард (подразумевается, что в компьютере может быть больше одной платы Форвард) и объект IFrwFifo. Интерфейс IFrwFifo предназначен для воспроизведения различных видеоданных (JPEG, альфа, несжатое изображение, команды).

Hi-level сервер содержит несколько объектов. Основной объект, IFrwPlayServer, повторяет большинство функций объекта FrwBoard low-level сервера, позволяет создать объекты для воспроизведения видеоданных и просто показать изображение. Также, hi-level сервер содержит ряд объектов для манипулирования видеоданными: IFrwPlayYCrCbImage (несжатое изображение), IFrwPlayJPEGImage (изображение, сжатое JPEG-кодеком Форвард), IfrwPlayMovie (фильм), IFrwPlaySuperClip, IFrwPlayTimeline и IFrwPlaySuperClipPlayer. Первые три объекта работают с файлами на диске (у них есть функции загрузки данных из файла на диске). Последние три служат для воспроизведения последовательностей объектов первых трех типов. IFrwPlaySuperClip позволяет скомпоновать вместе несколько фрагментов из разных однотипных объектов (например, несколько AVI-файлов). IFrwPlayTimeline позволяет воспроизвести в реальном времени последовательность (разнотипных) объектов IFrwPlaySuperClip. Объект IFrwPlaySuperClipPlayer минимизирует работу разработчика по воспроизведению одного объекта IFrwPlaySuperClip.

API создавалось (и создается) в расчете на то, что подавляющее большинство типичных задач можно реализовать пользуясь только hi-level сервером. Пользователь low-level сервера обязан хорошо понимать структуру Форварда и способы работы с ним. В дальнейшем весь текст предполагает использование hi-level сервера. Соответственно, первым делом, Вы должны создать у себя экземпляр объекта FrwPlayServer. В Basic-е это можно сделать следующим образом:

Global ForwardServer As Object

Set ForwardServer = CreateObject("FrwPlayServer.FrwPlayServer")

В MSVC это можно сделать так:

CComPtr<IFrwPlayServer> ForwardServer;

hres = ForwardServer.CoCreateInstance(CLSID_FrwPlayServer,NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER);

В конце процедуры (или всей программы) объект должен уничтожаться:

В Basice-е:

Set ForwardServer = Nothing

В MSVC:

ForwardServer = NULL

Хотя в настоящий момент API поддерживает только одну плату Форвард в компьютере, тем не менее, мы планируем поддерживать как минимум две платы Форвард в одном компьютере. Для работы с конкретной платой необходимо указывать ее порядковый номер. В дальнейшем вместо конкретного номера будет использоваться строка "NNN" (либо 0, как индекс первой по счету платы).

Переключение режимов работы платы Форвард

(аналог Forward Control Panel)

Ниже приведен макрос на Basic-е, реализующий часть команд, схожих с командами Forward Control Panel Script-ом. После символа «'» следуют комментарии.

Sub MakeScriptCommand()

' Заводим переменную для объекта «Форвард Сервер»

Dim ForwardServer As Object

' Создаем объект

Set ForwardServer = CreateObject("FrwPlayServer.FrwPlayServer")

' сравниваем текст в текущей ячейке таблицы с одной из команд, известных нам

If ActiveCell = "video" Then

' команда – показать “живое” видео в указанный банк в указанном окне

' заводим переменные

Dim bank, mask, x0, y0, dx, dy, W, H As Long

' сдвигаем текущую позицию на одну ячейку вправо

ActiveCell.Offset(0, 1).Activate

' сравниваем имя банка, написанное в текущей ячейке

'  (должно быть латинская "A" или "B", по умолчанию “A”)

If ActiveCell = "B" Then

' будем показывать ”живое” видео в банке B

bank = 1	' банк номер 1

mask = 28	' ресурс “vdc_input_enabled_window_b”

Else

' будем показывать ”живое” видео в банке A

bank = 0	' банк номер 0

mask = 26	' ресурс “vdc_input_enabled_window_a”

End If

' получаем из сервера максимальные входные размеры (высоту и ширину)

H = ForwardServer.InputValue(0, 23)	' спросил значение “vdc_input_H”

W = ForwardServer.InputValue(0, 24)	' спросил значение “vdc_input_W”

' считываю из EXCEL-а координаты окна для живого видео : x0, y0, dx, dy

'  для этого 4 раза вызываю служебную функцию ReadNextValue, у которой первый параметр

'  определяет значение по умолчанию (если в ячейке ничего не записано),

'  второй и третий параметры задают минимальное и максимальное значения,

'  и последний параметр задает, до какого числа нужно выравнивать считанное число,

'  поскольку позиция окна всегда должна быть выровнена до двух строк и до 2 пикселов

‘  эта функция буде описана ниже, сразу после этого макроса

x0 = ReadNextValue(0, 0, W - 2, 2)

y0 = ReadNextValue(0, 0, H - 2, 2)

dx = ReadNextValue(W - x0, 2, W - x0, 2)

dy = ReadNextValue(H - y0, 2, H - y0, 2)

' возвращаю текущую позицию в начальное положение

ActiveCell.Offset(0, -5).Activate

' получаю у сервера максимальные размеры выходного изображения

H = ForwardServer.OutputValue(0, 9)		' спросил значение “vdc_output_H”

W = ForwardServer.OutputValue(0, 10)	' спросил значение “vdc_output_W”

' сравниваю требуемые размеры окна с максимальными выходными размерами

If (dx = W) And (dy = H) Then

' размеры совпали – показываю на весь экран НЕ в окне,

'  поэтому выключаю флаг “показывать банк ‘mask’ в окне”

ForwardServer.InputValue(0, mask) = 0

Else

' размеры не совпали – показываю в окне, для этого

'  устанавливаю размеры окна

ForwardServer.SetInputScale 0, x0, y0, dx, dy

'  и ставлю флаг “показывать банк ‘mask’ в окне”

ForwardServer.InputValue(0, mask) = 1

End If

' включаю показ живого видео

If bank = 0 Then ' показывать в банке A

' соединяю выход “живого видео” с банком A, для этого зову функцию

'  ForwardServer.InterconnectValue(NNN, vdc_source_a) = source_for_a_video_

'  , где параметр NNN=0, константа vdc_source_a=0, константа source_for_a_video_=2

ForwardServer.InterconnectValue(0, 0) = 2

' подсоединяю вход “A” микшера к выходу банка A, для этого зову функцию

'  ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_a) = mixer_a_a_

'  , где параметр NNN=0, константа vdc_mixer_a=0, константа mixer_a_a_=0

ForwardServer.MixerValue(0, 0) = 0

' говорю микшеру – транслируй на выход картинку со входа “A”, для этого зову функцию

'  ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_blender) = mixer_blender_0_

'  , где параметр NNN=0, константа vdc_mixer_blender=3, константа mixer_blender_0_=0

ForwardServer.MixerValue(0, 3) = 0

Else

' соединяю выход “живого видео” с банком B, для этого зову функцию

'  ForwardServer.InterconnectValue(NNN, vdc_source_b) = source_for_b_video_

'  , где параметр NNN=0, константа vdc_source_b=1, константа source_for_b_video_=2

ForwardServer.InterconnectValue(0, 1) = 2

' подсоединяю вход “B” микшера к выходу банка B, для этого зову функцию

'  ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_b) = mixer_b_b_

'  , где параметр NNN=0, константа vdc_mixer_b=1, константа mixer_b_b_=0

ForwardServer.MixerValue(0, 1) = 0

' говорю микшеру – транслируй на выход картинку со входа “B”, для этого зову функцию

'  ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_blender) = mixer_blender_1_

'  , где параметр NNN=0, константа vdc_mixer_blender=3, константа mixer_blender_1_=1

ForwardServer.MixerValue(0, 3) = 1

End If

' конец команды – показать “живое” видео в указанный банк в указанном окне

ElseIf ActiveCell = "lock/unlock" Then

' команды – занять, а затем освободить указанный ресурс платы Форвард

'  эта команда обычно используется для того, чтобы запретить переключение микшера,

'  для того, чтобы при выполнении какой-либо команды или при работе внешнего приложения,

'  при показе картинки (или авишки) форвард не переключал выход.

' заводим переменные

Dim index As Long

Dim text As String

' смещаем текущую ячейку вправо

ActiveCell.Offset(0, 1).Activate

' анализируем параметр – какой ресурс занимать и соответственно заполняем две переменные

'  первая ‘index’ – индекс  ресурса,

'  вторая ‘text’ – текстовое поле для сообщения

If ActiveCell = "A" Then

' занимать ресурс “банк A”

index = 0	' индекс ресурса = “rg_bank_a_bit_”

text = "Bank A"

ElseIf ActiveCell = "B" Then

' занимать ресурс “банк B”

index = 1	' индекс ресурса = “rg_bank_b_bit_”

text = "Bank B"

ElseIf ActiveCell = "Alpha" Then

' занимать ресурс “банк альфа”

index = 2	' индекс ресурса = “rg_bank_alpha_bit_”

text = "Bank Alpha"

ElseIf ActiveCell = "Mix" Then

' занимать ресурс “микшер”

index = 4	' индекс ресурса = “rg_mixer_bit_”

text = "Mixer"

ElseIf ActiveCell = "Window" Then

' занимать ресурс “окно масштабирования”

index = 5	' индекс ресурса = “rg_window_bit_”

text = "Window"

End If

' возвращаю текущую позицию в начальное положение

ActiveCell.Offset(0, -1).Activate

' захватываю ресурс 'index'

ForwardServer.LockResource 0, index

' показываю сообщение о захвате ресурса (в этом месте вы можете делать какие-либо нужные действия)

MsgBox "Now " + text + " is locked", vbOKOnly, "Forward Server Lock/Unlock " + text

' освобождаю ресурс 'index'

ForwardServer.FreeResource 0, index

' конец команды – занять, а затем освободить указанный ресурс платы Форвард

ElseIf ActiveCell = "mixA" Then

' команда – показать на выход содержимое банка A

ForwardServer.MixerValue(0, 3) = 0

' конец команды – показать на выход содержимое банка A

ElseIf ActiveCell = "mixB" Then

' команда – показать на выход содержимое банка B

ForwardServer.MixerValue(0, 3) = 1

' конец команды – показать на выход содержимое банка B

ElseIf ActiveCell = "mixAlpha" Then

' команда – включить микширование банка A и банка B

‘ выбираю выход микшера – микширование A и B

ForwardServer.MixerValue(0, 3) = 2

‘ выбираю режим микширования – микшировать без кеинга

ForwardServer.MixerValue(0, 2) = 0

' конец команды – включить микширование банка A и банка B

ElseIf ActiveCell = "mixKey" Then

' команда – включить кеинг

‘ выбираю выход микшера – микширование A и B

ForwardServer.MixerValue(0, 3) = 2

‘ выбираю режим микширования – микшировать с кеингом

ForwardServer.MixerValue(0, 2) = 1

' конец команды – включить кеинг

End If

‘ смещаю текущую позицию вниз, на следующую команду

ActiveCell.Offset(1, 0).Activate

' закрываю сервер

Set ForwardServer = Nothing

End Sub

' служебная функция, для чтения числа из следующей ячейки в таблице

Function ReadNextValue(ValueByDefault As Long, MinValue As Long, MaxValue As Long, AlignTo As Long) As Long

‘ завожу переменную

Dim Value As Long

' смещаю текущую позицию на следующую ячейку

ActiveCell.Offset(0, 1).Activate

' проверяю содержимое ячейки

If IsEmpty(ActiveCell) Then

‘ ячейка пуста – заполняю значение числом по умолчанию (первый параметр функции)

Value = ValueByDefault

Else

‘ ячейка что-то содержит (обязано быть число) – считываю число из ячейки

Value = ActiveCell.Value2

End If

' сравниваю число с минимальным и максимальным значениями (второй и третий параметры функции)

If Value < MinValue Then

‘ число меньше минимального значения – ограничиваю его до минимального значения

Value = MinValue

ElseIf Value > MaxValue Then

‘ число больше максимального значения – ограничиваю его до максимального значения

Value = MaxValue

End If

' выравниваю число до четвертого параметра, для этого сначала делю его нацело на указанное число …

Value = Value / AlignTo

‘  … а затем умножаю обратно

Value = Value * AlignTo

' возвращаю полученное число как результат функции

ReadNextValue = Value

End Function

Для переключения режимов необходимо создать IFrwPlayServer hi-level сервера и вызвать у него соответствующие функции я соответствующими параметрами. Все эти функции можно вызывать из Basic-а.

| Чтобы переключить микшер на | В Basic-е напишите строку (строки) |
| --- | --- |
| банк A | ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_blender) = mixer_blender_0_ |
| банк B | ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_blender) = mixer_blender_1_ |
| Микширование через Альфу | ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_blender) = mixer_blender_direct_ ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_alpha) = mixer_alpha_ |
| Кеинг | ForwardServer.MixerValue(NNN,vdc_mixer_blender) = mixer_blender_direct_ ForwardServer.MixerValue(NNN,vdc_mixer_alpha) = mixer_keyer_ |

| Чтобы показать "живье" | В Basic-е напишите строку (строки) |
| --- | --- |
| в банке A | ForwardServer.InterconnectValue(NNN, vdc_source_a) = source_for_a_video_ ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_a) = mixer_a_a_ ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_blender) = mixer_blender_0_ |
| в банке B | ForwardServer.InterconnectValue(NNN, vdc_source_b) = source_for_b_video_ ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_b) = mixer_b_b_ ForwardServer.MixerValue(NNN, vdc_mixer_blender) = mixer_blender_1_ |

Константы mixer_alpha_ и другие определены в файле "frwdconsts.h".

Для более детального изучения рекомендуем воспользоваться примером тестового приложения FRWDTEST. Можно переключать режимы и наблюдать, что происходит в каждом конкретном случае.

Как запретить переключение микшера.

Большинство приложений (и функции показа FrwPlayServer-а и FrwPlaySuperclipPlayer-а) переключают выход платы Форвард таким образом, чтобы был виден результат их работы. Например, функция показа изображения (IFrwPlayServer.ShowYCrCbImage) при показе изображения с альфа каналом переключает микшер на микширование банков A и B через альфу. Для того, чтобы запретить это, необходимо захватить на время выполнения функции ShowYCrCbImage ресурс микшера. Для этого необходимо в Basic-е написать сороки

ForwardServer.LockResource NNN, 4

ForwardServer.ShowYCrCbImage NNN, ...

ForwardServer.FreeResource NNN, 4

Обратите внимание, что hi-level сервер захватывает за один раз лишь один ресурс. Low-level сервер может работать с маской ресурсов.

Как воспроизвести последовательность AVI-файлов.

Сначала Вы должны создать объект IFrwPlaySuperClip:

Dim SuperClip As Object

Set SuperClip = Forward.SuperClip(FrwPlayMovie, FrwPlayShowAlphaB)

Затем нужно добавить в этот объект все AVI-файлы:

Dim Movie As Object, Time As Double

Set Movie = CreateObject("FrwPlayServer.FrwPlayMovie")

Movie.OpenFile "NextAviFile.avi"

Movie.GetMovieInfo 0, 0, 0, 0, Time, 0, 0, 0

SuperClip.AddMovieFragment Movie, 0, Time

Обратите внимание, что в примере у объекта спрашивается его длительность (в секундах). Вы можете вставить в SuperClip не весь фильм, а лишь его фрагмент. И еще, у объекта Movie функцию OpenFile может вызывать только один раз. Если Вам нужно вставить несколько фрагментов, то проще всего переменную Movie определять (создавать) внутри цикла.

Затем нужно создать объект IFrwPlaySuperClipPlayer и проиграть им набранную последовательность AVI-файлов:

Dim Player As Object

Set Player = Forward.SuperClipPlayer(NNN, SuperClip, 1, FrwPlayMovie, FrwPlayShowAlphaB, 0, 0)

Player.state = FrwPlaybackPrepared

Player.state = FrwPlaybackPlaying

Player.WaitState FrwPlaybackStopped

Если Вы хотите запретить переключение микшера при старте воспроизведения, то вы должны окружить команду переключения состояния плейера в режим воспроизведения командами захвата ресурса плейера:

ForwardServer.LockResource NNN, rg_mixer_bit_

Player.state = FrwPlaybackPlaying

ForwardServer.FreeResource NNN, rg_mixer_bit_

Команда Player.WaitState останавливает работу программы до тех пор, пока плейер не перейдет в указанное состояние (т.е. в этом примере, пока не закончится воспроизведение).

ВНИМАНИЕ!!! Плейер умеет воспроизводить последовательность AVI-файлов только вперед и только один раз. После того, как плейер остановился (или был остановлен командой Player.state = FrwPlaybackStopped), плейер можно только закрыть (удалить).

Как показать изображение.

Ниже приведен макрос на Basic-е, отображающий изображение в указанном банке (банках). Если размеры изображения меньше, чем выходное разрешение, то изображение будет центрироваться, либо смещаться в точку, указанную в параметрах макроса.

' Показать изображение

Sub ShowImage()

‘ завожу переменные

Dim ForwardServer As Object

Dim Image As Object

Dim show_on As Long, screenW As Long, screenH As Long, screenX As Long, screenY As Long

Dim data_type As Long, imageW As Long, imageH As Long, imageX As Long, imageY As Long

Dim x As Long, y As Long, dx As Long, dy As Long

' создаю сервер

Set ForwardServer = CreateObject("FrwPlayServer.FrwPlayServer")

' создаю объект для хранения изображения

Set Image = CreateObject("FrwPlayServer.FrwPlayYCrCbImage")

' считываю изображение из файла, имя которого указано в текущей ячейке

Image.LoadFromFile ActiveCell, 0

' достаю из изображения его тип и размеры

Image.GetImageInfo data_type, imageW, imageH

‘ смещаюсь на одну ячейку вправо

ActiveCell.Offset(0, 1).Activate

'  считываю имя банка для отображения (должно быть "B", "B+", "A", или "A+", по умолчанию "B+"),

‘  и заполняю переменную ‘show_on’ индексами банков для показа

If (ActiveCell = "A") Or (ActiveCell = "a") Then

‘ показывать только в банк A

show_on = 1	' константа “FrwPlayShowA”

ElseIf (ActiveCell = "A+") Or (ActiveCell = "a+") Then

‘ показывать в банк A и в банк альфа

show_on = 5 	' константы “FrwPlayShowA”=1 и “FrwPlayShowAlpha”=4

ElseIf (ActiveCell = "B") Or (ActiveCell = "b") Then

‘ показывать только в банк B

show_on = 2 	' константа “FrwPlayShowB”

Else

‘ показывать в банк B и в банк альфа

show_on = 6 	' константы “FrwPlayShowB”=2 и “FrwPlayShowAlpha”=4

End If

' спрашиваю у сервера максимальные выходные размеры

screenH = ForwardServer.OutputValue(0, 9)	' получил значение “vdc_output_H”

screenW = ForwardServer.OutputValue(0, 10) 	' получил значение “vdc_output_W”

' считываю значения из следующих двух ячеек (функция описана выше по тексту)

‘  по умолчанию ставлю их в центр экрана

x = ReadNextValue(screenW / 2, 0, screenW, 2)

y = ReadNextValue(screenH / 2, 0, screenH, 2)

‘ смещаю текущую позицию вы начало следующей строки – на следующую команду

ActiveCell.Offset(1, -3).Activate

' сравниваю размеры изображения и экрана

If imageW > screenW Then

‘ изображение шире экрана – возьмем центральную часть изображения на весь экран

dx = screenW

imageX = (imageW - screenW) / 2

' выравниваем позицию в изображении до четного числа

imageX = imageX / 2

imageX = imageX * 2

Else

‘ изображение не шире экрана – показываем все изображение

dx = imageW

imageX = 0

' выравниваем ширину изображения до четного числа

dx = dx / 2

dx = dx * 2

End If

If imageH > screenH Then

‘ изображение выше экрана – возьмем центральную часть изображения на весь экран

dy = screenH

imageY = (imageH - screenH) / 2

' выравниваем позицию в изображении до четного числа

imageY = imageY / 2

imageY = imageY * 2

Else

‘ изображение не выше экрана – показываем все изображение

dy = imageH

imageY = 0

' выравниваем высоту изображения до четного числа

dy = dy / 2

dy = dy * 2

End If

' вычисляем позицию картинки на экране Форварда

screenX = x - dx / 2

screenY = y - dy / 2

‘ ограничиваем позицию по горизонтали так,

‘  чтобы окно [screenX, screenX+dx] не выходило за пределы экрана

If screenX < 0 Then

screenX = 0

ElseIf screenX + dx > screenW Then

screenX = screenW - dx

End If

‘ ограничиваем позицию по вертикали так,

‘  чтобы окно [screenY, screenY+dy] не выходило за пределы экрана

If screenY < 0 Then

screenY = 0

ElseIf screenY + dy > screenH Then

screenY = screenH - dy

End If

‘ показываем часть (imageX, imageY, dx, dy) картинки ‘Image’  в банке(банках) ‘show_on’

‘  так, чтобы левый верхний угол попал в точку (screenX, screenY)

ForwardServer.ShowYCrCbImage 0, show_on, Image, imageX, imageY, dx, dy, screenX, screenY

' закрываем сервер

Set ForwardServer = Nothing

End Sub

Инсталляция и использование.

Начиная с версии инсталлятора 1.25 сервер автоматически регистрируется в системе при инсталляции программного обеспечения платы Форвард. После инсталляции сервера его можно использовать при создании Ваших приложений.

Для использования сервера в приложениях, написанных на языке MS Visual C++ необходимо включить в проект (в один из файлов) файлы из директории INCLUDE (файлы FrwPlayServer.h и FrwPlayServer_i.c необходимы для работы с высокоуровневым сервером).

Для использования сервера в приложениях, написанных на Borland Delphi и Borland Builder, необходимо в меню Project вызвать команду ImportTypeLibrary и выбрать FrwPlayServer. Созданные файлы автоматически добавляются в проект и Вы можете создавать объекты FrwPlayServer-а и работать с ними.

Для удобства работы в Visual Basic можно воспользоваться его просмотровщиком объектов. Для этого в Visal Basic нужно выбрать команду (в русскоязычном варианте) "Сервис | Ссылки" и разрешить ссылки на библиотеку "FrwPlayServer". Затем запустить просмотровщик объектов (кнопка F2), в нем в первом списке выбрать библиотеку "FRWPLAYSERVERLib", далее, выбирая класс и конкретный метод или свойство можно прочитать краткую справку о том, что этот метод делает и какие параметры ему нужны.