VideoPlayer SDK – оглавление

VideoPlayer SDK – краткое описание	2

Как создавать проекты с использованием VideoPlayer SDK	3

VideoPlayer SDK – объекты	4

VideoPlayer SDK – интерфейсы	6

ISLTMVideoPlayer4TE	6

ISLTMVideoPlayer	6

ISLTMVideoPlayer4	7

ISLTMLive4VideoPlayer2	10

ISLTMAudio4VideoPlayer	12

ISLTMLiveAudio4VideoPlayer2	14

ISLTMReadFifo	17

ISLTMSetLogger	17

ISLTMWatchDog	17

ISLTMEnumVideoPlayer4TE	18

ISLTMForegroundPlayer2	19

ISLTMForegroundPlayer4FD300	20

ISLTMForegroundPlayer4TE	20

ISLTMAudio4ForegroundPlayer	20

ISLTMAudioPlayer	21

ISLTMAudioPlayerConfigure	23

ISLTMVideoPlayerPrepareXML	24

Приложение	26

Пример: воспроизведение последовательности AVI-файлов с использованием объекта SLTMVideoPlayer4TE_OEM	26

# VideoPlayer SDK – краткое описание

Пакет разработчика программного обеспечения VideoPlayer SDK предназначен для написания приложений, использующих возможности плат компании СофтЛаб-НСК для воспроизведения видео и звука. Это платы FD300, FD322, FD422, FD842, виртуальные платы и эмуляторы плат.

Внимание! Для использования VideoPlayer SDK необходимо установить ПО нужной версии, соответствующей версии SDK (например, если папка называется VideoPlayerSDK_5_6_0, то необходимо установить ПО ForwardTSoftware версии 5.6.0 или выше).

VideoPlayer SDK состоит из следующих частей:

| Название части | Где находится |
| --- | --- |
| Исполняемые программные модули и сервисы | Устанавливаются в составе программного обеспечения |
| Документация – описание программных объектов и интерфейсов | Папка [Docs] |
| Примеры – примеры приложений, использующих VideoPlayer SDK | Папка [Sample] |

Описание основных объектов и интерфейсов VideoPlayer SDK приведено в данном документе.

# Как создавать проекты с использованием VideoPlayer SDK

Программные модули VideoPlayer SDK представляют собой COM-объекты, устанавливаемые и регистрируемые в системе при установке ПО для плат FD300, FD322, FD422, FD842. Поскольку для вызова объектов используется технология COM, в начале работы вызывающее приложение обязано вызвать функцию CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED) в начале каждого из исполняемых потоков управления, в противном случае любой последующий вызов (и даже создание экземпляра объекта) вернет код ошибки «не инициализирована библиотека COM». Соответственно, при завершении работы каждого потока необходимо вызывать CoUnitialize().

Чтобы использовать объекты VideoPlayer SDK в проект необходимо встроить 
COM-библиотеку SLTMPlayback. Для этого необходимо:

- Включить в проект (например в файл «stdafx.h») следующий код:	
#import "libid:70F88EDA-B620-4A75-9990-1EFC2CDFD9E8" named_guids raw_interfaces_only exclude("_FILETIME") rename("LoadImage","LoadImageVPSDK") 	
using namespace SLTMPlaybackLib;

# VideoPlayer SDK – объекты

В данном разделе перечислены все основные объекты, предоставляемые VideoPlayer SDK. Для каждого объекта указано, какие интерфейсы он предоставляет. Сами интерфейсы и подробное описание их методов приведены в следующих разделах.

coclass SLTMVideoPlayer

{

interface ISLTMVideoPlayer;

interface ISLTMVideoPlayer4;

interface ISLTMLive4VideoPlayer2;

interface ISLTMAudio4VideoPlayer;

interface ISLTMReadFifo;

interface ISLTMWatchDog;

interface ISLTMSetLogger;

};

Объект SLTMVideoPlayer предназначен для эфирного воспроизведения видеоданных на плате FD300. Интерфейс ISLTMVideoPlayer служит для инициализации объекта. Интерфейс ISLTMVideoPlayer4 позволяет переключаться между компьютерным и проходящим видео (с текущего входа платы) через канал прозрачности. Интерфейс ISLTMAudio4VideoPlayer позволяет управлять параметрами звуковых потоков платы FD300 (громкость и включение/выключение), используемых при воспроизведении звука совместно с видео. Интерфейс ISLTMLive4VideoPlayer2 позволяет настроить проходящее видео с платы FD300. Остальные интерфейсы задают различные настройки (глубину фифо, управление WatchDog-ом, логгированием и другие).

coclass SLTMVideoPlayer4TE_OEM

{

interface ISLTMVideoPlayer4TE;

interface ISLTMVideoPlayer4;

interface ISLTMLive4VideoPlayer2;

interface ISLTMLiveAudio4VideoPlayer2;

interface ISLTMReadFifo;

interface ISLTMWatchDog;

interface ISLTMSetLogger;

};

Объект SLTMVideoPlayer4TE_OEM предназначен для эфирного воспроизведения видеоданных на титровальном ядре (например, на платах FD322, FD422, FD842). Большинство интерфейсов объекта аналогичны интерфейсам объекта SLTMVideoPlayer. Интерфейс ISLTMLiveAudio4VideoPlayer2 заменяет интерфейс ISLTMAudio4VideoPlayer. Дополнительный интерфейс ISLTMVideoPlayer4TE служит для инициализации объекта.

coclass SLTMEnumVideoPlayer4TE

{

interface ISLTMEnumVideoPlayer4TE;

};

Объект SLTMEnumVideoPlayer4TE предназначен для перечисления всех доступных сейчас титровальных ядер, на которых можно открыть плеер, например, посредством интерфейса ISLTMEnumVideoPlayer4TE.

coclass SLTMForegroundPlayer

{

interface ISLTMForegroundPlayer2;

interface ISLTMAudio4ForegroundPlayer;

interface ISLTMForegroundPlayer4FD300;

interface ISLTMReadFifo;

interface ISLTMSetLogger;

};

Объект SLTMForegroundPlayer предназначен для воспроизведения титров «старого типа» на плате FD300 посредством интерфейса ISLTMForegroundPlayer2. Настоятельно рекомендуется использовать SLTMTitleRunTimeSDK для наложения титров. Интерфейс ISLTMAudio4ForegroundPlayer позволяет управлять параметрами воспроизведения звука (громкость, mute). Интерфейс ISLTMForegroundPlayer4FD300 служит для инициализации объекта.

coclass SLTMForegroundPlayer4TE

{

interface ISLTMForegroundPlayer2;

interface ISLTMAudio4ForegroundPlayer;

interface ISLTMForegroundPlayer4TE;

interface ISLTMReadFifo;

interface ISLTMSetLogger;

};

Объект SLTMForegroundPlayer4TE предназначен для воспроизведения титров «старого типа» на платах FD322, FD422, FD842 (и других титровальных ядрах). Настоятельно рекомендуется использовать SLTMTitleRunTimeSDK для наложения титров. Интерфейс ISLTMForegroundPlayer4TE служит для инициализации объекта. Остальные интерфейсы аналогичны интерфейсам объекта SLTMForegroundPlayer.

coclass SLTMAudioPlayer

{

interface ISLTMAudioPlayer;

interface ISLTMAudioPlayerConfigure;

interface ISLTMSetLogger;

};

Объект SLTMAudioPlayer предназначен для воспроизведения звуковых файлов на плате FD300 посредством интерфейса ISLTMAudioPlayer. Интерфейс ISLTMAudioPlayerConfigure служит для выбора звукового выхода платы FD300.

coclass SLTMAudioPlayer4TE

{

interface ISLTMAudioPlayer;

interface ISLTMSetLogger;

};

Объект SLTMAudioPlayer4TE предназначен для воспроизведения звуковых файлов на титровальном ядре (например, на плате FD322, FD422, FD842).

# VideoPlayer SDK – интерфейсы

## ISLTMVideoPlayer4TE

Объект: CLSID_SLTMVideoPlayer4TE_OEM

Данный интерфейс предназначен для инициализации плеера на титровальном ядре, например на платах FD322, FD422, FD842.

HRESULT Init4TitleCore([in] CLSID clsidTitleCore, [in] long nTitleIndex, [in] long use_memory_MB) – инициализирует видеоплеер для работы с титровальным ядром типа clsidTitleCore с порядковым номером nTitleIndex. Параметр use_memory_MB задает размер буфера в мегабайтах для декодированных (разжатых) данных. Характерный размер данных 40 мегабайт в секунду для видео в разрешении SD и 400 мегабайт в секунду для видео в разрешении HD.

HRESULT Init4TitleEngine([in] IUnknown *pITitleEngine, [in] long use_memory_MB) – аналогично предыдущему методу инициализирует видеоплеер для работы с уже инициализированным титровальным ядром, указанном в параметре pITitleEngine.

Примечания:

Возможные типы титровальных ядер:

CLSID_FDExtTitleTargetMgr – для работы с платами FD322, FD422, FD842 и виртуальными платами.

CLSID_SLDirectShowTitleEngine – для работы с видеопроцессором и эмулятором платы (приложение SLTitlePreview).

CLSID_SLTMTitleServerTargetMgr и CLSID_SLTMTitleNoPremultServerTargetMgr – для работы с платами FD300 (первый для обычной моды, второй для микширования на внешнем микшере).

Параметр nTitleIndex в методе Init4TitleCore соответствует номеру платы FD300 и индексу видеопроцессора. Однако для типа CLSID_FDExtTitleTargetMgr (то есть для плат FD322, FD422, FD842) порядковый номер титровального ядра никак не соответствует номеру платы. Рекомендуется использовать объект SLTMEnumVideoPlayer4TE для перечисления доступных титровальных ядер на этих платах.

## ISLTMVideoPlayer

Объект: CLSID_SLTMVideoPlayer

Данный интерфейс предназначен для инициализации плеера на плате FD300.

HRESULT get_BoardsCount([out, retval] long *pVal) – возвращает значение свойства BoardsCount: количество плат FD300, установленных в системе.

HRESULT get_BoardName([in] long BoardIndex, [out, retval] BSTR *pName) – возвращает текстовое название платы FD300 с индексом BoardIndex (начиная с нуля).

HRESULT UsedMemorySizeMB([in] long use_MB) – устанавливает объем памяти, используемой для буферизации видеоданных при воспроизведении (рекомендуемое значение: 40). Внимание! Эта функция должна быть вызвана до вызова функции AcquireBoard.

HRESULT AcquireBoard([in] long BoardIndex) – пытается захватить ресурсы воспроизведения видео на указанной (с индексом BoardIndex, нумерация от нуля) плате FD300. Внимание! При воспроизведении видео со звуком необходимо сначала выбрать звуковое устройство с помощью функции SelectDevice интерфейса ISLTMAudio4VideoPlayer.

HRESULT FreeBoard() – освобождает захваченные ресурсы воспроизведения.

Примечания:

Остальные методы аналогичны методам интерфейса ISLTMVideoPlayer4, поэтому рекомендуется использовать интерфейс ISLTMVideoPlayer только для инициализации плеера на плате FD300.

## ISLTMVideoPlayer4

Объекты: CLSID_SLTMVideoPlayer, CLSID_SLTMVideoPlayer4TE_OEM

Данный интерфейс предназначен для эфирного воспроизведения видеоданных. Позволяет переключаться между компьютерным и проходящим видео (с текущего входа платы) через канал прозрачности («мягкая склейка»).

HRESULT GetBoardInfo([out] long *width, [out] long *height, [out] double *frame_rate) – возвращает текущие параметры выбранной платы: width – ширина экрана (в пикселах), height – высота экрана (в пикселах), frame_rate – частота кадров (кадров в секунду).

HRESULT get_AutoScaleImage([out, retval] long *pEnabled) – возвращает 1, если включен режим автоматического масштабирования статических изображений.

HRESULT put_AutoScaleImage([in] long bEnable) – устанавливает режим автоматического масштабирования статических изображений (1 – установить, 0 – отменить).

HRESULT get_AutoScaleMovie([out, retval] long *pEnabled) – возвращает 1, если включен режим автоматического масштабирования фильмов (AVI, MPEG).

HRESULT put_AutoScaleMovie([in] long bEnable) – устанавливает режим автоматического масштабирования статических фильмов (1 – установить, 0 – отменить).

HRESULT ShowLive([in] double start_time, [in] double crossfade_duration) – переключит видео-микшер на показ проходящего видео (со входа платы) в указанное глобальное время с переходом через канал прозрачности (crossfade) указанной длительности crossfade_duration (в секундах). См. Примечание 1.

HRESULT LoadImage([in] long image_index, [in] BSTR file_name) – загружает и подготавливает к воспроизведению картинку из указанного графического файла по пути file_name (картинка в формате JPEG, Bitmap, Targa или PNG). Картинке будет присвоен численный индекс image_index (может быть 0 или 1), по которому ее можно выбрать для показа в дальнейшем (всего может быть загружено до 2 картинок).

HRESULT ShowImage([in] long image_index, [in] double start_time, [in] double crossfade_duration) – покажет загруженную ранее картинку с номером image_index в глобальное время start_time с переходом через канал прозрачности (crossfade) указанной длительности crossfade_duration (в секундах). См. Примечание 1.

HRESULT PrepareVideo([in] BSTR file_name, [in] double fMarkIn, [in] double fMarkOut, [in] SLTMVPAudioFileType nAudioType, [out] double *duration) – загружает и подготавливает к воспроизведению AVI-файл с именем file_name. fMarkIn – время первого показываемого кадра, fMarkOut – время первого непоказываемого кадра. Если указать нулевое значение для обоих параметров fMarkIn и fMarkOut, то будет проигрываться весь файл. В параметре duration будет возвращена длительность видео в секундах. Параметр nAudioType задает тип звука, который будет играться при воспроизведении. См. Примечание 2, 3.

HRESULT AddVideo([in] BSTR file_name, [in] double fMarkIn, [in] double fMarkOut, [in] SLTMVPAudioFileType nAudioType, [out] double *duration) – добавляет к уже подготовленному заданию в хвост указанный файл. Все параметры аналогичны методу PrepareVideo.

HRESULT ResetPrepare() – освобождает ресурсы, захваченные при подготовке к воспроизведению (закрывает файл, освобождает RPM-фрагмент).

HRESULT ShowPreparedVideo() – показывает первый кадр подготовленного видео (AVI-файл или RPM-фрагмент).

HRESULT PlayVideo([in] double start_time, [in] double crossfade_duration) – запустит воспроизведение подготовленного видео в глобальное время start_time с переходом через канал прозрачности (crossfade) указанной длительности crossfade_duration (в секундах). 
См. Примечание 1, 3.

HRESULT PauseVideo() – приостанавливает (пауза) воспроизведение видео.

HRESULT UnpauseVideo() – продолжает воспроизведение видео после паузы.

HRESULT get_RestDuration([out] double *pEndingTime, [out, retval] double *pRestDuration) – возвращает планируемое время окончания воспроизведения pEndingTime и время, оставшееся до конца видео-перехода (crossfade) pRestDuration (в секундах). 
См. Примечание 1.

HRESULT get_PrepareState([out, retval] long *pVal) – возвращает текущее состояние после команды PrepareVideo. См. Примечание 3.

HRESULT get_ErrorDescription([out, retval] BSTR *pVal) – возвращает строку с текстовым описанием последней возможной ошибки подготовки воспроизведения.

HRESULT get_PlaybackState([out, retval] long *pVal) – возвращает состояние воспроизведения после последней команды PlayVideo. См. Примечание 3.

HRESULT get_PlaybackErrorDescription([out, retval] BSTR *pVal) – возвращает строку с текстовым описанием последней возможной ошибки воспроизведения.

HRESULT CurrentTime([out, retval] double *pCurrentTime) – возвращает текущее время в плате. 
См. Примечание 1.

Примечания:

- Глобальное время – это время с начала запуска платы (в секундах). Crossfade – переход с одного видеоизображения на другое через канал прозрачности, либо появление/исчезновение картинки (логотип и т.п.) через канал прозрачности.

- Возможные типы звука SLTMVPAudioFileType (для файла с именем «filename.ext»):

SLTMVPAudioFile_Native (0) – вложенный звук из файла с видеоданными (звук только из файла «filename.ext»).

SLTMVPAudioFile_WaveFile (1) – звук из внешнего WAV-файла («filename.WAV»).

SLTMVPAudioFile_A1A2WaveFiles (2) – звук из пары WAV-файлов («filename.A1.WAV» + «filename.A2.WAV»).

SLTMVPAudioFile_A1WaveFile (3) – звук из WAV-файла («filename.A1.WAV»).

SLTMVPAudioFile_A2WaveFile (4) – звук из WAV-файла («filename.A2.WAV»).

SLTMVPAudioFile_Default (10) – выбрать звук автоматически (см. описание ниже)

SLTMVPAudioFile_NoAudio (-1) – без звука.

Рекомендуется устанавливать значение SLTMVPAudioFileType в SLTMVPAudioFile_Default. В этом случае плеер сначала проверяет наличие пары файлов «filename.A1.WAV» и «filename.A2.WAV», затем наличие файла «filename.WAV» и затем наличие вложенного звука. То есть последовательно перебираются типы 2, 3, 4, 1 и 0. Если обнаружен звук, то поиск прекращается и файл воспроизводится с найденным звуком.

Если в плеере (на плате) настроена работа с несколькими звуковыми языками, то в первую очередь проверяется наличие звуковых языковых файлов – файлов следующего типа «filename_LNG.WAV», где вместо LNG указаны три буквы названия языка по стандарту ISO639 (например, «ENG» или «RUS»). Если есть хоть один такой файл, то считается, что звук нужно брать ТОЛЬКО из языкового файла. При этом вложенный звук и звук из файлов «filename.A1.WAV», «filename.A2.WAV» или «filename.WAV» игнорируется.

- Команды подготовки к воспроизведению видео выполняются асинхронно (т.е. выполнение команды производится уже после того, как управление вернулось в Ваш код). Поэтому нужна функция get_PrepareState, позволяющая отследить завершение подготовки к воспроизведению по командам PrepareRPMFragment, PrepareVideo или PrepareVideoOnly. При этом возможны следующие состояния (SLTMVideoPlayerPrepareState):

SLTMVideoPlayerPreparingVideo	идет подготовка к воспроизведению видео, команду PlayVideo давать нельзя.

SLTMVideoPlayerPreparedVideo	подготовка к воспроизведению видео завершена, можно давать команду PlayVideo

Далее, после вызова функции PlayVideo начинает выполнение перехода от текущего (воспроизводимого ранее) видео к уже подготовленному. Соответственно, после вызова функции PlayVideo возможны следующие состояния:

SLTMVideoPlayerInTransition	происходит переход (crossfade)

SLTMVideoPlayerStandby	переход завершен, воспроизведение нового видео идет (или уже закончено) и можно готовиться к воспроизведению следующего задания.

Состояние SLTMVideoPlayerInTransition означает, что сейчас выполняется команда PlayVideo, то есть выполняется переход от предыдущего задания к новому заданию. Этот переход будет завершен ко моменту времени Time = start_time + double crossfade_duration, переданному в команде PlayVideo.

ВНИМАНИЕ! Состояние воспроизведения изменяется в плате асинхронно от кода плеера. Для выполнения проверки необходимо вызывать методы get_PrepareState или get_PlaybackState. Например, если вызвать метод PlayVideo, затем подождать сколь угодно долго и вызвать метод PrepareVideo не вызывая методы get_PrepareState или get_PlaybackState, то метод PrepareVideo вернет ошибку E_PENDING или S_FALSE, что означает, что плеер продолжает выполнять команду старта подготовленного видео. Если перед вызовом метода PrepareVideo вызвать метод get_PrepareState, то подготовка видео начнется успешно. Если какой-либо из методов интерфейса возвращает ошибку E_PENDING, то это означает, что данный метод не может быть выполнен до окончания перехода. Необходимо вызывать метод get_PrepareState до тех пор, пока он не перестанет возвращать состояние SLTMVideoPlayerInTransition.

Если в процессе подготовки видео произошла ошибка, то функция get_PrepareState вернет состояние SLTMVideoPlayerWasError. В этом случае нужно вызвать функцию ResetPrepare, а перед этим с помощью функции get_ErrorDescription можно получить текстовое описание ошибки.

Если в процессе воспроизведения видео произошла ошибка, то функция get_PlaybackState вернет состояние SLTMVideoPlayerWasError. В этом случае с помощью функции get_PlaybackErrorDescription можно получить текстовое описание ошибки.

## ISLTMLive4VideoPlayer2

Объекты: CLSID_SLTMVideoPlayer, CLSID_SLTMVideoPlayer4TE_OEM

Данный интерфейс позволяет настраивать и выбирать видеовходы плат для отображения проходящего видео и звука (см. Метод ShowLive интерфейса ISLTMVideoPlayer4). 
См. Примечание 1.

HRESULT ResetAllSettings() – сбрасывает текущие настройки платы в начальное состояние. Рекомендуется всегда вызывать при выборе другой платы (при первой настройке платы).

HRESULT SaveLiveSet([in] IUnknown *pPropBag) – сохраняет текущие настройки видеовходов в указанный контейнер.

HRESULT LoadLiveSet([in] IUnknown *pPropBag) – загружает настройки видеовходов из указанного контейнера.

HRESULT SaveLiveSetToString([out] BSTR *pszString) – возвращает текстовую строку с текущими настройками видеовходов.

HRESULT LoadLiveSetFromString([in] BSTR szString) – загружает настройки видеовходов из текстового описания.

HRESULT ConfigureLive([in] SLTMVPVideoLineType nLiveIndex, [in] long nHWND) – вызывает диалог настройки указанного видеовхода nLiveIndex. Параметр nHWND указывает HWND родительского окна для диалога. См. Примечание 2.

HRESULT get_Name([in] SLTMVPVideoLineType nLiveIndex, [out, retval] BSTR *pName) – возвращает название выбранного видеовхода . См. Примечание 2.

HRESULT get_EnableLive([in] SLTMVPVideoLineType nLiveIndex, [out, retval] long *pEnabled) – возвращает 1, если указанный видеовход разрешен для выбора. См. Примечание 2.

HRESULT put_EnableLive([in] SLTMVPVideoLineType nLiveIndex, [in] long bEnabled) – разрешает/запрещает использование указанного видеовхода. См. Примечание 2.

HRESULT ApplyEnables() – захватывает/освобождает ресурсы в плате FD300 в зависимости от количества разрешенных к использования видеовходов. Внимание! Этот метод нужно обязательно вызывать после вызова put_EnableLive.

HRESULT PrepareLive([in] SLTMVPVideoLineType nLiveIndex) – загружает настройки указанного выдеовхода в неактивный видеодекодер платы FD300. После вызова этого метода можно вызывать метод ShowLive интерфейса ISLTMVideoPlayer. См. Примечание 2,3.

Примечания:

- Каждая плата FD300 или FD322 имеет два видеодекодера. В то время, пока один видеодекодер используется для показа проходящего видеосигнала с одного из настроенных видеовходов, во второй видеодекодер можно загрузить настройки и дождаться, пока он войдет в синхронизацию. После этого можно переключиться, например, через мягкую склейку на второй видеодекодер. После этого первый видеодекодер будет свободен для загрузки в него новых настроек. Таким образом, пара декодеров позволяет переключаться между любым количеством разных видеовходов. Однако если один из видеодекодеров уже используется для синхронизации видеовыхода к внешнему опорному видеосигналу (сигналу генлока), то данный способ не может использоваться. В этом случае настройки в видеодекодер должны загружаться только в то время, когда он не используется для отображения проходящего видеосигнала. Поэтому в режиме с включенной синхронизацией объект SLTMVideoPlayer будет автоматически включать в отображение картинку с индексом 2 (или черное поле, если картинка не загружена) при выполнении команды PrepareLive.

Если плата FD322 работает в двухканальной моде, то с каждым каналом работает только один видеодекодер, поэтому в такой моде также невозможны переходы между разными видеовходами.

SDI входы могут переключаться через мягкую склейку без каких-либо проблем.

- Тип SLTMVPVideoLineType определяет тип логического видеовхода:

SLTMVPVideo_Live1	первый видеовход

SLTMVPVideo_Live2	второй видеовход

SLTMVPVideo_Live3	третий видеовход

SLTMVPVideo_Live4	четвертый видеовход

SLTMVPVideo_Live5	пятый видеовход

SLTMVPVideo_Live6	шестой видеовход

SLTMVPVideo_Live4Genlock	видеовход для синхронизации

Последний тип используется только для включения режима синхронизации и не может использоваться в качестве параметра функции PrepareLive. Для включения синхронизации платы FD300 к внешнему источнику надо разрешить линию SLTMVPVideo_Live4Genlock. Соответственно, для включения автономного режима (без синхронизации выхода платы FD300 к внешнему источнику синхронизации) нужно запретить линию SLTMVPVideo_Live4Genlock. В платах FD322, FD422, FD842 линия SLTMVPVideo_Live4Genlock не используется, поскольку синхронизация включается только в программе FDConfig2.

- Для платы FD300 по умолчанию все видеовходы запрещены, поэтому рекомендуется в начале работы назначить реальные (физические) входные видеолинии (CVBS10, YC3, YUV1 или другие) на логические видеовходы и разрешить их к использованию. Для плат FD322, FD422 и FD842 по умолчанию разрешены все аппаратные линии, поэтому ничего дополнительно выбирать не требуется. Если запрещены все видеовходы, то метод ShowLive интерфейса ISLTMVideoPlayer4 включает в отображение самый нижний аппаратный вход (текущий видеовход платы FD300, первый вход плат FD322, FD422 и FD842 или черное поле для программного микшера).

## ISLTMAudio4VideoPlayer

Объект: CLSID_SLTMVideoPlayer

Данный интерфейс позволяет управлять параметрами звуковых устройств (громкость и включение/выключение) на платах FD300, используемых при воспроизведении звука совместно с видеоплеером (интерфейс ISLTMVideoPlayer4). Методы данного интерфейса позволяют управлять не физическими звуковыми входами/выходами, а логическими звуковыми линиями. Поэтому перед началом работы необходимо поставить им в соответствие физические линии (звуковые входы/выходы платы). См. Примечания 1, 2.

HRESULT get_DeviceCount([out, retval] long *pVal) – возвращает количество звуковых устройств, работающих на платах FD300, установленных в системе (по три выходных стерео-устройства на каждую плату).

HRESULT get_DeviceName([in] long DeviceIndex, [out, retval] BSTR *pName) – возвращает строку с текстовым названием звукового устройства номер DeviceIndex, работающего на одной из плат FD300.

HRESULT SelectDevice([in] long DeviceIndex) – выбирает звуковое устройство номер DeviceIndex платы FD300 для воспроизведения звука. Внимание: необходимо вызывать эту функцию до захвата видеоресурсов платы FD300 с помощью функции AcquireBoard интерфейса ISLTMVideoPlayer!

HRESULT get_LineCount([out, retval] long *pVal) – возвращает количество входных звуковых линий для текущего звукового устройства. См. Примечание 1.

HRESULT get_LineName([in] long LineIndex, [out, retval] BSTR *pName) – возвращает текстовое название входной звуковой линии номер LineIndex для текущего звукового устройства.

HRESULT AssignLine([in] SLTMVPAudioVolumeType LineType, [in] long LineIndex) – назначает физическую звуковую линию номер LineIndex на логическую линию LineType. 
См. Примечание 1.

HRESULT ReadPicks() – считывает текущие пиковые значения громкости звукового сигнала для всех линий. Только после вызова этой функции можно получить реальные значения громкости звукового сигнала в линии с помощью вызовов следующей функции GetLinePicks.

HRESULT GetLinePicks([in] SLTMVPAudioVolumeType LineType, [out] double *pLeft, [out] double *pRight) – возвращает текущее пиковое значение громкости в левом и правом каналах (в децибелах) указанной логической звуковой линии. См. Примечания 2, 3.

HRESULT ReadVolumes() – считывает текущие значения громкостей всех звуковых линий платы FD300. Только после вызова этой функции можно получить реальные значения громкости линий с помощью вызовов следующих функций get_Volume, get_Mute.

HRESULT get_Volume([in] SLTMVPAudioVolumeType LineType, [out, retval] double *pVal) – возвращает текущее значение уровня громкости для логической линии LineType в децибелах (-96.0 … 12.0).

HRESULT put_Volume([in] SLTMVPAudioVolumeType LineType, [in] double newVal) – устанавливает значение уровня громкости для логической линии LineType в децибелах (-96.0 … 12.0).

HRESULT get_Enable([in] SLTMVPAudioVolumeType LineType, [out, retval] long *pVal) – возвращает в pVal значение 1, если по указанной звуковой линии LineType воспроизводится звук (линия активна), и 0, если звук не воспроизводится (линия неактивна). Используется в основном для линии, воспроизводящей компьютерный звук (из файла). См. Примечание 4.

HRESULT put_Enable([in] SLTMVPAudioVolumeType LineType, [in] long newVal) – значение 1 параметра pVal устанавливает звуковую линию LineType в активное состояние (воспроизведение звука разрешено), значение 0 – в неактивное (воспроизведение звука запрещено). Используется в основном для микрофонного/линейного входов. 
См. Примечание 4.

HRESULT get_Mute([in] SLTMVPAudioVolumeType LineType, [out, retval] long *pVal) – возвращает в pVal значение 1, если по указанной звуковой линии LineType звук запрещен (линия заглушена), и 0, если звук разрешен (линия разрешена). См. Примечание 4.

HRESULT put_Mute([in] SLTMVPAudioVolumeType LineType, [in] long newVal) – значение 1 параметра pVal запрещает звуковую линию LineType (звук на линии выключен), значение 0 – разрешает (звука на линии разрешен). См. Примечание 4.

Примечания:

- Плата FD300 имеет шесть физических звуковых моно входов и шесть моно выходов, объединенных в три стереопары. Данный интерфейс позволяет управлять громкостью не на физических, а на логических звуковых линиях (см. Примечание 2). Поэтому перед началом работы необходимо назначить физические входы на логические линии с помощью метода AssignLine данного интерфейса.

Текущий стерео выход на плате FD300 выбирается с помощью функции SelectDevice. После этого необходимо назначить конкретный звуковой вход на логическую звуковую линию с помощью метода AssignLine. При этом используются следующие индексы физических звуковых линий LineIndex:

| Индекс физической звуковой линии | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Стерео линия 0 |
| 1 | Стерео линия 1 |
| 2 | Стерео линия 2 |
| 3 | Моно линия 0 (левый канал стерео линии 0) |
| 4 | Моно линия 1 (правый канал стерео линии 0) |
| 5 | Моно линия 2 (левый канал стерео линии 1) |
| 6 | Моно линия 3 (правый канал стерео линии 1) |
| 7 | Моно линия 4 (левый канал стерео линии 2) |
| 8 | Моно линия 5 (правый канал стерео линии 2) |

- Тип SLTMVPAudioVolumeType определяет тип логической звуковой линии:

SLTMVPAudio_OutputVolume	компьютерный звук (например, из файла)

SLTMVPAudio_LiveVideo1 	звук, идущий вместе с проходящим видео №1

SLTMVPAudio_LiveVideo2	звук, идущий вместе с проходящим видео №2

SLTMVPAudio_LiveVideo3	звук, идущий вместе с проходящим видео №3

SLTMVPAudio_LiveVideo4	звук, идущий вместе с проходящим видео №4

SLTMVPAudio_LiveVideo5	звук, идущий вместе с проходящим видео №5

SLTMVPAudio_LiveVideo6	звук, идущий вместе с проходящим видео №6

SLTMVPAudio_LiveAux	дополнительный звуковой канал

SLTMVPAudio_None	не используется

Назначить что-либо из физических входных линий на логическую линию SLTMVPAudio_OutputVolume невозможно (поскольку не имеет смысла). Эта линия нужна для регулировки громкости и запрета/разрешения воспроизведения звука из AVI-файлов и RPM-фрагментов.

- Для оптимизации получение текущих уровней громкости на звуковых линиях производится следующим образом: сначала вызывается функция ReadPicks (для обновления текущих значений пиковых громкостей звукового сигнала в линиях) либо ReadVolumes (для обновления текущих значений уровней громкости на звуковых линиях), а затем можно вызывать методы GetLinePicks или get_Volume/get_Mute для получения уровней громкости в конкретной линии.

- Значение свойства Mute (запрещение звука на линии) имеет более высокий приоритет, чем значение свойства Enable (разрешение звука на линии, или активность линии). Например, если для какой-либо линии свойство Enable установлено в 1, и Mute тоже в 1, то звук на линии будет запрещен. Кроме того, свойство Mute соответствует реальному флагу Mute на входах/выходах звукового устройства на плате FD300.

## ISLTMLiveAudio4VideoPlayer2

Объект: CLSID_SLTMVideoPlayer4TE_OEM

Данный интерфейс позволяет управлять параметрами звуковых устройств (громкость и включение/выключение) на платах FD322, FD422 и FD842, используемых при воспроизведении звука совместно с видеоплеером (интерфейс ISLTMVideoPlayer4). Для корректной работы необходимо назначить (выбрать) конкретный звуковой вход для каждого видеовхода (видеолинии). 
См. Примечания 1, 2.

HRESULT get_LineCount([in] SLTMVPVideoLineType nVideoLine, [out, retval] long *pnAudioLineNumber) – возвращает количество доступных входных звуковых линий для видеовхода nVideoLine.

HRESULT get_LineName([in] SLTMVPVideoLineType nVideoLine, [in] long nAudioLineIndex, [out, retval] BSTR *pName) – возвращает текстовое название входной звуковой линии номер nAudioLineIndex для видеовхода nVideoLine.

HRESULT put_AssignedLine([in] SLTMVPVideoLineType nVideoLine, [in] long nAudioLineIndex) – назначает звуковую линию номер nAudioLineIndex на видеовход nVideoLine.

HRESULT get_AssignedLine([in] SLTMVPVideoLineType nVideoLine, [out, retval] long *pnAudioLineIndex) – возвращает индекс звуковой линии, выбранной у видеовхода nVideoLine.

HRESULT GetLinePicks([in] SLTMVPVideoLineType nVideoLine, [out] double *pLeft, [out] double *pRight) – возвращает текущее пиковое значение громкости в левом и правом каналах (в децибелах) для видеовхода nVideoLine.

HRESULT get_Volume([in] SLTMVPVideoLineType nVideoLine, [out, retval] double *pVal) – возвращает текущее значение уровня громкости для видеовхода nVideoLine в децибелах 
(-96.0 … 12.0).

HRESULT put_Volume([in] SLTMVPVideoLineType nVideoLine, [in] double newVal) – устанавливает значение уровня громкости для видеовхода nVideoLine в децибелах (-96.0 … 12.0).

HRESULT get_Enable([in] SLTMVPVideoLineType nVideoLine, [out, retval] long *pVal) – возвращает в pVal значение 1, если на видеовходе nVideoLine воспроизводится звук (линия активна), и 0, если звук не воспроизводится (линия неактивна). Используется в основном для линии, воспроизводящей компьютерный звук (из файла).

HRESULT put_Enable([in] SLTMVPVideoLineType nVideoLine, [in] long newVal) – значение 1 параметра pVal устанавливает видеовход nVideoLine в активное состояние (воспроизведение звука разрешено), значение 0 – в неактивное (воспроизведение звука запрещено). Используется в основном для микрофонного/линейного входа.

HRESULT get_Mute([in] SLTMVPVideoLineType nVideoLine, [out, retval] long *pVal) – возвращает в pVal значение 1, если на видеовходе nVideoLine звук запрещен (линия заглушена), и 0, если звук разрешен (линия разрешена).

HRESULT put_Mute([in] SLTMVPVideoLineType nVideoLine, [in] long newVal) – значение 1 параметра pVal заглушает звук на видеовходе nVideoLine (звук на линии выключен), значение 0 – разрешает (звука на линии разрешен).

Примечания:

- Плата FD322 имеет четыре физических звуковых моно входа, объединенных в две стереопары. Каждый SDI-вход имеет несколько каналов вложенного звука (до 8 стереопар). Соответственно, разные видеовходы могут иметь разное количество и разные имена звуковых линий. Сначала необходимо настроить видео линию (см. метод ConfigureLive интерфейса ISLTMLive4VideoPlayer2), а затем опрашивать количество и имена звуковых линий для текущих настроек.

- Тип SLTMVPVideoLineType определяет тип видеолинии:

SLTMVPVideo_Live1	первый видеовход

SLTMVPVideo_Live2	второй видеовход

SLTMVPVideo_Live3	третий видеовход

SLTMVPVideo_Live4	четвертый видеовход

SLTMVPVideo_Live5	пятый видеовход

SLTMVPVideo_Live6	шестой видеовход

SLTMVPVideo_Live4Genlock	видеовход для синхронизации (не используется)

SLTMVPVideo_Live4Aux	микрофонный вход

Линия SLTMVPVideo_NoLive соответствует каналу воспроизведения файлов и титров, но ее можно использовать только начиная с версии инсталлятора 5.7.0 и выше. До этого для управления громкостью канала воспроизведения необходимо использовать аналогичные методы интерфейса ISLTMAudio4VideoPlayer.

## ISLTMReadFifo

Объекты: CLSID_SLTMVideoPlayer, CLSID_SLTMVideoPlayer4TE_OEM

Данный интерфейс позволяет задать размер буфера для чтения данных из файла.

HRESULT put_ReadFifoMB([in] long nFifoSize_MB) – задает размер буфера в мегабайтах. Метод должен вызываться обязательно до инициализации платы.

HRESULT get_ReadFifoMB([out, retval] long *pnFifoSize_MB) – возвращает размер буфера в мегабайтах.

## ISLTMSetLogger

Объекты: CLSID_SLTMVideoPlayer, CLSID_SLTMVideoPlayer4TE_OEM

Данный интерфейс позволяет задать объект для записи сообщений об ошибках и предупреждениях о возможных проблемах, возникших в процессе воспроизведения заданий.

HRESULT SetLogger([in] IUnknown *pLogger) – передает ссылку на объекту с интерфейсом ISLLSLogging (интерфейс определен в библиотеке SLLogDll).

HRESULT SetLogLevel([in] long nLogLevel) – устанавливает ограничение на запись сообщений. 
См. Примечание 1.

HRESULT GetLogLevel([out] long* pLogLevel) – возвращает текущий уровень ограничения на запись сообщений. См. Примечание 1.

Примечания:

- Существует 4 уровня записи сообщений об ошибках и предупреждениях о возможных проблемах: ReportLevel=0, ErrLevel=1, WarnLevel=2, LogLevel=3. Все сообщения с уровнем выше установленного будут игнорироваться (не будут переданы объекту SLLSLogging).

## ISLTMWatchDog

Объекты: CLSID_SLTMVideoPlayer, CLSID_SLTMVideoPlayer4TE_OEM

Данный интерфейс управляет аппаратным WatchDog-ом, подключенным к плате, на которой работает плеер.

HRESULT SetWatchDogTimeout([in] long Timeout) – сообщает WatchDog-у, что управляющая программа гарантированно будет работать в течение указанного количества миллисекунд. Если программа не выполнит следующий вызов этого метода в течение указанного времени, то WatchDog перейдет в состояние «Авария». Обычно программа вызывает этот метод регулярно несколько раз в секунду. Не рекомендуется задавать время таймаута позже, чем будет закончено уже запущенное задание.

HRESULT GetWatchDogStatus([out] SLTMWatchDogState* pStatus) – возвращает текущее состояние WatchDog-а:

-1 = SLTMWatchDog_None	WatchDog не используется.

0 = SLTMWatchDog_Expired	Состояние «Авария»

1 = SLTMWatchDog_Active	Нормальное воспроизведение.

## ISLTMEnumVideoPlayer4TE

Объект: CLSID_SLTMEnumVideoPlayer4TE

Данный интерфейс предназначен для перечисления титровальных ядер, на которых можно открыть плеер.

HRESULT get_Count([out, retval] long *pVal) – возвращает количество доступных титровальных ядер на платах FD322, FD422, FD842, на виртуальных платах и на эмуляторах плат. Начиная с версии инсталлятора 5.7.0 перечисляются все типы титровальных ядер, доступные в системе (включая плату FD300).

HRESULT get_Name([in] long nVPIndex, [out, retval] BSTR *pUserName) – возвращает пользовательское имя титровального ядра с указанным индексом.

HRESULT get_RegName([in] long nVPIndex, [out, retval] BSTR *pRegName) – возвращает уникальное название титровального ядра с указанным индексом.

HRESULT get_Type([in] long nVPIndex, [out, retval] CLSID *pCLSID) – возвращает CLSID титровального ядра с указанным индексом.

HRESULT get_Index([in] long nVPIndex, [out, retval] long *pIndexTE) – возвращает «индекс платы» титровального ядра с указанным индексом.

Примечания:

Объект SLTMEnumVideoPlayer4TE при создании определяет все доступные титровальные ядра. После создания он не пытается обнаружить новые устройства, поэтому информация о доступных ярах в объекте никогда не изменится. Чтобы повторить поиск доступных титровальных ядер необходимо создать объект заново.

Для того чтобы показать пользователю список доступных ядер необходимо узнать их количество с помощью свойства Count (метод get_Count) и последовательно получить имена (начиная с нуля) с помощью свойства Name (метод get_Name(i)). Имя переводится в соответствии с LCID вызывающего потока (см. описание SetThreadLocale в MSDN). Помните, что имена в списке при отображении сортировать не следует! После того, как пользователь выбрал нужное ему титровальное ядро, необходимо для выбранного индекса узнать первый и второй параметры, которые должны подставляться в метод Init4TitleCore интерфейса ISLTMVideoPlayer4TE для создания плеера. Это можно сделать с помощью свойств Type (метод get_Type) и Index (метод get_Index).

Для того чтобы сохранить в настройках программы выбранное пользователем титровальное ядро рекомендуется использовать уникальное имя выбранного титровального ядра, получаемого с помощью свойства RegName (метод get_RegName), поскольку в следующий раз индекс титровального ядра может измениться. То есть при старте приложения необходимо создать экземпляр класса SLTMEnumVideoPlayer4TE, перебрать все индексы от 0 до Count()-1 и найти ядро с ранее сохраненным именем. Затем использовать Type и Index для этого индекса в качестве параметров clsidTitleCore и nTitleIndex в методе Init4TitleCore.

## ISLTMForegroundPlayer2

Объекты: CLSID_SLTMForegroundPlayer, CLSID_SLTMForegroundPlayer4TE

Данный интерфейс предназначен для накладывания титров и логотипов на текущее видео через «старые титры». По логике работы данный интерфейс аналогичен интерфейсу ISLTMVideoPlayer4. Настоятельно рекомендуется использовать SLTMTitleRunTimeSDK для наложения титров.

HRESULT GetBoardInfo([out] long *width, [out] long *height, [out] double *frame_rate) – возвращает текущие параметры выбранной платы: width – ширина экрана (в пикселах), height – высота экрана (в пикселах), frame_rate – частота кадров (кадров в секунду).

HRESULT Clear([in] double start_time, [in] double crossfade_duration) – скроет все показываемые титры в глобальное время start_time с переходом через канал прозрачности (crossfade) указанной длительности crossfade_duration (в секундах). См. Примечание 1, 4.

HRESULT PrepareVideo([in] BSTR file_name, [out] double *duration) – загружает и подготавливает к воспроизведению AVI-файл или картинку по пути file_name. В параметре duration будет возвращена длительность видео в секундах.

HRESULT ResetPrepare() – освобождает ресурсы, захваченные при подготовке к воспроизведению (закрывает AVI-файл).

HRESULT PlayVideo([in] double start_time, [in] double crossfade_duration) – запустит воспроизведение загруженного ранее AVI-файла или картинки в глобальное время start_time с переходом через канал прозрачности (crossfade) указанной длительности crossfade_duration (в секундах). См. Примечание 1.

HRESULT get_RestDuration([out] double *pEndingTime, [out, retval] double *pRestDuration) – возвращает планируемое время окончания воспроизведения pEndingTime и время, оставшееся до конца воспроизведения видео pRestDuration (в секундах). 
См. Примечание 1.

HRESULT get_PrepareState([out, retval] long *pVal) – возвращает текущее состояние подготовки задания (после команды PrepareVideo). См. Примечание 2.

HRESULT get_ErrorDescription([out, retval] BSTR *pVal) – возвращает строку с текстовым описанием последней возможной ошибки подготовки задания.

HRESULT PlaybackState([out, retval] SLTMPlaybackState *pVal) – возвращает текущее состояние воспроизведения (после команды PlayVideo). См. Примечание 2.

HRESULT get_PlaybackErrorDescription ([out, retval] BSTR *pVal) – возвращает строку с текстовым описанием последней возможной ошибки воспроизведения.

Примечания:

- Глобальное время – это время с начала запуска платы (в секундах) по часам платы. Обратите внимание, что часы платы и часы компьютера не совпадают и идут с разной скоростью, как правило, с точностью 1/10000, то есть разница между часами сейчас и через час может отличаться на 3600/10000=0,36 секунды. Параметр Crossfade задает время появления/исчезновения ролика/картинки через канал прозрачности.

- Для воспроизведения титров используется та же логика, как и при работе с интерфейсом ISLTMVideoPlayer4 (см. примечание 3 к описанию интерфейса ISLTMVideoPlayer4).

- Объект не позволяет накладывать несколько титров одновременно (в том числе совмещать логотип и любые другие титры). При старте следующего задания, текущее задание будет скрыто с экрана.

- По окончанию воспроизведения последний кадр задания не удаляется с экрана. Необходимо использовать метод Clear, если последний кадр ролика содержит непрозрачные пиксели.

## ISLTMForegroundPlayer4FD300

Объект: CLSID_SLTMForegroundPlayer

Данный интерфейс предназначен для инициализации плеера на плате FD300.

HRESULT get_BoardsCount([out, retval] long *pVal) – возвращает количество плат FD300, установленных в системе.

HRESULT get_BoardName([in] long BoardIndex, [out, retval] BSTR *pName) – возвращает текстовое название платы FD300 под номером BoardIndex.

HRESULT put_UsedMemorySizeMB([in] long use_MB) – устанавливает объем памяти, используемой для буферизации видеоданных при воспроизведении (рекомендуемое значение: 60). Внимание! Эта функция должна быть вызвана до вызова функции AcquireBoard.

HRESULT AcquireBoard([in] long BoardIndex) – пытается захватить ресурсы воспроизведения видео на плате FD300 с индексом BoardIndex (нумерация от нуля).

HRESULT FreeBoard() – освобождает захваченные ресурсы на плате FD300.

## ISLTMForegroundPlayer4TE

Объект: CLSID_SLTMForegroundPlayer4TE

Данный интерфейс предназначен для инициализации плеера на плате платах FD322, FD422, FD842 и на виртуальных платах. Он полностью аналогичен интерфейсу ISLTMVideoPlayer4TE.

## ISLTMAudio4ForegroundPlayer

Объекты: CLSID_SLTMForegroundPlayer, CLSID_SLTMForegroundPlayer4TE

Данный интерфейс предназначен для управления громкостью воспроизведения звука.

HRESULT get_Volume([out, retval] double *pVal) – возвращает текущее значение уровня громкости в децибелах (-96.0 … 12.0).

HRESULT put_Volume([in] double newVal) – устанавливает значение уровня громкости в децибелах.

HRESULT get_Mute([out, retval] long *pVal) – возвращает в pVal значение 1, если воспроизведение звука запрещено (звук выключен), и 0, если разрешено (звук включен).

HRESULT put_Mute([in] long newVal) – значение 1 параметра pVal запрещает воспроизведение звука (звук выключен), значение 0 – разрешает (звук включен).

## ISLTMAudioPlayer

Объекты: CLSID_SLTMAudioPlayer, CLSID_SLTMAudioPlayer4TE

Данный интерфейс предназначен для воспроизведения дополнительных звуковых файлов одновременно с видео файлом.

HRESULT AttachToVideoPlayer([in] IUnknown *pVideoPlayer) – по этой команде звуковой плеер подключается к той же плате, к которой подключен указанный видеоплейер.

HRESULT PrepareAudio([in] BSTR file_name, [out] double *duration) – загружает и подготавливает к воспроизведению звуковой файл по пути file_name. В параметре duration будет возвращена длительность звука в секундах.

HRESULT PrepareAudioPart([in] BSTR file_name, [in] double fMarkIn, [in] double fMarkOut, [out] double *duration) – загружает и подготавливает к воспроизведению фрагмент звукового файла по пути file_name. Параметр fMarkIn задает начало фрагмента. Параметр fMarkOut задает конец фрагмента. Если параметры fMarkIn и fMarkOut равны нулю, то будет воспроизводиться весь файл целиком. В параметре duration будет возвращена длительность звука в секундах.

HRESULT PrepareAudioPair([in] BSTR file_nameLeft, [in] BSTR file_nameRight, [out] double *duration) – загружает и подготавливает к воспроизведению пару звуковых файл file_nameLeft и file_nameRight. Файл file_nameLeft будет загружен в левый канал, а file_nameRight – правый канал. Оба файлы обязаны иметь только один канал с одинаковым форматом и иметь одинаковую длительность. В параметре duration будет возвращена длительность звука в секундах.

HRESULT PrepareAudioPairPart([in] BSTR file_nameLeft, [in] BSTR file_nameRight, [in] double fMarkIn, [in] double fMarkOut, [out] double *duration) – загружает и подготавливает к воспроизведению фрагмент из пары звуковых файл file_nameLeft и file_nameRight. Параметр fMarkIn задает начало фрагмента. Параметр fMarkOut задает конец фрагмента. Если параметры fMarkIn и fMarkOut равны нулю, то будут воспроизводиться целиком оба файла. В параметре duration будет возвращена длительность звука в секундах.

HRESULT ResetPrepare() – освобождает ресурсы, захваченные при подготовке к воспроизведению (закрывает звуковой файл).

HRESULT PlayAudio([in] double start_time, [in] double crossfade_duration) – запустит воспроизведение загруженного ранее звукового файла в глобальное время start_time с плавным изменением громкости (crossfade) указанной длительности crossfade_duration (в секундах). 
См. Примечание 1.

HRESULT StopAudio([in] double start_time, [in] double crossfade_duration) – остановит воспроизведение звукового файла в глобальное время start_time с плавным изменением громкости (crossfade) указанной длительности crossfade_duration (в секундах). 
См. Примечание 1.

HRESULT PauseAudio() – приостанавливает (пауза) воспроизведение звукового файла.

HRESULT UnpauseAudio() – продолжает воспроизведение звукового файла после паузы.

HRESULT get_RestDuration([out] double *pEndingTime, [out, retval] double *pRestDuration) – возвращает планируемое время окончания воспроизведения pEndingTime и время, оставшееся до конца воспроизведения звукового файла pRestDuration (в секундах). 
См. Примечание 1.

HRESULT get_PrepareState([out, retval] SLTMVideoPlayerPrepareState *pVal) – возвращает текущее состояние подготовки задания (после команды PrepareAudio). См. Примечание 2.

HRESULT get_ErrorDescription([out, retval] BSTR *pVal) – возвращает строку с текстовым описанием последней возможной ошибки подготовки задания.

HRESULT PlaybackState([out, retval] SLTMPlaybackState *pVal) – возвращает текущее состояние воспроизведения (после команды PlayAudio). См. Примечание 2.

HRESULT get_PlaybackErrorDescription ([out, retval] BSTR *pVal) – возвращает строку с текстовым описанием последней возможной ошибки воспроизведения.

HRESULT get_Volume([out, retval] double *pVal) – возвращает текущий уровень громкости воспроизведения звукового файла в децибелах.

HRESULT put_Volume([in] double newVal) – устанавливает уровень громкости воспроизведения звукового файла в децибелах. Допустимые значения громкости: от –96 до +12, причем при уровне громкости –96 звука не будет слышно совсем, при нулевом уровне громкости звук будет воспроизводиться с номинальной громкостью, а при уровне громкости +12 звук будет усиливаться в 4 раза.

HRESULT get_Enable([out, retval] long *pVal) – возвращает состояние «разрешения» воспроизведения звукового файла. См. приложение 3.

HRESULT put_Enable([in] long newVal) – устанавливает состояние «разрешения» воспроизведения звукового файла. См. приложение 3.

HRESULT get_Mute([out, retval] long *pVal) – возвращает состояние «запрета» воспроизведения звукового файла. См. приложение 3.

HRESULT put_Mute([in] long newVal) – устанавливает состояние «запрета» воспроизведения звукового файла. См. приложение 3.

Примечания:

- Глобальное время – это время с начала запуска платы (в секундах). Crossfade – переход с одного звукового файла на другой через плавное изменение громкости.

- Для воспроизведения звуковых файлов используется та же логика, как и при работе с интерфейсом ISLTMVideoPlayer4 (см. Примечание 3 к описанию интерфейса).

- «Запрет» воспроизведения звука важнее «разрешения» воспроизведения. Если состояние «запрета» воспроизведения отлично от нуля (равно 1), то громкость воспроизводимого файла будет равна нулю, т.е. звук будет не слышен. Соответственно, чтобы воспроизводимый звук был слышен необходимо установить состояние «запрета» воспроизведения звука в ноль, состояние «разрешения» воспроизведения звука в единицу, а собственно громкость установить в пределах от –18 до +12 децибел.

## ISLTMAudioPlayerConfigure

Объект: CLSID_SLTMAudioPlayer

Данный интерфейс предназначен для инициализации дополнительного звукового плеера, работающего вместе с видеоплеером на плате FD300.

HRESULT get_DeviceCount([out, retval] long *pVal) – возвращает количество звуковых устройств (звуковых выходов) на всех платах FD300.

HRESULT get_DeviceName([in] long DeviceIndex, [out, retval] BSTR *pName) – возвращает текстовое название звукового устройства на плате FD300 под номером DeviceIndex (начиная с нуля).

HRESULT get_FD300BoardIndex([in] long DeviceIndex, [out, retval] long *pFD300Index) – возвращает номер платы FD300 (начиная с нуля) для звукового устройства под номером DeviceIndex.

HRESULT SelectDevice([in] long DeviceIndex) – пытается захватить ресурсы воспроизведения звука на звуковом устройстве с индексом DeviceIndex.

Примечания:

- На плате FD300 обычно конфигурируется три стерео выхода, для каждого из которых в системе создается отдельное звуковое устройство. Чтобы выбрать нужный выход на нужно плате необходимо перечислить все индексы устройств от 0 до DeviceCount()-1 включительно и выбрать из них те, для которых FD300BoardIndex совпадает с индексом платы FD300, на которой открыт видеоплеер. Обычно это три устройства. Далее пользователь должен выбрать одно из устройств по имени. Это имя необходимо сохранить в настройках программы и в дальнейшем при старте программы находить индекс с сохраненным именем. Этот индекс необходимо передать в качестве параметра в метод SelectDevice.

## ISLTMVideoPlayerPrepareXML

Объект: SLTMVideoPlayer4TE_OEM и SLTMVideoPlayer4TE

Данный интерфейс предназначен для воспроизведения комплексного задания, описываемого XML-файлом (XML-строкой). Методы интерфейса используются вместо методов PrepareVideo и AddVideo интерфейса ISLTMVideoPlayer4. Формат XML-файла указан в Примечании 1.

HRESULT PrepareVideoFromFile([in] BSTR bstrXMLFileName, [in] double fMarkIn, [in] double fMarkOut, [out] double *duration) – загружает и подготавливает к воспроизведению задание из XML-файла с именем bstrXMLFileName. Параметры fMarkIn и fMarkOut задают фрагмент задания, который нужно воспроизводить (время в секундах). Если указать нулевое значение для обоих параметров fMarkIn и fMarkOut, то будет проигрываться все задание. В параметре duration будет возвращена длительность задания в секундах.

HRESULT PrepareVideoFromString([in] BSTR bstrXMLDescription, [in] double fMarkIn, [in] double fMarkOut, [out] double *duration) – загружает и подготавливает к воспроизведению задание из строки bstrXMLDescription. Остальные параметры аналогичны методу PrepareVideoFromFile.

HRESULT AddVideoFromFile([in] BSTR bstrXMLFileName, [in] double fMarkIn, [in] double fMarkOut, [out] double *duration) – добавляет к уже подготовленному заданию в хвост задание из указанного XML-файла. Все параметры аналогичны методу PrepareVideoFromFile.

HRESULT AddVideoFromString([in] BSTR bstrXMLDescription, [in] double fMarkIn, [in] double fMarkOut, [out] double *duration) – добавляет к уже подготовленному заданию в хвост задание из строки bstrXMLDescription. Все параметры аналогичны методу AddVideoFromFile.

Примечания:

- Задание описывается в XML формате следующего вида:

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>

<AssetInfo>

<MarkIn>60.0</MarkIn>

<MarkOut>360.0</MarkOut>

<Video File="D:\Video\Test.mxf" AspectX="16" AspectY="9" Crop="50" FieldOrder="1" />

<Audio Lng="eng" Channel="1" VolumeDB="-13.4" ChMute="0" SoundMix="3" />

<Audio File="D:\Audio\Test1.wav" Lng="rus" />

<SubTitle File="D:\Video\Test1.srt" Lng="eng" Style="D:\EFC\StyleSD.efc" UseHD="0" />

<SubTitle File="D:\Video\Test1.srt" Lng="rus" Style="D:\EFC\StyleHD.efc" UseHD="1" />

<SubTitle File="D:\Video\Test2.srt" Lng="ukr" />

</AssetInfo>

Распознается только тэг «AssetInfo». Внутри него должен быть тэг «Video», могут быть тэги «MarkIn» и «MarkOut», а также может быть несколько тэгов «Audeo» и тэгов «Subtitle».

В теле тэга «MarkIn» или «MarkOut» указывается время в секундах (соответственно, начало и конец воспроизводимого фрагмента). Остальные тэги тела не имеют.

Тэг «Video» имеет обязательный атрибут "File", указывающий путь к видеофайлу. Путь может быть не абсолютным, если используются методы PrepareVideoFromFile или AddVideoFromFile, в этом случае путь может задаваться относительно папки, в которой располагается XML-файл с заданием. Также тэг «Video» может содержать все параметры, задаваемые в SLIni-файле для видео: "Brightness", "Contrast", "Saturation", "AspectX", "AspectY", "Crop", "BlackPos", "FieldOrder".

Тэг «Audeo» может иметь следующие атрибуты:

- "File" – имя звукового файла. Если этого атрибута нет, или он пустой, то звук берется из видеофайла. Путь такжэе может быть относительным.

- "Channel" – номер стереоканала из видеофайла, начиная с единицы. Например, если в MXF-файле нужно проиграть 3 и 4 монодорожки, то есть второй стереоканал, то нужно указать в XML-задании «Channel="2"».

- "Lng" – название языка в кодировке ISO639.

- А также все параметры, задаваемые в SLIni-файле для звука: "VolumeDB", "ChMute" и "SoundMix".

Тэг «Subtitle» имеет обязательный атрибут "File", указывающий путь к SRT-файлу и обязательный атрибут "Lng", задающий название языка субтитров (в кодировке ISO639). Также тэг «Subtitle» может иметь следующие атрибуты:

- "Style" – имя файла со стилем для генерации изображения субтитров. Если параметр пустой или не указан, то используется стиль по умолчанию (задан в реестре).

- "UseHD" – флаг, включающий генерацию DVB-субтитров расширенного формата, то есть не с стандартом разрешении 720х576, а в текущем разрешении выхода. Значение должно быть "0" или "1". Если параметр не указан, то флаг не установлен.

# Приложение

## Пример: воспроизведение последовательности AVI-файлов с использованием объекта SLTMVideoPlayer4TE_OEM

Объект SLTMVideoPlayer4TE_OEM позволяет воспроизводить последовательность разных видео и аудио данных, например, последовательность AVI- и MPEG-файлов (со звуком или без него). Для воспроизведения последовательности AVI-файлов с помощью объекта SLTMVideoPlayer4TE_OEM на первой из доступных плат FDExt (плата FD322, FD422, FD842 или виртуальная плата) необходимо произвести следующую последовательность действий:

- Создать объект SLTMVideoPlayer4TE_OEM и инициализировать его.

- Подготовить к воспроизведению AVI-файл (стартовать подготовку и дождаться окончания подготовки).

- Определить время старта воспроизведения (например, как время окончания предыдущего ролика минус время перехода).

- Начать воспроизведение подготовленного AVI-файла (стартовать запуск воспроизведения и дождаться окончания перехода).

- Узнать у видеоплейера время окончания воспроизведения ролика и вычислить время старта следующего ролика, а затем повторять шаги 2 и 4.

Настоятельно рекомендуется проверять результат каждой операции (типа HRESULT)  с помощью макроса FAILED, и прекращать работу, если вызов какого-либо метода вернул ошибку.

Ниже приводится процедура, производящая все перечисленные операции. В качестве параметров передаются: полный путь к массиву AVI-файлов на диске в параметре pstrFileName, количество файлов в массиве в параметре nFileNumber, последний параметр fTransition задает длительность мягкой склейки между файлами. Процедура играет файлы на первой доступной плате.

HRESULT PlayList(LPCTSTR pstrFileName[], int nFileNumber, double fTransition)

{

// Создать объект-нумератор SLTMEnumVideoPlayer4TE

CComPtr<ISLTMEnumVideoPlayer4TE> pIEnumPlayers

HRESULT hr = pIEnumPlayers.CoCreateInstance(CLSID_SLTMEnumVideoPlayer4TE);

if (FAILED(hr)) return hr;

// Получить количество плат

long cnt = 0;

hr = pIEnumPlayers->get_Count(&cnt);

if (FAILED(hr)) return hr;

// Если плат нет, вернуть ошибку

if (cnt < 1) return E_ACCESSDENIED;

// Получить параметры для первой доступной платы

GUID guid;  long index;

hr = m_pIEnumPlayers->get_type(0, &guid);

if (FAILED(hr)) return hr;

hr = m_pIEnumPlayers->get_index(0, &index);

if (FAILED(hr)) return hr;

// Создать объект-плеер SLTMVideoPlayer4TE_OEM

CComPtr<ISLTMVideoPlayer4TE> pInitPlayer;

hr = pInitPlayer.CoCreateInstance(CLSID_SLTMVideoPlayer4TE_OEM);

if (FAILED(hr)) return hr;

// Установить размер буфера для сжатых данных в 20 мегабайт

CComQIPtr<ISLTMReadFifo> pIReadFifo(pInitPlayer);

if (NULL==pIReadFifo) return E_FAIL;

hr = pIReadFifo->put_ReadFifoMB(20);

if (FAILED(hr)) return hr;

// Инициализировать плеер с буфером для несжатых данных в 100 мегабайт

hr = pInitPlayer->Init4TitleCore(guid, index, 100);

if (FAILED(hr)) return hr;

// Получить ссылку на интерфейс для воспроизведения

CComQIPtr<ISLTMVideoPlayer4> pIPlayer(pInitPlayer);

if (NULL==pIPlayer) return E_FAIL;

// Установить автоматическое масштабирование на весь экран

hr = pIPlayer->put_AutoScaleMovie(TRUE);

hr = pIPlayer->put_AutoScaleImage(TRUE);

//

// Устанавливаем время старта воспроизведения – «сразу»

double fStartTime = 0;

// цикл по AVI-файлам

for( int i=0; i<nFileNumber; i++ ) {

// Получить имя файла в формате BSTR

CComBSTR bFileName(pstrFileName[i]);

// Начать подготовку к воспроизведению

double duration;

hr = pPlayer->PrepareVideo(bFileName,&duration);

if (FAILED(hr)) return hr;

// Ждать, пока файл подготовится к воспроизведению

for( ; ; ) {

// проверяю статус подготовки к воспроизведению

SLTMVideoPlayerPrepareState state;

hr = pPlayer->get_PrepareState(&state);

if (FAILED(hr)) return hr;

if( state==SLTMVideoPlayerPreparedVideo )  break;

else if( state==SLTMVideoPlayerPreparingVideo )  continue;

else if( state==SLTMVideoPlayerWasError )  return E_INVALIDARG;

else  return E_UNEXPECTED;

// не готово - жду

Sleep(100);

}

// Файл готов к воспроизведению – стартую воспроизведение ко времени start

hr = pPlayer->PlayVideo(fStartTime, fTransition);

if (FAILED(hr)) return hr;

// Ждать, пока файл закончит переход и начнет нормальное воспроизведение

for( ; ; ) {

// проверяю статус перехода

SLTMVideoPlayerPrepareState state;

hr = pPlayer->get_PrepareState(&state);

if (FAILED(hr)) return hr;

if( state==SLTMVideoPlayerStandby )  break;

else if( state==SLTMVideoPlayerInTransition ) {}

else if( state==SLTMVideoPlayerWasError )  return E_INVALIDARG;

else  return E_UNEXPECTED;

// не готово - жду

Sleep(100);

}

// Файл нормально воспроизводится – узнаю время окончания воспроизведения

hr = pPlayer->get_RestDuration(&fStartTime,&duration);

if (FAILED(hr)) return hr;

// Вычисляю время следующего старта – отнимаю время перехода

fStartTime -= fTransition;

}

for( ; ; ) { // дожидаемся окончания воспроизведения последнего файла

double fEndTime,fRestTime;

hr = pPlayer->get_RestDuration(&fEndTime,&fRestTime);

if (FAILED(hr)) return hr;

if( fRestTime <= 0.01 )  break;

// текущее время в плате = fEndTime - fRestTime

Sleep(100);

}

// все выполнено

return S_OK;

}