Метки в «23-й строке»

Передаются в первой видимой строке видеоизображения. Автоматизация врезки рекламы с использованием этой технологии возможна только в том случае, если в сигнале присутствуют специальные метки. Как они выглядят можно увидеть на рисунке. В верхней части изображения видны чёрные и белые «тире» - это и есть метки (символы-признаки рекламы) в «23-й строке».

Существуют достаточно дорогие устройства, которые врезают (на головном канале) и анализируют (на региональных станциях) эти метки. И, например, посылают GPI-событие при их обнаружении.

Предлагаемая нами технология для работы с метками в «23 строке» не требует никаких специальных устройств ни на стороне головного канала, ни на стороне регионального канала. Он прост, оригинален и дёшев.

Состоит он в том, что метка вставляется прямо в файл с рекламной заставкой при ее монтаже. При проигрывании файла с рекламной заставкой (по закону должна присутствовать в начале и конце рекламного блока) автоматически в эфир уходит метка начала и конца рекламы. Второй вариант - метки содержатся в графическом файле с прозрачностью и накладываются в виде титров при воспроизведении рекламной заставки.

Для надёжности распознавания метки можно добавлять в несколько строк сверху и снизу изображения. Модуль распознавания меток в «23 строке» ищет их во всех указанных в настройках строках видеоизображения. Если хоть в одной строке будет найдена метка, то тогда считается что метка обнаружена.

Подготовка графического файла c меткой (tga) и файла с описанием метки (xml)

На этапе подготовки нам надо получить пару файлов для каждого события (например: начало рекламного блока, окончание рекламного блока и т.д.). Первый файл (tga) – это графический файл с метками, который будет использоваться на головном канале. Второй – файл с описанием метки (xml) – будет использоваться для формирования событий типа AutoDetect для расписания программы OnAir на региональных телеканалах.

- Запускаем программу SLGPI23LineHelper.exe (программа является служебной, в стандартный состав ПО AutoDetect не входит; скачать программу можно отсюда: ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/ForwardTxSoftware/SLGPI23LineHelper/SLGPI23LineHelper.zip)

- В поле «Name» указываем условный код метки. Он должен состоять из 4-х символов (максимум). В качестве символов могут использоваться: все буквы английского алфавита (A-Z), символ пробела и цифры 1-5. Этот код является служебным, служит только для создания метки  и более нигде не используется.

- В списке  «Format» выбираем нужный размер кадра.

- В группе «Lines» выбираем строки, которые нужно добавить метку. Top – самая верхняя видимая строка, Bottom – самая нижняя видимая строка изображения.

- Нажимаем кнопку «Make». Сохраняем файлы.

- В результате получаем пару файлов c названиями типа 23Line_XXXX.tga и 23Line_XXXX.xml, где XXXX – это условный код метки (см. п.  2).

- Файл 23Line_XXXX.tga содержит саму метку (в данном случае она продублирована в верхней и нижней частях видеоизображения).

- Файл 23Line_XXXX.xml содержит описание метки. В дальнейшем этот файл будет использоваться для создания событий типа AutoDetect на региональных телеканалах.

- Закрываем программу.

- Если предполагается использовать несколько событий, то повторяем действия п.1 – п.6

Создание событий AutoDetect на региональных телеканалах

- Запускаем программу-конфигуратор событий AutoDetect (FD23LineConfig.exe – при использовании входных аналогового или SDI-сигналов на платах FD300, FD322, FD422, FD842 или NR23LineConfig.exe – при использовании входных IP/ASI сигналов).

- Производим общие настройки.  Нажимаем кнопку «Общие…».

В поле «Файл настроек» выбираем имя файла с настройками событий. В полях «Уровень белого», «Уровень чёрного» и т.д.  устанавливаем общие настройки распознавания (рекомендованные приведены на рисунке).

Закрываем диалог общих настроек (нажимаем «Ок»).

- Выбираем устройство, на котором будет детектироваться  метка. Для этого нажимаем кнопку «Устройство» -> «Добавить»  и выбираем нужное.

- Добавляем событие типа AutoDetect. Нажимаем «Добавить» в группе «Событие».

- В группе «Параметры события» в поле «Имя» указываем название события, устанавливаем нужную задержку срабатывания («Задержка»), выбираем устройство («Устройство»).

- В поле «Файл для импорта настроек» выбираем xml-файл с настройками метки (см. раздел «Подготовка графического файла c меткой (tga) и файла с описанием метки (xml)»).

- В поле «Номера строк для детектирования…» указываем нужные строки – см. п.4 раздела (см. раздел «Подготовка графического файла c меткой (tga) и файла с описанием метки (xml)»). Используемые строки также можно посмотреть в xml-файле с описанием метки.

- Заканчиваем настройки в группе «Параметры команды Ждать сигнал». Большинство параметров в диалоге «Добавление события» аналогичны таким же в других конфигураторах (см. документацию к ПО AutoDetect: http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/docs/ru_sl_autodetect.pdf).

- Если предполагается использовать несколько событий, то повторяем действия п.4 – п.8

- Закрываем программу-конфигуратор. Открываем программу OnAir. Убеждаемся, что событие успешно создано.

Подготовка меток на головном канале.

- Метки в «23 строке» на головном канале в эфир могут выдаваться двумя способами:

- Как титр поверх рекламной видеозаставки. В этом случае в эфире в нужный момент времени показывается соответствующий tga-файл (см. раздел «Подготовка графического файла c меткой (tga) и файла с описанием метки (xml)»). Время нахождения картинки с меткой в эфире: 1-2 секунды.

- Изображение из соответствующего tga-файла может быть добавлено непосредственно в видеофайл с рекламной заставкой при её монтаже. Время нахождения картинки с меткой в эфире: 1-2 секунды.

- Настоятельно рекомендуем проверить расположение меток «23 строки» после того, как она вставлена в рекламную заставку. При прохождении сигнала через тракт вещания на головном канале изображение может сдвинуться на несколько линий вверх или вниз. Соответственно метка будет расположена не в тех строках, которые были указаны при конфигурировании событий AutoDetect на региональных каналах (см. п.7 раздела «Создание событий AutoDetect на региональных телеканалах»). Если метка сдвинулась, то можно поступить двумя способами:

- При конфигурировании задать бОльшее число строк. Например, вместо 575, 576 дополнительно указать и 574, 573, 572,…

- Определить точное новое положение метки и откорректировать строки при конфигурировании.

Первый вариант более правильный, т.к. изображение может сдвигаться и в тракте на принимающей стороне (у региональных телеканалов).