Внимание: предполагается, что пользователь знаком с работой ПО Форвард ТС в плане построения принимающих и передающих графов, создания виртуальных плат.

Документация по Форвард ТС:  http://www.softlab.tv/rus/forward/docs/ru_ts_slstreamer.pdf

Внимание: предполагается, что пользователь знаком с работой ПО AutoDetect в плане настройки событий для распознавания начала/окончания рекламных блоков.

Документация по AutoDetect: http://www.softlab.tv/rus/forward/docs/ru_sl_autodetect.pdf

Внимание: для получения ссылок на актуальные версии ПО с поддержкой работы SLAdsRemover следует обращаться в отдел техподдержки forward@softlab.tv

Внимание: поскольку на одном сервере предполагается работа с многими каналами, то настоятельно рекомендуем использовать 64-разрядные ОС.

Список поддерживаемых ОС: http://www.softlab.tv/rus/forward/qna.html#a2_4

- Применить регистрацию, которая позволяет работать с плагином SLAdsRemover.

- Установить основное ПО ForwardSoftware. На странице выбора продуктов необходимо выбрать «ПО линейки Форвард ТС / Транскодирование».

- При инсталляции плагинов выбрать «Компоненты ПО AutoDetect», «Компоненты ПО SCTE 35 AutoDetect» и «Компоненты ПО SLAdsRemover».

- Запустите программу SLAdsRemover через ярлык на рабочем столе (программа  расположена здесь: C:\Program Files\ForwardT Software\Plugins\SLAdsRemover\Client\SLAdsRemover.exe).

- В главном окне программы кликните меню «Каналы». В открывшемся окне «Установки» выберите видеосервер (компьютер с ПО SLAdsRemover), на котором будет осуществляться «вырезка» рекламы (3.1, 3.2).  Это может быть удалённый компьютер и в этом случае  ПО SLAdsRemover должно быть установлено на обеих машинах.

- После добавления видеосервера в окне «Установки» отобразятся:

- текущий статус приложения - «Состояние»

- информация о лицензиях - «Лицензии»

- список доступных устройства – платы FD322, FD422, FD842, виртуальные платы FDVrt -«Выходные устройства»

- список событий для начала/окончания «вырезки» рекламы (GPI-события на COM-портах, программные GPI-события, события AutoDetect) - «Управляющие сигналы»

- Далее переходим к добавлению каналов «вырезки» рекламы. Максимальное их число зависит от количества имеющихся лицензий на ПО SLAdsRemover.

- С помощью кнопки «Добавить канал» производится настройка каждого нового канала:

- указывается название  канала - «Имя канала»

- выбирается картинка для быстрой идентификации канала – «Логотип»

- выбирается плата - FD322, FD422, FD842, виртуальные платы FDVrt – «Устройство воспроизведения»

- выбирается видеоролик или графический файл для перекрытия рекламы - «Задание для замены»

- устанавливается время, по истечению которого «вырезка» рекламы прекратится в автоматическом режиме – «Таймаут»

- выбирается частота показа кадров в окнах предпросмотра  - «Просмотр видео»

- определяются события для начала/окончания «вырезки» рекламы – «Сигнал начать замену» / «Сигнал кончить замену»

- После настройки канал находится в состоянии «Not Started», т.е. выходное устройство выбрано, но программа с ним не работает.

- При нажатии на кнопку «Запустить» программа переходит в режим «Bypass» - показ проходящего видео без мониторинга меток и «вырезки» рекламы.

- Добавляем нужно число каналов. Нажимаем кнопку «Закрыть» и переходим в главное окно программы.

- Существует два типа представления каналов - расширенный и компактный. Выбор представления производится в меню «Вид->Компактный вид»

- В меню «Вид->Число колонок»  можно задать число колонок, по которым будут распределены представления каналов.

- В расширенном представлении для каждого канала отображаются:

- название канала

- счётчик времени таймаута

- логотип канала

- окна превью для входного и выходного сигнала

- файл, который используется для замены рекламы

- иконки текущего состояния программы (в левом нижнем углу представления канала)

- кнопки управления «вырезкой» рекламы (в правом нижнем углу представления канала)

- В компактном представлении для каждого канала отображаются:

- название канала

- счётчик времени таймаута

- файл, который используется для замены рекламы

- иконки текущего состояния программы (в левом нижнем углу представления канала)

- кнопки управления «вырезкой» рекламы (в правом нижнем углу представления канала)

- В левой нижней части окна представления канала расположены три иконки для отображения текущего статуса работы программы.

- Крайняя  левая  показывает общее состояние программы

- программа работает в режиме Bypass (ретрансляции видеосигнала без мониторинга рекламы и её «вырезки»).

- программа работает в активном режиме мониторинга рекламы (либо ретранслирует видеосигнал в ожидании метки или команды оператора, либо производит «вырезку» рекламы).

- Средняя показывает состояние «вырезки» рекламы

- «вырезка» не производится

- идёт процесс «вырезки» рекламы

- Крайняя правая служит для отображения информации об аварийных ситуация

- всё нормально

- аварийная ситуация

- В правой нижней части окна представления канала расположены три кнопки для управления процессом «вырезки» рекламы.

- При нажатии на крайнюю правую начинается процесс «вырезки» рекламы вне зависимости была обнаружена метка начала рекламного блока или нет.

- При нажатии на среднюю кнопку происходит окончание процесса «вырезки» рекламы вне зависимости была обнаружена метка окончания рекламного блока или нет. Программа переходит в режим ретрансляции входного сигнала.

- При нажатии на крайнюю левую кнопку программа переходит в режим Bypass (ретранслируется входной сигнал, «вырезка» не происходит, все метки начала/окончания рекламных блоков игнорируются).

- При повторном нажатии на среднюю кнопку программа из режима Bypass перейдет в активный режим (ретрансляция входного сигнала,  ожидание метки для начала «вырезки» рекламы).

- Перед настройкой событий AutoDetect необходимо остановить сервис  SLAdsRemoveService. После окончания настроек следует сохранить настройки и снова стартовать сервис.

- При работе с IP-сигналом, нужно назначить именованый регион из графа как слой в FDConfig2, тогда в программе SLAdsRemover принимаемый сигнал будет доступен как вход

- (на скриншот ниже показано выходное устройство графа, который принимает сигнал IP и отдает его на регион платы, выделено устройство, а также имя региона).

- Граф, принимающий сигнал из IP на плату должен быть запущен, тогда он будет доступен для выбора в программе  FDConfig2.

- В программе FDConfig2 для нужной платы откройте окно «Виртуальные входы», с помощью кнопки «Добавить слой» добавьте доступный Выход по имени из графа.

- Задайте этому слою имя, такое же как указали в графе для именованого региона.

- В приграмме SLAdsRemover станет доступно превью входа.

- Если программа показывает сообщение об ошибке как на скриншоте ниже, убедитесь в правильности указанного имени слоя в программе FDConfig2.