Формат описания конфигурации матрицей

Программа FDOnAir при старте считывает настройки из папки реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SoftLab-NSK\FDSwitcher_v1.0"

В этой папке указываются параметры COM-порта в виде следующих ключей:

"PortName" – строка с именем COM-порта.

"PortRate" – число, задающее скорость порта (бит в секунду)

"PortBits" – число, определяющее разрядность слова (в битах)

"PortStopBitsEnum" – число, определяющее тип стоп-битов:

0 – один стоп-бит

1 – полтора стоп-бита

2 – два стоп-бита

"PortParityEnum" – число, определяющее тип проверки четности:

0 – нет проверки

1 – Odd Parity

2 – Even Parity

3 – Mark Parity

4 – Space Parity

Далее указывается количество разных "переключений":

"SwitchCount" – число, указывающее количество подпапок с настройками отдельных переключений.

Каждое из переключений хранится в отдельной подпапке с именем "SwitchN", где вместо буквы "N" пишется порядковый номер переключения, начиная с "1".

В каждой подпапке должны находится следующие ключи:

"SwitchName" – строка с пользовательским именем переключения.

"SwitchID" – уникальный идентификатор переключения (любое число), который не должен никогда меняться. Он используется для сохранения настроек. Нельзя использовать одинаковые идентификаторы для разных переключений.

"DataCount" – число, указывающее количество управляющих посылок, которые будут посылаться в COM-порт при выборе (активации) данного переключения.

"SendDelayN" – число, указывающее, за сколько полей (полукадров) до начала отображения должна отправляться командная последовательность. В имени ключа вместо буквы "N" пишется порядковый номер управляющей посылки. Обычно величина опережения не должна превышать 6 (три кадра), поскольку при выборе входа по команде оператора время выполнения команды ограничено 3-4 кадрами.

"SendDataN" – собственно управляющая последовательность, которую нужно отправить в COM-порт. В имени ключа вместо буквы "N" пишется порядковый номер управляющей посылки.

"AnswerDataN" – последовательность данных, которую должна послать матрица в ответ на управляющую последовательность. В имени ключа вместо буквы "N" пишется порядковый номер управляющей посылки. Программа попытается прочитать указанную последовательность из COM-порта, но не дольше, чем в течение одного кадра. Для работы программы эту последовательность указывать не обязательно.

Все считанные из реестра переключения отображаются в папке "Switch" диалога настроек линии в программе FDOnAir. Причем первым в списке всегда указывается имя "None", означающее, что при активации указанной линии нечего в COM-порт отправлять не требуется. Если что-то в реестре указано не верно, то в настройках программы FDOnAir соответствующих переключений не будет.

В руководстве к матрице Kramer указаны следующие настройки COM-порта:

Rate = 9600, Bits = 8, ParityCheck = None, StopBits = One stop-bit.

Это соответствует следующим настройкам в реестре:

"PortRate" = 9600

"PortBits" = 8

"PortStopBitsEnum" = 0

"PortParityEnum" = 0

Пример файла с описанием двух "переключений" для матрицы Kramer

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SoftLab-NSK\FDSwitcher_v1.0]

"PortName"="COM1"

"PortRate"=dword:00002580

"PortBits"=dword:00000008

"PortStopBitsEnum"=dword:00000000

"PortParityEnum"=dword:00000000

"SwitchCount"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SoftLab-NSK\FDSwitcher_v1.0\Switch1]

"SwitchName"="My test 1->1"

"SwitchID"=dword:00000001

"DataCount"=dword:00000001

"SendDelay1"=dword:00000003

"SendData1"=hex:01,81,81,81

"AnswerData1"=hex:81,81,81,81

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SoftLab-NSK\FDSwitcher_v1.0\Switch2]

"SwitchName"="My test 2->1"

"SwitchID"=dword:00000002

"DataCount"=dword:00000001

"SendDelay1"=dword:00000003

"SendData1"=hex:01,82,81,81

"AnswerData1"=hex:81,82,81,81

Установки в FDOnAir для управления матрицей

Для управления матрицей из программы FDOnAir необходимо вначале настроить параметры переключения матрицы соответствующими записями в реестре. Затем необходимо назначить для каждого входа соответствующее переключение матрицы. Обратите внимание, что одному входу в программе FDOnAir соответствует только одно переключение! Для выбора переключения необходимо зайти в настройки входов, разрешить нужный вход и нажать на кнопку справа от переключателя входа. По этой кнопке вызывается диалог настройки параметров входа, который включает три закладки: Input, Switch и Tally:

Настройки параметров входа: выбор входной линии

Закладка Input позволяет выбрать конкретную входную линию и настроить ее параметры (яркость, контраст и т.п.).

Настройки параметров входа: выбор переключения матрицы

Закладка Switch позволяет выбрать подготовленное ранее переключение матрицы из списка "Switcher line".

Настройки параметров входа: выбор GPI-out сигнала для индикации показа входа

Закладка Tally позволяет выбрать GPI-out сигнал, который будет активироваться при отображении настраиваемого входа.