RM VideoIn

Многоканальный ввод данных в хранилище

Руководство пользователя

Версия от 17 ноября 2005

ForwardT Software 3.9.0

Copyright © SoftLab-NSK Ltd.

Содержание

Содержание	2

1	Введение	3

2	Основное окно приложения	4

3	Конфигурация хранилищ	6

3.1	Длительность хранилища	6

3.2	Сдвиг во времени	6

3.3	Имена хранилищ	7

3.4	Предварительный просмотр кадров	8

3.5	Настройка кодека	8

3.6	Настройка звука	9

3.7	Распределение памяти на дисках	10

3.8	Общий объем памяти, занимаемый хранилищами	11

- Введение

Программа FD PostPlayVideoIn2 предназначена для многоканального ввода видео и аудиоданных в хранилище, а также для создания, удаления и конфигурации хранилищ. В отличие от программы FD PostPlayVideoIn в данном приложении имеется возможность записывать и воспроизводить не один, а от дного до четыре каналов одновременно с двух плат. Следует помнить, что компрессия видеоданных производится программно, поэтому производительности используемого ПК должно быть достаточно для выполнения задачи (в частности, рекомендуется использовать двухпроцессорную систему).

- Основное окно приложения

На Рис. 1 представлено основное окно приложения, которое состоит из двух основных групп First Board, Second Board и блока кнопок: Settings…, Storage Configure…, Delete Storage… Clear Storage…. Элементы данной группы идентичны по своему составу.

Рис. 1 Основное окно приложения

Группа First Board включает в себя две подгруппы. Первая подгруппа состоит из выпадающего списка, в котором выбирается плата, на которую будет осуществлен ввод видео и аудиоданных (по умолчанию указана плата FD300#1)и поле Dropped Frames .В данном поле при вводе кадров видео указывается количество потерянных кадров. В нормальном состоянии это количество должно равняться нулю. Если же при вводе встречаются потерянные кадры, то это значит, что не хватает производительности компьютера для сжатия видео данных или скорости диска недостаточно для записи сжатых видеоданных в реальном времени.

Во второй подгруппе необходимо настроить параметры ввода данных на LineA и на LineB.

Storage. Каждому записываемому каналу данных ставится Storage, или некоторое хранилище вводимых видео- и звуковых данных (далее – просто хранилище). Физически хранилище представлено набором файлов на жестких дисках компьютера, но логически оно представляет собой непрерывный циклический массив данных.

Перед началом работы необходимо либо открыть ранее созданное хранилище, либо создать новое. В выпадающем списке Storage выбирается имя существующего хранилища. При отсутствии хранилищ на дисках, необходимо создать новое хранилище <New Storage> (см.3)

Audio. В данном текстовом поле указываются параметры звука, а именно, на какие линии (каналы) будет осуществляться ввод звука.

MinQ Frames. В этом поле указывается количество кадров видео с минимальным качеством (в кадрах и процентах). Это количество должно быть невелико (лучше, если вообще ноль), в противном случае может оказаться, что реальная емкость хранилища будет меньше указанной при его создании, и могут возникнуть проблемы с нехваткой места на диске под данные в хранилище.

Codec Quality.В этом поле будет отражено текущее качество сжатия видеоданных. Диапазон качества указывается при конфигурации хранилища в настройках кодека.(см.3.5)

Кнопка Settings…открывает диалог настроек программы (Рис. 2).

Рис. 2 Диалог настроек программы

В данном диалоге задается приоритет приложения normal (нормальный), above normal (выше нормы), high (высокий), RealTime (режим работы в реальном масштабе времени), который можно выбрать в выпадающем списке Priority. Приоритет приложения влияет на скорость работы данной программы. Его выбор зависит от важности выполнения задач приложения.

Блок кнопок предназначен  для создания, удаления и конфигурации хранилищ.

Кнопка Storage Configure… предназначена для конфигурации хранилища (см. раздел 3).

С помощью кнопки Delete Storage… открывается диалог Delete Storage, в котором можно физически удалить текущее(ие) хранилище(а) с дисков (вместе с файлами)(Рис. 3).

Рис. 3 Диалог удаления хранилища

Нажатие на кнопку Clear Storage вызывает диалог Clear Storage, в котором можно удалить содержимое одного или несколько указанных хранилищ без физического удаления его файлов с дисков (Рис. 4).

Рис. 4 Диалог удаления содержимого хранилища

С помощью кнопки Start начинается процесс ввода данных в хранилища, кнопка Stop останавливает процесс ввода данных.

- Конфигурация хранилищ

При создании новых хранилищ необходимо настроить параметры хранилища. Для этого нужно вызвать диалог настроек Storage Configuration, нажав на кнопку Storage Configure… в основном окне приложения.

В текстовом поле, находящимся внизу диалога указана справочная информация, касающаяся конкретной страницы настроек хранилища.

В диалоге настроек с помощью кнопки <Back можно вернуться к предыдущей странице настроек, нажатие на кнопку Next> подтверждает произведенные настройки и переходит к следующей странице.

  - Длительность хранилища

На странице настроек Storage Number отображаются данные длительности (емкости) хранилища; а именно на какую величину (в минутах и секундах) можно будет максимально задержать сигнал. Это величина устанавливается в полях Hours и Minutes группы Capacity (Рис. 5).

Рис. 5 Объем хранилища

  - Сдвиг во времени

На странице Time Shift задается временной сдвиг (часы, минуты, секунды, кадры) – при записи данных о времени в хранилище этот сдвиг прибавляется к текущему системному времени. Это сделано для упрощения учета разницы между временем приема (ввода) видеоданных и временем их воспроизведения. Если стандартная задержка составляет три часа, то в текстовом поле Hours необходимо указать сдвиг три часа ровно. Установка флажка Negative в группе Offset позволяет сделать сдвиг отрицательным (его значение будет не прибавляться, а отниматься от показаний системного времени), а установка флажка Positive, соответственно, делает сдвиг положительным (Рис. 6).

Рис. 6 Сдвиг во времени

Например, если сдвиг между поясами – плюс 4 часа (передача для Владивостока, где часовой пояс +7, а ретранслирующая система - в Новосибирске, где часовой пояс +3), и в поле Hours указано время плюс 4 часа, то в хранилище данные будут записываться таким образом, что время в хранилище будет соответствовать времени, в которое данные будут воспроизводиться: если на часах во время воспроизведения в Новосибирске 18:00, то в хранилище будет записано тоже 18:00, а не 14:00, сколько было на часах во время записи (18:00 во Владивостоке соответствуют 14:00 в Новосибирске). Впоследствии при просмотре и выделении кадров из введенных данных для перетрансляции можно будет оперировать с локальным временем, а не прибавлять разницу между часовыми поясами ко времени в хранилище в уме.

  - Имена хранилищ

На странице настроек Storage Name задается имена хранилищ. По этому имени осуществляется выбор хранилищ в главном окне (Рис. 7).

Рис. 7 Имена хранилищ

Если при конфигурации хранилища, у одного из хранилищ будет задано имя существующего хранилища, то при нажатии на кнопку Finish при подтверждении настоек, программа выдаст предупреждающее сообщение о том, что содержимое существующего хранилища будет заменено на текущее(Рис. 8).

Рис. 8 Предупреждающее сообщение

  - Предварительный просмотр кадров

На данной странице настраиваются параметры для предварительного просмотра кадров в текущей рабочей области хранилища с видео (Рис. 9).

Рис. 9 Предварительный просмотр видео

В группе Preview Frame Size в полях Widht и Height задается ширина и высота изображения кадров в текущей рабочей области хранилища с видео (в пикселах). Установленная опция Keep aspect ratio позволяет сохранять пропорции изображения кадров в соответствии с исходным кадром. В поле Sec./frame: выбирается из выпадающего списка промежуток времени в секундах между соседними изображениями кадров. В строке Min required preview size: 2 MB указан размер памяти в мегабайтах, который будут занимать все изображения кадров для заданной длительности хранилища (максимального времени задержки).

- Не рекомендуется, чтобы этот размер превышал половину размера физической памяти в вашем компьютере. В случае превышения при закрытии диалога будет выдаваться предупреждение. Поскольку размер памяти, занимаемый изображениями кадров, зависит от времени задержки сигнала, время задержки желательно устанавливать до настройки параметров предварительного просмотра видео

  - Настройка кодека

На странице Codecs Settings#1 настраиваются параметры сжатия видеоданных и параметры для предварительного просмотра видеоданных (Рис. 10).

В выпадающем списке Codec выбирается кодек, который будет использоваться для сжатия видеоданных. Рекомендуется использовать SoftLab-NSK MPEG2 I-frame поскольку он наиболее оптимизированный по скорости работы и требуют меньшей вычислительной загрузки процессора, чем остальные кодеки при том же качестве изображения.

Рис. 10 Настройка кодека

Важным параметром настройки является требуемый поток данных, который устанавливается в поле параметра Data (КB/sec). Для обеспечения качественного изображения рекомендуется устанавливать величину среднего потока примерно 4…6 Мбайт/с. Для кодеков, поддерживающих управление качеством, величина качества сжатия задается в группе Quality (%) в полях Max (максимальное качество сжатия в процентах) и Min (минимальное качество сжатия в процентах). Вся информация о текущем качестве сжатия выводится в основном окне приложения в поле Codec Quality (Рис. 1). В процессе ввода данных эта информация постоянно обновляется. Нажатие на кнопку Configure… справа от поля с выбранным кодеком открывает диалог настроек кодека.

В строке Frame Properties отображается формат видеоданных, поступающих с платы FD300: ширина и высота изображения, частота кадров (например: 720 (Widht) 576 (Height), 25.00 (Frame Rate)).

  - Настройка звука

На странице Audio Settings настраиваются параметры ввода звука (Рис. 11).

Рис. 11 Настройка звука

В текстовом поле параметра Frequency (Hz) устанавливается частота дискретизации (в Гц),

В поле параметра Channels устанавливается звуковая линия на выбранной плате для ввода аудиоданных. В выпадающем списке Channels можно выбрать либо ввод стереозвука, либо ввод монозвука (Моно – один канал, Стерео – два канала).

Рекомендуется всегда записывать звук с параметрами 16 бит/44100 Гц (либо 48 кГц). В случае, если необходимо записывать стереозвук, объем звуковых данных возрастает в 2 раза по сравнению с монофоническим звуком.

В группе Preview Settings задается разрядность (число бит на отсчет сигнала). Рекомендуется использовать значение по умолчанию (1:100). В строке Min required preview size: 1MB показывается, какой объем в памяти займут эти звуковые данные (в мегабайтах).

  - Распределение памяти на дисках

На странице Memory Allocation можно распределить используемую память на дисках

Рис. 12 Распределение памяти на дисках

В этом диалоге настроек в выпадающем списке Memory Allocation Method выбирается метод распределения памяти на дисках: Manual, Auto(sequentially), Auto(uniformly). При выбранном методе Auto(uniformly), распределение свободного места на дисках для видео и аудиоданных будет делиться пропорционально (равномерно) между хранилищами, например:

C помощью метода Auto(sequentially) распределение места на дисках будет последовательным (очередным), сначала  будет распределено первое хранилище, потом – второе, третье, четвертое.

При выборе метода Manual распределение на дисках можно задать вручную. При данном методе после нажатия на кнопку <Next открывается страница Memory Allocation#1(2,3,4), где для конкретной группы данных Video и Audio каждого из хранилищ содержится поле со списком логических дисков компьютера, где можно увидеть и поменять, объем памяти, который отводится под хранилища на каждом из дисков.

Рис. 13 Распределение памяти для каждого хранилища

В столбце Disk указаны диски, занятые хранилищами, в столбце Free (MB) – свободное место на дисках, в столбце Used (MB) – используемое место на дисках. Под полем показывается в строке Total Used, сколько суммарно выделено места под видео- и звуковые данные на всех дисках, а в скобках Min Required показывается необходимый минимальный объем при текущей емкости хранилища.

  - Общий объем памяти, занимаемый хранилищами

На последней странице Storage Summary представлен общий обьем памяти, занимаемый аудио и видеоданными каждого хранилища (Рис. 14).

Рис. 14 Общий объем памяти, занимаемый хранилищами

Для подтверждения конфигурации хранилищ нужно нажать кнопку Finish, если нужно изменить какие-то из параметров, то с помощью кнопки <Back можно вернуться к необходимой странице настроек.

Объем на дисках, необходимый для хранения данных, напрямую зависит от максимального времени, на которое нужно обеспечить задержку вещания, а также от коэффициента сжатия видеоматериала и объема звуковых данных. Объем данных в хранилище складывается из следующих составляющих (в порядке убывания занимаемого объема).