SLControlBox 101 – комбинированное устройство для организации взаимодействия с внешними устройствами через интерфейс GPI (как для управления ими, так и для получения команд от них). Кроме того, оно может быть использовано  для мониторинга программно-аппаратных комплексов на базе плат семейства FDExt (FD322/FD422/FD842) для решения задач резервирования вещания.  По своей функциональности  SLControlBox 101 соединяет в себе возможности устройств Forward  GPI Box (http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/bbox.html#gpibox) и Forward WatchDog Box (http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/bbox.html#watchdog).

SLControlBox 101 является устройством типа HID и подсоединяется к компьютеру через USB-интерфейс. При подключении операционная система определит его и сама установит необходимые для работы драйверы.

SLControlBox позволяет использовать 8 входных GPI-сигналов (GPI-In) и 4 выходных GPI-сигнала (GPI-Out). Выходные сигналы могут использоваться двумя альтернативными способами:

- для управления внешними устройствами (GPI-Out)

- для мониторинга программно-аппаратных комплексов при построении систем резервирования вещания (WatchDog)

Цифрами на рисунке показано:

- Разъём для подключения к компьютеру через USB-интерфейс

- Схема подсоединения контактов

- Разъём (DHR-26F) для подключения к внешним устройствам

- Блок индикаторов (слева направо: GPI-In, GPI-Out, WatchDog, питание)

Сигналы GPI-In в программе OnAir имеют следующее название:

GPI_On_SLCB_XXXXXXXX_N_Input, где XXXXXXXX – серийный номер устройства SLControlBox, а N – порядковый сигнала. Например: GPI_On_SLCB_00001200_1_Input.

Для работы можно использовать только сигналы с номерами 1-8 (GPI_On_SLCB_XXXXXXXX_1_Input - GPI_On_SLCB_XXXXXXXX_8_Input). Сигналы с номерами 9-12 (GPI_On_SLCB_XXXXXXXX_9_Input - GPI_On_SLCB_XXXXXXXX_12_Input) являются служебными (они не имеют физических контактов для подсоединения).

Схема распайки для подключения входных сигналов GPI-In приведена ниже:

Сигналы GPI-Out в программе OnAir имеют следующее название:

GPI_On_SLCB_XXXXXXXX_N_Output, где XXXXXXXX – серийный номер устройства SLControlBox, а N – порядковый номер сигнала. Например: GPI_On_SLCB_00001200_1_Output.

Схема распайки для подключения выходных сигналов GPI-Out приведена ниже:

Выходные сигналы WatchDog выбираются в программе FDConfig2. Они имеют следующее название:

SLCB_XXXXXXXX_N, где XXXXXXXX – серийный номер устройства SLControlBox, а N – порядковый номер сигнала. Например: SLCB_00001200_1.

Сигналы GPI-Out и WatchDog физически формируются на одних и тех же контактах. Поэтому каждый из выходных GPI-сигналов может использоваться либо как GPI-Out (для управления внешними устройствами), либо как WatchDog (для построения системы резервирования вещания). Высший приоритет имеет сигнал WatchDog. Ниже на рисунке приведена ситуация, когда один и тот же выходной GPI-сигнал выбран в программе OnAir в качестве GPI-Out, а в программе FDConfig2 - в качестве WatchDog.

В данном случае (учитывая высший приоритет сигнала WatchDog) выходной GPI-сигнал будет работать как WatchDog.

Чтобы выходной GPI-сигнал работал как GPI-Out необходимо в программе FDConfig2 убрать его использование в качестве WatchDog.

Принцип составления расписания для программы OnAir при использования команд GPI-In или GPI-Out  устройства SLControlBox 101  не изменился. Он подробно описан в нашей документации («Forward GPI-Box. Организация взаимодействия с внешними устройствами с использованием GPI-сигналов» http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/docs/ru_tools_gpibox.pdf).

Организация схем резервирования при использовании устройства SLControlBox 101  также не изменилась. Описание схем можно найти в нашей документации («Forward WatchDog BOX. Устройство мониторинга программно-аппаратных комплексов на базе платы FD300 » http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/docs/ru_tools_watchdog.pdf).

В комплект поставки устройства SLControlBox 101  входит:

- Устройства SLControlBox 101

- Кабель USB->mini USB для подключения к компьютеру

- Корпус разъёма ответной части (DHR-26M) для подключения к внешним устройствам

Распайка ответной части производится в соответствии с техническим описанием подключаемых внешних устройств.

Рассмотрим подключения на примере устройства блок релейного обхода PRB-097 (Профитт). Старая схема (при использовании устройств Forward WatchDog Box / Forward WatchDog Box 2) выглядела следующим образом (документ http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/docs/ru_tools_watchdog.pdf, стр. 34 ):

Новая схема подключения:  контакт NC1 (SLControlBox 101) должен быть соединён с контактами 5, 4, 3 (PRB-097), а контакт OC1 (SLControlBox 101) с контактами 9, 8, 7, 6 (PRB-097). При таком подсоединении будет активен WatchDog1 (SLCB_XXXXXXXX_1) или GPI-Out1 (GPI_On_SLCB_XXXXXXXX_1_Output).

Устройство SLControlBox 101  полностью совместимо с платами серии FDExt (FD322/FD422/FD842). Со старыми платами FD300 совместимость частичная: устройство можно использовать как GPI-In или GPI-Out, но оно работать не будет как WatchDog.

Для работы SLControlBox 101 необходимо, чтобы версия вашего ПО была не ниже 5_05_160. Ссылки на новое ПО.

Основное:

ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardTechSupport/5_05_xxxxx/ForwardTxSoftware_Setup_5_05_160.exe

Плагины (только для тех кто их использовал):

ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardTechSupport/5_05_xxxxx/ForwardTxPlugins_Setup_5_05_160.exe