Прошивка плат FD842

- Скопировать  zip файлы на компьютер и распаковать.

- Вытащить плату FD842 из компьютера, и присоединить ее к компьютеру кабелем USB-miniUSB.

- В Диспетчере устройств найти плату. Если драйвер уже установлен, то  плата будет в разделе Ports (Com & LPT) / Порты (COM и LPT) — FD842 – и тогда можно переходить к пункту 4. Если плата на этом компьютере прошивается впервые, то в Диспетчере устройств появится устройство   «FD842_USB» в разделе «Other devices»   (раньше было LPC 11Uxx USB, но устарело на  30.06.15)  - нужно обновить драйверы - указать путь \drivers\Win? в зависимости от ОС.  \drivers\Win7_64 – драйвера из папки нормально сработали на 30.06.15.

- Запустить  842ARM_Updater_NNN_NNN.exe

- Скорее всего появится просьба переподключить USB-устройство. Нужно, не закрывая программу, отключить USB-соединение и снова включить.

- На вопрос Continue? нажать Y (yes).

- В случае успешной прошивки будет показано, что процесс идет в % (возможно, для этого надо подождать 1-2 минуты), после окончания появится сообщение Verification successfully completed, нажать любую клавишу для закрытия , плату можно отсоединять от USB и вставлять в компьютер для работы.

- Если же апдейтеру не удалось прошить плату (после нажатия yes появилось 2-3 строчки и несколько минут больше ничего не появлялось), попробовать закрыть программу, отсоединить плату, снова присоединить и запустить 842ARM_Updater_NNN_NNN.exe