Схема подключения оборудования компании СофтЛаб-НСК 
для организации перехвата сигналов КТВР

Оборудование для перехвата состоит из двух серверов – сервер кодирования и управления врезкой и сервер врезки:

Сервер врезки территориально располагается рядом с оборудованием кабельной сети. Он принимает все входные программы и выдает их без изменения в нормальном режиме работы. В режиме перехвата сервер врезки заменяет звук во всех сконфигурированных программах на звук из ЦО ГОЧС, а видео заменяет заранее приготовленной заставкой. Переключение на сигнал ГОЧС осуществляется гладко (без подрывов). Обратное переключение на входные сигналы может происходить с подрывом (зависит от параметров кодирования входного сигнала и от реализации конкретного декодера у зрителя).

Сервер кодирования и управления врезкой территориально располагается недалеко от ЦО ГОЧС. Он принимает аналоговый звук (одна стерео-пара) из ЦО ГОЧС, а также принимает сигнал на включение/выключение режима перехвата (сухой контакт) и выдает сигнал о включении режима перехвата (сухой контакт).

Оба сервера связаны локальной сетью (например, виртуальной), обеспечивающей стабильную передачу сжатого звукового потока. Звук сжимается в соответствии с форматом сжатия звука входных телевизионных или радиопрограмм.

В пользовательском интерфейсе сервера управления отображается состояние сервера врезки, в том числе наличие/отсутствие соединения, состояние врезки и другое.

Есть возможность установки в сервер управления платы для приема вложенного в SDI звука.

Сервер врезки

Сервер врезки обеспечивает сплайсинг одновременно большого числа каналов (десятки видео- и радиоканалов). Каждый канал конфигурируется и обслуживается независимо (IP SPTS). Для каждого канала задается:

- Название канала (для удобства настройки);

- Входной идентификатор канала: интерфейс, IP-адрес, порт;

- Выходной идентификатор канала: интерфейс, IP-адрес, порт;

- Входной идентификатор звука для перехвата: интерфейс, IP-адрес, порт;

- Параметры кодирования видео;

- Параметры кодирования звука.

Сервер врезки не имеет собственного пользовательского интерфейса. Он работает в режиме сервера, а клиентом выступает сервер кодирования и управления врезкой. Вся конфигурация сервера выполняется клиентом через специальное сетевое соединение. Сервер обеспечивает функционирование графа, принимающего входные данные, подменяющего их на звук ГОЧС и передающего их на выход. Подмена видео и звука выполняется аналогично существующему программному сплайсеру.

Видео кодируется заранее при смене заставки или при изменении параметров кодирования видео. Видео кодируется из статического изображения в виде последовательности одного ключевого кадра и двух-трех десятков P-кадров. Отказ от использования B-кадров позволяет проще завершать режим перехвата. Сплайсинг видео из файла не порождает никаких проблем ни по времени, ни по данным. Достаточно того, чтобы поток данных в файле был на 10-20 процентов меньше входного видеопотока.

Звук кодируется сервером кодирования и управления врезкой в режиме реального времени в момент активации режима «перехват». Звук кодируется в соответствии с текущими настройками кодирования звука. Поскольку видео является статическим изображениям, то нет никакой проблемы синхронизации видео и звука. Однако есть проблема разбежки времени между входным звуком (местом для сплайсинга) и звуком ГОЧС при очень длительном режиме перехвата (много часов).

Сервер кодирования и управления врезкой

Сервер кодирования и управления врезкой (СКиУВ) работает сразу со всеми каналами врезки на одном или нескольких серверах врезки. В GUI СКиУВ отображается состояние каждого из каналов врезки в виде светофора:

- красный – канал не работает (не доступен сервер врезки, канал не запущен и т.д.);

- желтый – параметры кодирования канала отличаются от сконфигурированных;

- зеленый – все хорошо и канал готов к врезке.

Из GUI можно перейти в режим настройки конкретного канала на конкретном сервере или добавить новый сервер и новый канал.

Обнаружив команду на перехват (замыкание входного «сухого контакта») СКиУВ выполняет следующие действия:

- начинает кодировать звук для всех каналов врезки;

- посылает команду начала сплайсинга во все каналы;

- после того, как все каналы перешли в режим перехвата, замыкает выходной «сухой контакт».

Особенности работы системы

Предполагается, что сервер врезки работает в режиме 24/7/365. Внешние средства резервирования могут отключать сервер из тракта, однако сервер врезки выдает выходной сигнал с задержкой, поэтому простое переключение в коммутаторе будет гарантированно приводить к подрыву сигнала.

Сервер врезки работает под ОС Linux.

Предполагается, что сервер работает только с IP SPTS. Здесь нет обработки T2-MI и многоканального мультиплекса.

Предполагается, что при любом числе каналов врезки, число разных параметров кодирования звука будет очень небольшим – это в первую очередь выбор MPEG1/2 или AVC, моно или стерео, а также конкретный битрейт. Поскольку битрейт идет очень крупными шагами, то число разных битрейтов очень невелико (например, 3). Итого, получается не более 10 разных звуковых потоков. С такой нагрузкой справится любой ПК.

На начальном этапе можно использовать ручную настройку всех параметров каждого из каналов. В дальнейшем возможна автоматизация настройки. Например, на сервере кодирования можно указать один интерфейс и один стартовый адрес и порт для кодирования и передачи живого звука. Далее сервер будет сам определять необходимое количество разных звуковых потоков с живым звуком, сам будет присваивать им очередные IP-адреса и порты (просто инкрементируя младшую часть адрес и номер порта) и устанавливать эти адреса и порты для соответствующих каналов врезки.

Поскольку обслуживание разрабатываемой системы будет выполняться не персоналом телекомпании, а кем-то другим (например, персоналом ГОЧС), то весьма высока вероятность того, что параметры кодирования звука или видео могут измениться в любой момент времени. Поэтому очень важно регулярно отслеживать параметры кодирования входного видео и звука. Это обязан делать сервер врезки – регулярно (например, раз в час или раз в день) сравнивать текущий входной формат видео и звука с текущими настройками канала (включая фактический поток данных). Если они не совпадают, то менять статус канала на желтый. Соответственно, персонал ГОЧС, обнаружив желтые огоньки, должен получить у персонала телекомпании информацию об новых параметрах кодирования видео или звука и изменить эти параметры в настройках канала. При этом автоматически будет выполнено перекодирование текущей видеозаставки для конкретного канала.