# FDExtSrvd

В данном документе описывается модуль, предназначенный для работы с платами серии FDExt (FD322, FD422, FD842, FD722, FD788 и более новыми платами).

Для использования модуля в своей программе необходимо включить в файл stdafx.h следующие строки:

//FDExt

#import "libid:C03DE31D-62BA-4114-AB08-06F493FB98FF" named_guids raw_interfaces_only

using namespace FDExtSrvdLib;

В конце документа приведен раздел «Примеры вызова» с примерами кода использования объектов данного модуля.

## Список объектов и интерфейсов модуля

CLSID_FDExtMgr :

interface IFDExtMgr;

interface IFDBoard;

interface IFDCaptureVideo;

interface IFDCaptureVideoEx;

interface IFDCaptureVideoEx2;

interface IFDCaptureVideoEx3;

interface IFDCaptureVideoEx4;

interface IFDCaptureVBILinesData;

interface IFDCaptureVBILinesData2;

interface IFDCaptureVBILinesData3;

interface IFDCaptureVideoModeInfo;

interface IFDCaptureVideoModeInfoEx;

interface IFDCaptureFrameTimes;

interface IFDCaptureState;

interface IFDCaptureAudio;

interface IFDCaptureLng;

interface IFDCaptureCustomData;

interface IFDExtMgrLng;

interface IFDCaptureRawSDI;

interface IFDExtMgrAVObjectsInfo;

interface IFDCaptureASI;

interface IFDASIOut;

interface IFDASIOutSettings;

interface IFDWatchDog;

interface IFDVideoOut;

typedef enum {

FDCaptureVideoFormat_BGRA = 0,

FDCaptureVideoFormat_BGR = 1,

FDCaptureVideoFormat_UYVY = 2,

FDCaptureVideoFormat_YUY2 = 3,

FDCaptureVideoFormat_NV12 = 4,

FDCaptureVideoFormat_IYUV = 5,

FDCaptureVideoFormat_YV12 = 6,

FDCaptureVideoFormat_P210 = 7,

FDCaptureVideoFormat_P010 = 8,

FDCaptureVideoFormat_Y210 = 9,

FDCaptureVideoFormat_V210 = 10,

FDCaptureVideoFormat_SL10 = 11

} CFDCaptureVideoFormat;

typedef enum {

VBIDataFormat_UYVY_8 = 0,

VBIDataFormat_UYVY_V210_NotImplemented = 1,

VBIDataFormat_Y210 = 2

} tag_CVBIDataFormat;

typedef enum {

FDCaptureSoundFormat_16bit = 0,

FDCaptureSoundFormat_24bit = 1,

FDCaptureSoundFormat_IEEEFloat = 2

} CFDCaptureSoundFormat;

typedef struct tagCBoardVideoParams {

long m_DX;

long m_DY;

double m_FrameRate;

double m_UpperFieldTimerShift;

double m_LowerFieldTimerShift;

long m_UpperFirst;

} CBoardVideoParams;

typedef struct tagCBoardSoundParams {

long m_Valid;

long m_SampleRate;

long m_Channels;

double m_FrameRate;

} CBoardSoundParams;

typedef enum {

FDObjType_Any = 0,

FDObjType_Board = 1,

FDObjType_VideoSrc = 2,

FDObjType_VideoOut = 3,

FDObjType_TitleTarget = 4,

FDObjType_ASISrc = 5,

FDObjType_RawASISrc = 6,

FDObjType_ASIOut = 7,

FDObjType_RawASIOut = 8,

FDObjType_VideoMixSrc = 9,

FDObjType_VideoPreviewSrc = 10,

FDObjType_VideoStereoSrc = 11,

FDObjType_WatchDog = 12,

FDObjType_GenlockSrc = 13,

FDObjType_ColorKeyer = 14,

FDObjType_AudioSrc = 15,

FDObjType_AudioMixSrc = 16,

FDObjType_SoundOut = 17,

FDObjType_AudioAuxSrc = 18,

FDObjType_RawSDISrc = 19,

FDObjType_SyncGen = 20,

FDObjType_FreeRunVideoSrc = 21,

FDObjType_FreeRunAudioSrc = 22,

FDObjType_AudioPreviewSrc = 23,

FDObjType_Clock = 24,

FDObjType_Total = 25

} CFDObjType;

typedef struct tagCFDObjectInfo {

long m_Valid;

CFDObjType m_FDObjType;

unsigned short m_FDObjRegName[128];

unsigned short m_FDObjName[128];

unsigned short m_FDObjFriendlyName[128];

long m_BoardIndex;

long m_IndexInBoard;

long m_ObjTypeChannel;

long m_SoundChannels;

unsigned short m_BoardName[128];

unsigned short m_BoardType[128];

} CFDObjectInfo;

typedef enum {

FDObjValid_NoLicense = 0xfffffffe,

FDObjValid_Disabled = 0xffffffff,

FDObjValid_NotValid = 0,

FDObjValid_Valid = 1

} CFDObjValid;

typedef enum {

frame_wss_16_9 = 1,

frame_wss_base_H = 2,

frame_wss_mask_H = 8190,

frame_wss_base_V = 8192,

frame_wss_mask_V = 0x01ffe000

} CWSSFlags;

typedef enum {

VBIGeomMode_SD = 0,

VBIGeomMode_HD = 1,

VBIGeomMode_3G_B = 2,

VBIGeomMode_4K_4C = 3,

VBIGeomMode_4K_2C = 4

} CVBIGeomMode;

typedef enum FDExtWatchDogState {

FDExtWatchDog_None	=	-1,

FDExtWatchDog_Expired	=	0,

FDExtWatchDog_Active	=	1

} FDExtWatchDogState;

typedef struct tagCFrameTimerStats {

uint64 m_FrameNumber;

uint64 m_FrameFileTime;

uint64 m_FramePerfTime;

uint64 m_FrameRefClock;

} CFrameTimerStats;

## Интерфейс IFDExtMgr

Данный интерфейс является базовым, с его помощью создаются все остальные объекты, предоставляющие прочие интерфейсы.

coclass: CLSID_FDExtMgr

interface IFDExtMgr : IUnknown {

HRESULT ConnectRemoteHost ([in] BSTR HostName);

HRESULT get_BoardsCount([out, retval] long* pVal);

HRESULT get_BoardByIndex([in] long Index, [out, retval] IUnknown** ppUnk);

HRESULT get_FDObjectsCount([out, retval] long* pVal);

HRESULT get_FDObjectByIndex([in] long Index, [in] CFDObjType FDObjType,

[out, retval] IUnknown** ppUnk);

HRESULT get_FDObjectInfoByIndex([in] long Index, [out, retval] CFDObjectInfo* pFDObjectInfo);

HRESULT get_FDObjectByName([in] BSTR Name, [in] CFDObjType FDObjType,

[out, retval] IUnknown** ppUnk);

HRESULT get_NextValidFDObjectInfo([in, out] long* pNextIndex, [in] CFDObjType FDObjType,

[out, retval] CFDObjectInfo* pFDObjectInfo);

HRESULT TranslateFDObjectInfo([in] unsigned long LocaleID,

[in, out] CFDObjectInfo* pFDObjectInfo);

HRESULT GetTitleEngineInfo([in] CFDObjectInfo * pFDObjectInfo,

[out] GUID * pTitleEngineClsid, [out] long* pTitleEngineIndex);

HRESULT get_FDRemoteObjectByIndex([in] long Index, [in] CFDObjType FDObjType,

[out, retval] IUnknown** ppUnk);

HRESULT get_FDRemoteObjectByName([in] BSTR Name, [in] CFDObjType FDObjType,

[out, retval] IUnknown** ppUnk);

HRESULT GetObjectFullName([in] CFDObjectInfo* pFDObjectInfo, [out] BSTR* pName);

};

HRESULT ConnectRemoteHost ([in] BSTR HostName);

Осуществляет соединение с FDExt-сервером на удаленном компьютере с сетевым именем HostName. Для этого в клиентской программе должен быть правильно инициализирован DCOM и Security процесса.

HRESULT get_BoardsCount([out, retval] long* pVal);

Возвращает полное количество всех плат, доступных в системе. Помимо аппаратных плат (FD422, FD842 и др.), в системе могут быть и виртуальные “платы”, позволяющие осуществлять захват данных с титровальных ядер.

HRESULT get_BoardByIndex([in] long Index, [out, retval] IUnknown** ppUnk);

Возвращает объект, связанный с платой, имеющей индекс Index (нумерация с нуля). Объект ppUnk предоставляет интерфейс IFDBoard (см. ниже).

HRESULT get_FDObjectsCount([out, retval] long* pVal);

Возвращает полное количество всех объектов, имеющихся во всех платах в системе (в том числе и виртуальных – см. выше). Эти объекты включают в себя как сами платы, так и входы и выходы, в том числе неактивные (недоступные для захвата данных по каким-либо причинам, в том числе и из-за отсутствия лицензии). Чтобы узнать, что конкретный объект доступен (валиден), необходимо получить информацию о нем (см. ниже).

HRESULT get_FDObjectByIndex([in] long Index, [in] CFDObjType FDObjType,

[out, retval] IUnknown** ppUnk);

Возвращает по индексу Index и типу объекта FDObjType указатель на объект в ppUnk. Объект предоставляет интерфейс, соответствующий своему типу, например: IFDCaptureVideo, ISLTitleTarget. Чтобы узнать, каковы типы у объектов по их индексам, необходимо вызвать следующую функцию. Возможные типы объектов:

typedef enum {

FDObjType_Any,		// любой

FDObjType_Board,		// плата

FDObjType_VideoSrc,		// источник захвата видео со входа

FDObjType_VideoOut,		// видеовыход (рендерер)

FDObjType_TitleTarget,	// титровальное ядро

FDObjType_ASISrc,		// ASI-источник (вход)

FDObjType_RawASISrc,	// источник “сырых” ASI-данных (вход)

FDObjType_ASIOut,		// ASI-выход

FDObjType_RawASIOut,	// ASI-выход “сырых” данных

FDObjType_VideoMixSrc,	// источник захвата видео с выхода

FDObjType_VideoPreviewSrc,// источник для предпросмотра видео

FDObjType_VideoStereoSrc, // источник для захвата стерео-видео

FDObjType_WatchDog,		// устройство типа WatchDog

FDObjType_GenlockSrc,     // источник сигнала Genlock

FDObjType_ColorKeyer,     // устройство для цветового замещения (кеинга)

FDObjType_AudioSrc,		// источник захвата звука со входа

FDObjType_AudioMixSrc,    // источник захвата звука с выхода

FDObjType_RawSDISrc,	// источник для захвата в формате RawSDI

FDObjType_SyncGen,		// NTP-клиент

FDObjType_FreeRunVideoSrc,// источник видео со входа без синхронзации

FDObjType_FreeRunAudioSrc,// источник звука со входа без синхронзации

FDObjType_AudioPreviewSrc,// источник для предпросмотра звука

} CFDObjType;

Примечания: 1. Источник типа FDObjType_VideoPreviewSrc может предоставлять видео, даже если нет соответствующей регистрации, позволяющей осуществлять захват видео. Захват будет осуществляться (через интерфейсы IFDCaptureVideo .. IFDCaptureVideoEx4), но с пропуском кадров. Это позволяет осуществлять предпросмотр изображения в программах вроде FDConfig2, даже в случае, когда у соответствующего устройства нет регистрации.

2. Для каждого источника типа FDObjType_VideoSrc есть его аналог FDObjType_FreeRunVideoSrc, отличающийся тем, что плата не выполняет ресинхронизацию видео и звука из этого источника к часам платы.

3. Как только объект, осуществляющий захват видео, создан, это означает, что процесс захвата сразу же запускается (с соответствующей некоторой нагрузкой на систему), и продолжается до тех пор, пока объект существует. Даже после того, как объект освобожден, захват продолжается еще некоторое время. Поэтому рекомендуется создавать объект только тогда, когда он уже действительно нужен для работы.

4. Устройства для захвата звука с типами FDObjType_AudioSrc и FDObjType_AudioMixSrc полностью соответствуют устройствам захвата видео, но предназначены для захвата только звука. То есть, их такое же количество, как объектов для захвата видео, и они могут захватывать все звуковые каналы на соответствующем входе/выходе платы одновременно.

5. Устройство типа WatchDog используется для программного мониторинга жизнеспособности системы. Такое устройство имеет такое название, как выход платы (титровальное ядро).

6. Устройство типа Genlock является специальным, и в клиентских программах не используется. Такое устройство может соответствовать, например, второму входу платы FD422, работающей в режиме HD.

7. Устройство типа ColorKeyer используется для цветового замещения (колор-кеинга). Интерфейс соответствующего объекта используется только в программах конфигурации.

HRESULT get_FDObjectInfoByIndex([in] long Index, [out, retval] CFDObjectInfo* pFDObjectInfo);

Возвращает по индексу Index описание объекта в структуре pFDObjectInfo. Описание структуры (все текстовые строки в формате Unicode, т.е. WCHAR):

typedef struct tagCFDObjectInfo {

long m_Valid;			// значение > 0, если объект доступен

CFDObjType m_FDObjType;	// тип объекта (см. выше)

unsigned short m_FDObjRegName[128]; // неизменное имя объекта (см. ниже)

unsigned short m_FDObjName[128]; // имя объекта

unsigned short m_FDObjFriendlyName[128]; // полное имя объекта

long m_BoardIndex;		// индекс платы

long m_IndexInBoard;	// индекс объекта внутри платы

long m_ObjTypeChannel;	// номер объекта одного типа внутри платы

long m_SoundChannels;	// количество звуковых каналов (например, 4)

unsigned short m_BoardName[128]; // имя платы

unsigned short m_BoardType[128]; // имя типа платы (например, FD422)

} CFDObjectInfo;

Примечания: 1. Поле m_Valid содержит 0, если объект (устройство, вход) отсутствует в системе (например, запрещено/выключено в текущей конфигурации). Например, это так для SDI-видеовхода, который в программе FDConfig2 переключен в режим ASI. Значение больше 0 означает, что объект доступен и разрешен к использованию. Значение меньше 0 означает, что объект в системе присутствует, но по каким-либо причинам недоступен к использованию (например, для него нет соответствующей лицензии).

2. Поле m_FDObjRegName содержит имя объекта, которое неизменно в пределах одной платы. То есть, если в системе изменится количество плат, это имя не изменяется (также оно не изменяется, если структура переводится на другой язык — см. ниже). Например, чтобы сохранить в клиентской программе, какое устройство было выбрано пользователем для захвата видео, нужно сохранить значения строк:

- m_BoardName

- m_FDObjRegName

При восстановлении настроек программы нужно перечислять все доступные объекты и искать среди них тот, у которого такие же значения m_BoardName и m_FDObjRegName в описании.

ВНИМАНИЕ: правильнее для сохранения/восстановления настроек пользоваться «уникальным» именем устройства, которое получается с помощью функции GetObjectFullName — см. ниже; также см. раздел «Примеры вызова», подраздел «Сохранение/загрузка выбранного устройства в настройках программы».

HRESULT get_FDObjectByName([in] BSTR Name, [in] CFDObjType FDObjType,

[out, retval] IUnknown** ppUnk);

Возвращает по текстовому имени Name и типу объекта FDObjType указатель на объект в ppUnk. Объект предоставляет интерфейс, соответствующий своему типу, например: IFDCaptureVideo, ISLTitleTarget. Имя объекта состоит из имени платы и типа, разделенных символом «/», например: «FD422 Board 1/Output» — по этому имени будет возвращен объект, соответствующий видеовыходу первой платы FD422.

HRESULT get_NextValidFDObjectInfo([in, out] long* pNextIndex, [in] CFDObjType FDObjType,

[out, retval] CFDObjectInfo* pFDObjectInfo);

Позволяет последовательно перечислить (энумерировать) все валидные объекты (в описании которых величина m_Valid больше нуля) указанного типа FDObjType, получив при этом информацию о них. Необходимо инициализировать переменную типа long с индексом объекта нулем, затем передавать указатель на нее в pNextIndex, и последовательно вызывать функцию до тех пор, пока она не перестанет возвращать S_OK.

ВНИМАНИЕ: значение индекса найденного объекта равно “*pNextIndex – 1”.

Описание возвращается в том же формате, что и в функции get_FDObjectInfoByIndex (см. выше).

HRESULT TranslateFDObjectInfo([in] unsigned long LocaleID,

[in, out] CFDObjectInfo* pFDObjectInfo);

Данная функция осуществляет перевод текстовых строк внутри структуры с описанием объекта CFDObjectInfo на язык, которому соответствует идентификатор LocaleID. На данный момент поддерживается только значение 0x0419 — для русского языка. Любое другое значение означает английский язык. Например, описание входа «FD422 Board 1 Input 1» на русском языке выглядит как «FD422 Плата 1 Вход 1». В русскоязычной версии клиентской программы рекомендуется показывать пользователю русское название объектов.

HRESULT GetTitleEngineInfo([in] CFDObjectInfo * pFDObjectInfo,

[out] GUID * pTitleEngineClsid, [out] long* pTitleEngineIndex);

Данная функция по описанию объекта в структуре pFDObjectInfo возвращает идентификатор типа титровального ядра и индекс (номер) титровального ядра, если описанный в структуре объект предоставляет интерфейс титровального ядра (является титровальным ядром). В противном случае вернется ошибка E_INVALIDARG.

HRESULT get_FDRemoteObjectByIndex([in] long Index, [in] CFDObjType FDObjType,

[out, retval] IUnknown** ppUnk);

Данная функция необходима только для сервисных программ (настройки и т.п.), и в обычных пользовательских приложениях использоваться не должна.

HRESULT get_FDRemoteObjectByName([in] BSTR Name, [in] CFDObjType FDObjType,

[out, retval] IUnknown** ppUnk);

Данная функция необходима только для сервисных программ (настройки и т.п.), и в обычных пользовательских приложениях использоваться не должна.

HRESULT GetObjectFullName([in] CFDObjectInfo* pFDObjectInfo, [out] BSTR* pName);

Данная функция позволяет по структуре CFDObjectInfo получить «уникальное» имя устройства (возвращается в pName). Это имя рекомендуется использовать для того, чтобы запомнить в настройках клиентской программы, какое устройство выбрал пользователь (например, для захвата видео). Это же имя можно использовать для создания объекта в функции  get_FDObjectByName.

## Интерфейс IFDBoard

Данный интерфейс предоставляется объектом, связанным с платой. Получается с помощью функций интерфейса IFDExtMgr (см. выше), возвращающих указатель на объект.

interface IFDBoard : IUnknown {

HRESULT get_BoardName([out, retval] BSTR* pName);

HRESULT get_BoardTime([out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameFileTime);

HRESULT get_BoardVideoParams([out] CBoardVideoParams * pVideoParams);

HRESULT get_BoardSoundParams([out] CBoardSoundParams * pSoundParams);

HRESULT get_BoardFrameRate([out] double* pFrameRate);

HRESULT get_BoardFieldEventName([out] BSTR* pEventName);

};

HRESULT get_BoardName([out, retval] BSTR* pName);

Возвращает текстовое имя платы в формате Unicode.

HRESULT get_BoardTime([out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameFileTime);

Возвращает текущее глобальное время в плате. В pFrameNumber возвращается номер кадра, который выводится на выходе платы в данный момент. В pFrameFileTime возвращается соответствующее глобальное GMT-время, соответствующее этому же моменту времени.

HRESULT get_BoardVideoParams([out] CBoardVideoParams * pVideoParams);

Возвращает видеопараметры платы. Описание структуры CBoardVideoParams см. ниже, в описании интерфейса IFDCaptureVideo.

HRESULT get_BoardSoundParams([out] CBoardSoundParams * pSoundParams);

Возвращает звуковые параметры платы. Описание структуры CBoardSoundParams см. ниже, в описании интерфейса IFDCaptureVideo.

HRESULT get_BoardFrameRate([out] double* pFrameRate);

Возвращает частоту кадров платы.

HRESULT get_BoardFieldEventName([out] BSTR* pEventName);

Возвращает текстовое имя события (объект синхронизации Event), по которому можно дожидаться кадровых прерываний на плате. С каждым кадровым прерыванием на выходе платы этому событию делается Pulse.

## Интерфейс IFDCaptureVideo

Данный интерфейс предназначен для захвата видео со входа либо выхода платы. Чтобы получить этот интерфейс, нужно сначала получить указатель на объект для захвата видео (с одним из типов “FDObjType_VideoSrc”, “FDObjType_FreeRunVideoSrc”, “FDObjType_VideoMixSrc” или “FDObjType_VideoPreviewSrc”), соответствующий входу либо выходу платы, с помощью интерфейса IFDExtMgr (см. выше). Также нужно получить описание этого объекта и убедиться в том, что объект доступен (проверьте значение поля m_Valid в структуре CFDObjectInfo).

interface IFDCaptureVideo : IUnknown {

HRESULT FDReadVideoFrameData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

HRESULT FDReadVideoFieldData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

HRESULT FDReadSoundData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] unsigned long* prtSize,

[in] CFDCaptureSoundFormat DataFormat, [in] unsigned long ChannelMask);

HRESULT GetSoundLevels([out] double* pLevels, [in] unsigned long LevelsNumber,

[out] uint64* pFrameNumber, [in] unsigned long ChannelMask);

HRESULT FDReadWSSData([out] uint64* pWSSFlags);

HRESULT FDGetVideoTime([out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

HRESULT FDGetVideoParams([out] CBoardVideoParams* pVideoParams);

HRESULT FDGetSoundParams([out] CBoardSoundParams* pSoundParams);

};

HRESULT FDReadVideoFrameData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

Позволяет скопировать кадр захваченных видеоданных в буфер Buffer. В параметре cb передается размер буфера, в pFrameNumber — указатель на глобальный индекс кадра, который нужно получить (индекс первого кадра можно получить с помощью процедуры FDGetVideoTime — см. ниже). В этот же параметр возвращается индекс кадра, который был реально скопирован. Если этот индекс отличается от запрашиваемого, значит, при захвате, скорее всего, были пропуски кадров (dropped frames).

В параметре DataFormat передается формат, в котором нужно получить видео. Возможные форматы:

typedef enum {

FDCaptureVideoFormat_BGRA,	// BGRA (32 бита на пиксел)

FDCaptureVideoFormat_BGR,		// BGR  (24 бита на пиксел)

FDCaptureVideoFormat_UYVY,	// UYVY (16 бит на пиксел)

FDCaptureVideoFormat_YUY2		// YUY2 (16 бит на пиксел)

FDCaptureVideoFormat_NV12,	// NV12 (12 бит на пиксел)

FDCaptureVideoFormat_IYUV,	// 4:2:0 планарный Y+U+V

FDCaptureVideoFormat_YV12,	// 4:2:0 планарный Y+V+U

FDCaptureVideoFormat_P210,	// 16-бит, 4:2:2 планарный Y+U/V

FDCaptureVideoFormat_P010,	// 16-бит, 4:2:0 планарный Y+U/V

FDCaptureVideoFormat_Y210,	// 16-бит, YUYV

FDCaptureVideoFormat_V210,	// 16-бит, UYVY

FDCaptureVideoFormat_SL10		// 10-бит упакованный

} CFDCaptureVideoFormat;

Для получения 10-битных данных нужно разрешить ввод 10-битных данных в настройках платы (в программе FDConfig2).

ВНИМАНИЕ: при вводе чересстрочного видео при настройках плат по умолчанию кадр захватывается с порядком полей Upper Field First (первое поле верхнее).

HRESULT FDReadVideoFieldData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

Позволяет скопировать полукадр (поле) захваченных видеоданных в буфер Buffer. В параметре cb передается размер буфера, в pFrameNumber — указатель на глобальный индекс кадра, из которого нужно получить данные (индекс первого кадра можно получить с помощью процедуры FDGetVideoTime — см. ниже). В этот же параметр возвращается индекс кадра, из которого были реально скопированы данные. Если этот индекс отличается от запрашиваемого, значит, при захвате, скорее всего, были пропуски кадров (dropped frames).

В параметре DataFormat передается формат, в котором нужно получить видео (см. выше). В параметре UpperField задается, какое поле нужно получить: ненулевое значение означает верхнее поле, нулевое — нижнее поле. Полукадр копируется в буфер без пропусков строк.

HRESULT FDReadSoundData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] unsigned long* prtSize,

[in] CFDCaptureSoundFormat DataFormat, [in] unsigned long ChannelMask);

Позволяет скопировать блок звуковых данных, соответствующих указанному кадру видео, в буфер Buffer. В параметре cb передается размер буфера, в pFrameNumber — указатель на глобальный индекс кадра, звук из которого нужно получить (индекс первого кадра можно получить с помощью процедуры FDGetVideoTime — см. ниже). В этот же параметр возвращается индекс кадра, данные из которого были реально получены. Если этот индекс отличается от запрашиваемого, значит, при захвате, скорее всего, были пропуски кадров (dropped frames).

В параметр prtSize возвращается количество данных в байтах, которые были реально получены.

В параметре DataFormat задается формат, в котором нужно получить звуковые данные. Возможные форматы:

typedef enum {

FDCaptureSoundFormat_16bit,	// 16-битный звук

FDCaptureSoundFormat_24bit,	// 24-битный звук

FDCaptureSoundFormat_IEEEFloat, // нормализованный float (-1.0 ... 1.0)

} CFDCaptureSoundFormat;

В параметре ChannelMask задается битовая маска звуковых каналов, которые нужно получить со входа. Начиная от младшего бита к старшему, ненулевое значение бита включает соответствующий звуковой канал, и данные из него будут скопированы в выходной буфер.

Звуковые каналы следуют в порядке:

L1 (левый канал первого звукового стерео-потока)

R1 (правый канал первого звукового стерео-потока)

L2 (левый канал второго звукового стерео-потока)

R2 (правый канал второго звукового стерео-потока)

... и т.д.

Полное количество звуковых каналов, доступных для используемого устройства захвата, можно получить из соответствующей структуры CBoardSoundParams (см. ниже функцию FDGetSoundParams), поле m_Channels. Например, для двух стерео-каналов это поле содержит значение 4.

HRESULT GetSoundLevels([out] double* pLevels, [in] unsigned long LevelsNumber,

[out] uint64* pFrameNumber, [in] unsigned long ChannelMask);

Позволяет получить набор текущих звуковых уровней в буфер pLevels (обычно это используется для индикаторов уровня звука). Размер буфера задается в LevelsNumber (это не количество байт, а количество значений double!). Уровни возвращаются в линейной шкале в диапазоне 0 ... 1.0 (значение 0 означает тишину, значение 1.0 — 100% громкость).

В параметре pFrameNumber возвращается глобальный индекс последнего кадра, по которому были получены запрашиваемые уровни. Если с момента предыдущего вызова функции этот номер не изменился, значит, уровни (например, на индикаторе громкости) можно не обновлять.

В параметре ChannelMask задается битовая маска звуковых каналов, которые нужно получить на выходе (см. описание предыдущей функции FDReadSoundData).

HRESULT FDReadWSSData([out] uint64* pWSSFlags);

Позволяет получить WSS-флаги (wide-screen signal). Если значение равно frame_wss_16_9 (=1), это означает, что текущий кадр имеет пропорции 16:9.

HRESULT FDGetVideoTime([out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

В pFrameNumber возвращается номер самого нового кадра, который находится в буфере захвата платы в данный момент. В pFrameFileTime возвращается соответствующее системное GMT-время, соответствующее этому же кадру. Если сервис FDExtSrvs синхронизируется от NTP, то в pFrameFileTime возвращается время NTP источника.

HRESULT FDGetVideoParams([out] CBoardVideoParams* pVideoParams);

Возвращает параметры видео в плате. Описание структуры (примечание: сдвиг поля от начала кадра измеряется в секундах, т.е. по времени):

typedef struct tagCBoardVideoParams {

long m_DX;				// ширина кадра в пикселах

long m_DY;				// высота кадра в пикселах

double m_FrameRate;			// частота кадров

double m_UpperFieldTimerShift;	// сдвиг верхнего поля от начала кадра

double m_LowerFieldTimerShift;	// сдвиг нижнего поля от начала кадра

long m_UpperFirst;			// не ноль, если первое поле верхнее

} CBoardVideoParams;

ВНИМАНИЕ: чтобы определить формат входного видео – прогрессивное или чересстрочное, необходимо сравнить значения m_UpperFieldTimerShift и m_LowerFieldTimerShift с минимальным временем – если оба времени примерно равны нулю, то видео прогрессивное. Иначе видео чересстрочное и порядок полей определяется в m_UpperFirst. Например, следующим кодом:

bool bProgressive = 	vParam. m_UpperFieldTimerShift < 0.001 &&
vParam. m_LowerFieldTimerShift < 0.001;

HRESULT FDGetSoundParams([out] CBoardSoundParams* pSoundParams);

Возвращает параметры звука в плате. Описание структуры:

typedef struct tagCBoardSoundParams {

long m_Valid;				// больше 0, если звук валиден

long m_SampleRate;			// частота дискретизации звука

long m_Channels;			// количество каналов

double m_FrameRate;			// частота кадров видео

} CBoardSoundParams;

Примечание: если звук не валиден, то функция FDReadSoundData будет возвращать нулевое количество данных в prtSize. Фактически, это означает, что захват звука недоступен.

## Интерфейсы IFDCaptureVideoEx, IFDCaptureVideoEx2, IFDCaptureVideoEx3 и IFDCaptureVideoEx4

Данные интерфейсы являются расширением интерфейса IFDCaptureVideo – они имеет дополнительные функции для захвата видео (ниже описаны только эти функции). Чтобы получить интерфейс IFDCaptureVideoEx4, нужно сначала получить указатель на объект с интерфейсом IFDCaptureVideo (соответствующий входу, либо выходу платы) с помощью интерфейса IFDExtMgr (см. выше), а затем запросить из него нужный интерфейс (при получении объекта нужно убедиться в том, что объект валиден).

interface IFDCaptureVideoEx : IUnknown {

HRESULT FDReadVideoFrameDataEx(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

HRESULT FDReadVideoFieldDataEx(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

HRESULT FDReadVideoFrameData(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

HRESULT FDReadVideoFieldData(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

HRESULT FDReadSoundData(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] unsigned long* prtSize,

[in] CFDCaptureSoundFormat DataFormat, [in] unsigned long ChannelMask);

HRESULT GetSoundLevels(out] double* pLevels, [in] unsigned long LevelsNumber,

[out] uint64* pFrameNumber, [in] unsigned long ChannelMask);

HRESULT FDReadWSSData([out] uint64* pWSSFlags);

HRESULT FDGetVideoTime(out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

HRESULT FDGetVideoParams([out] CBoardVideoParams* pVideoParams);

HRESULT FDGetSoundParams([out] CBoardSoundParams* pSoundParams);

HRESULT FDGetFifoStats(out] unsigned long* pMaxFifoSizeInFrames,

[out] unsigned long* pFifoSizeInFrames,

[out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

};

HRESULT FDReadVideoFrameData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

Метод аналогичен FDReadVideoFrameData интерфейса IFDCaptureVideo, но имеет один дополнительный параметр stride – отступ между строками видеоданных в выходной картинке (которая помещается в буфер по указателю Buffer). Этот параметр может быть отрицательным, чтобы перевернуть картинку «вверх ногами».

ВНИМАНИЕ: даже если stride отрицательный, указатель Buffer должен указывать на начало буфера, а не последнюю строку!

HRESULT FDReadVideoFrameDataEx([out,size_is(cb)] BYTE* Buffer, [in] ULONG cb,

[in] LONG stride, [in] LONG x, [in] LONG y, [in] LONG dx, [in] LONG dy,

[in, out] ULONGLONG* pFrameNumber, [out] ULONGLONG* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

Метод аналогичен FDReadVideoFrameData. Дополнительные параметры x, y, dx, dy позволяют скопировать в выходной буфер не всю картинку, а только часть – прямоугольник с координатами верхнего левого угла (x, y) и размерами (dx, dy). Координаты верхнего левого угла относятся к исходной полной картинке с устройства захвата.

HRESULT FDReadVideoFieldData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] BOOLEAN UpperField);

Метод аналогичен FDReadVideoFieldData интерфейса IFDCaptureVideo, но имеет дополнительный параметр stride (описание параметра выше).

HRESULT FDReadVideoFieldDataEx([out,size_is(cb)] BYTE* Buffer, [in] ULONG cb,

[in] LONG stride, [in] LONG x, [in] LONG y, [in] LONG dx, [in] LONG dy,

[in, out] ULONGLONG* pFrameNumber, [out] ULONGLONG* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] BOOLEAN UpperField);

Метод аналогичен FDReadVideoFieldData. Дополнительные параметры x, y, dx, dy позволяют скопировать в выходной буфер не всю картинку, а только часть – прямоугольник с координатами верхнего левого угла (x, y) и размерами (dx, dy). Координаты верхнего левого угла относятся к исходной картинке полукадра с устройства захвата. Высота dy также относится к размерам полукадра, а не кадра.

HRESULT FDGetFifoStats([out] ULONG* pMaxFifoSizeInFrames,

[out] ULONG* pFifoSizeInFrames,

[out] ULONGLONG* pNewestFrameNumber, [out] ULONGLONG* pFrameTime);

Позволяет получить статистику входного FIFO (внутреннего буфера), в который захватываются данные.

В параметре pMaxFifoSizeInFrames возвращается максимальное количество кадров, которые могут находиться в буфере. В параметре pFifoSizeInFrames возвращается текущая заполненность буфера в кадрах.

В параметре pNewestFrameNumber возвращается глобальный номер самого «нового» кадра, который находится в буфере (и был туда положен последним). В параметре pFrameTime возвращается системное время (FILETIME), соответствующее моменту, когда этот кадр был помещен в буфер. Если сервис FDExtSrvs синхронизируется от NTP, то в pFrameFileTime возвращается время NTP источника.

interface IFDCaptureVideoEx2 : IFDCaptureVideoEx {

HRESULT FDReadVideoFrameDataPlanar(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

HRESULT FDReadVideoFieldDataPlanar(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

};

HRESULT FDReadVideoFrameDataPlanar(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

Метод аналогичен FDReadVideoFrameDataEx, но позволяет работать с планарными форматами данных. В массиве Buffer указываются указатели на буфера данных каждой из плоскостей. В массиве stride указываются отступ в байтах между строками видеоданных в соответствующих буферах.

HRESULT FDReadVideoFieldDataPlanar(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

Метод аналогичен FDReadVideoFieldDataEx, но позволяет работать с планарными форматами данных. В массиве Buffer указываются указатели на буфера данных каждой из плоскостей. В массиве stride указываются отступ в байтах между строками видеоданных в соответствующих буферах.

interface IFDCaptureVideoEx3 : IFDCaptureVideoEx2 {

HRESULT FDGetPreferredVideoFormat([out] CFDCaptureVideoFormat* pVideoDataFormat);

HRESULT FDReadVideoFieldPreview(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

HRESULT FDReadVideoFieldPreviewPlanar(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

HRESULT GetFrameInfo(in] uint64 FrameNumber, [out] tag_CFrameInfo* pFrameInfo);

HRESULT CheckFrameValid([in] uint64 FrameNumber);

HRESULT FDGetPreferredVideoFormat([out] CFDCaptureVideoFormat* pVideoDataFormat);

Метод возвращает формат данных во внутреннем буфере платы.

HRESULT FDReadVideoFieldPreview(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

Метод служит для получения изображения указанного поля для предварительного просмотра. Метод масштабирует изображение в указанный размер dx на dy. Остальные параметры соответствуют методу FDReadVideoFieldDataEx.

HRESULT FDReadVideoFieldDataPlanar(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

Метод аналогичен FDReadVideoFieldPreview, но позволяет работать с планарными форматами.

HRESULT GetFrameInfo(in] uint64 FrameNumber, [out] tag_CFrameInfo* pFrameInfo);

Метод возвращает параметры указанного кадра в следующей структуре:

tag_CFrameInfo {

uint64 m_FrameNumber;	// номер кадра

uint64 m_FrameFileTime;	// системное или NTP время кадра (FILETIME)

uint64 m_FramePerfTime; 	// время в ::QueryPerformanceCounter()

uint64 m_FrameRefClock; 	// время в ::timeGetTime()

unsigned char* m_pVideo[2]; 	// указатель на изображение (по полям)

unsigned char* m_pAlfa[2]; 	// указатель на альфа-канал (по полям)

unsigned long m_VideoStride; 	// смещение между строками для изображения

unsigned long m_AlfaStride; 	// смещение между строками для альфа-канала

unsigned long m_IsProgressive; 	// равно 1, если изображение прорессивное

unsigned long m_FrameDX; 	// ширина изображения (в пикселях)

unsigned long m_FrameDY; 	// высота изображения (полного кадра)

CFDCaptureVideoFormat m_DataFormat; 	// формата видеоданных в буфере

uint64 m_WSSFlags; 	// пропорции изображения

}

Поскольку внутреннее FIFO представляет собой кольцевой буфер, который перезаписывается по мере поступления данных, то драйвер имеет право изменить данные. Для гарантии целостности данных рекомендуется после копирования данных из указателей проверить валидность скопированного кадра следующим методом CheckFrameValid.

HRESULT CheckFrameValid([in] uint64 FrameNumber);

Метод возвращает S_OK, если указанный кадр присутствует во внутреннем FIFO.

interface IFDCaptureVideo4 : IFDCaptureVideoEx3 {

HRESULT FDReadVideoFrameDataExI(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

HRESULT FDReadVideoFieldDataExI(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

HRESULT FDReadVideoFrameDataI(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in, out] uint64* pFrameNumber,

[out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo, [in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

HRESULT FDReadVideoFieldDataI(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in, out] uint64* pFrameNumber,

[out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo, [in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat,

[in] char UpperField);

HRESULT FDReadVideoFrameDataPlanarI(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

HRESULT FDReadVideoFieldDataPlanarI(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

HRESULT FDReadVideoFieldScaled(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField, [in] long FastScale);

HRESULT FDReadVideoFieldScaledPlanar(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long dx, [in] long dy, [in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField, [in] long FastScale);

HRESULT FDReadVideoFieldScaledI(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField, [in] long FastScale);

HRESULT FDReadVideoFieldScaledPlanarI(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long dx, [in] long dy, [in, out] uint64* pFrameNumber,

[out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo, [in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat,

[in] char UpperField, [in] long FastScale);

HRESULT FDReadVideoFrameDataExI(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

Метод аналогичен FDReadVideoFrameDataEx, но дополнительно возвращает информацию о времени кадра в следующей структуре:

CFrameShortInfo {

uint64 m_FrameNumber;	// номер кадра

uint64 m_FrameFileTime;	// системное или NTP время кадра (FILETIME)

uint64 m_FramePerfTime; 	// время в ::QueryPerformanceCounter()

uint64 m_FrameRefClock; 	// время в ::timeGetTime()

uint64 m_WSSFlags; 	// пропорции изображения

}

HRESULT FDReadVideoFieldDataExI(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

Метод аналогичен FDReadVideoFieldDataEx, но дополнительно возвращает информацию о времени кадра в структуре CFrameShortInfo (см. метод выше).

HRESULT FDReadVideoFrameDataI(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in, out] uint64* pFrameNumber,

[out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo, [in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

Метод аналогичен FDReadVideoFrameData, но дополнительно возвращает информацию о времени кадра в структуре CFrameShortInfo (см. выше).

HRESULT FDReadVideoFieldDataI(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in, out] uint64* pFrameNumber,

[out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo, [in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat,

[in] char UpperField);

Метод аналогичен FDReadVideoFieldData, но дополнительно возвращает информацию о времени кадра в структуре CFrameShortInfo (см. выше).

HRESULT FDReadVideoFrameDataPlanarI(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat);

Метод аналогичен FDReadVideoFrameDataPlanar, но дополнительно возвращает информацию о времени кадра в структуре CFrameShortInfo (см. выше).

HRESULT FDReadVideoFieldDataPlanarI(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long x, [in] long y, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField);

Метод аналогичен FDReadVideoFieldDataPlanar, но дополнительно возвращает информацию о времени кадра в структуре CFrameShortInfo (см. выше).

HRESULT FDReadVideoFieldScaled(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField, [in] long FastScale);

Метод служит для получения уменьшенного изображения из полного поля. Параметры dx и dy задают размеры требуемого изображения. Параметр FastScale должен быть равен нуля для качественного масштабирования и может быть равен единице, если изображение требуется для целей предварительного просмотра. Остальные параметры аналогичны методу FDReadVideoFieldData.

HRESULT FDReadVideoFieldScaledPlanar(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long dx, [in] long dy, [in, out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pWSSFlags,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField, [in] long FastScale);

Метод аналогичен методу FDReadVideoFieldScaled, но позволяет работать с планарными форматами.

HRESULT FDReadVideoFieldScaledI(out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in] long stride, [in] long dx, [in] long dy,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo,

[in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat, [in] char UpperField, [in] long FastScale);

Метод аналогичен методу FDReadVideoFieldScaled, но дополнительно возвращает информацию о времени кадра в структуре CFrameShortInfo (см. выше).

HRESULT FDReadVideoFieldScaledPlanarI(char* Buffer[4], [in] long stride[4],

[in] long dx, [in] long dy, [in, out] uint64* pFrameNumber,

[out] CFrameShortInfo* pFrameShortInfo, [in] CFDCaptureVideoFormat DataFormat,

[in] char UpperField, [in] long FastScale);

Метод аналогичен методу FDReadVideoFieldScaledPlanar, но дополнительно возвращает информацию о времени кадра в структуре CFrameShortInfo (см. выше).

## Интерфейсы IFDCaptureVBILinesData3

Данные интерфейсы предназначены для захвата VBI-данных (находящихся в области кадрового гасящего импульса — Vertical Blanking Interval), а точнее только VANC-данных. Звуковые данные из области HANC-данных передаются отдельно через интерфейс IFDCaptureAudio.

interface IFDCaptureVBILinesData : IUnknown {

HRESULT FDGetVBILinesData([out,size_is(cb)] BYTE* pFirstFieldBuf, 
[out,size_is(cb)] BYTE* pSecondFieldBuf, [in] ULONG cb, [out] ULONG* pFirstFieldMask, 
[out] ULONG* pSecondFieldMask, [in, out] ULONGLONG* pFrameNumber);

FDGetVideoTime([out] ULONGLONG* pFrameNumber, [out] ULONGLONG* pFrameTime);

FDGetFifoStats([out] ULONG* pMaxFifoSizeInFrames, [out] ULONG* pFifoSizeInFrames, 
[out] ULONGLONG* pFrameNumber, [out] ULONGLONG* pFrameTime);

};

HRESULT FDGetVBILinesData([out,size_is(cb)] BYTE* pFirstFieldBuf, 
                                                       [out,size_is(cb)] BYTE* pSecondFieldBuf, 
                                                       [in] ULONG cb, 
                                                       [out] ULONG* pFirstFieldMask, 
                                                       [out] ULONG* pSecondFieldMask, 
                                                       [in, out] ULONGLONG* pFrameNumber);

Копирует выбранные данные из выбранных VBI-линий. Для форматов SD данные копируются из всего потока данных (UYUV). Для остальных форматов (начиная с HD) данные копируются только из канала Y. Это сделано для удобства обработки данных, поскольку в форматах старше SD в потоке данных U и V не встречается пакетов данных.

Формат данных 8 бит на компоненту. В параметре pFrameNumber передается указатель на глобальный индекс кадра, который нужно получить. В этот же параметр возвращается индекс кадра, который был реально скопирован. Если этот индекс отличается от запрашиваемого, значит, при захвате, скорее всего, были пропуски кадров (dropped frames). В переменных pFirstFieldBuf и pSecondFieldBuf передаются указатели, в которые будут копироваться данные из первого и второго поля в кадре. Параметр cb должен быть равен размеру вводимых данных (ширина видеокадра в пикселах умножить на количество вводимых строк). В параметрах pFirstFieldMask и pSecondFieldMask (для первого и второго полей соответственно) возвращается битовая маска VBI-линий, из которых реально были скопированы данные.

HRESULT FDGetVideoTime([out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

Этот метод полностью повторяет метод FDGetVideoTime интерфейса IFDCaptureVideo.

HRESULT FDGetFifoStats([out] ULONG* pMaxFifoSizeInFrames,

[out] ULONG* pFifoSizeInFrames,

[out] ULONGLONG* pNewestFrameNumber, [out] ULONGLONG* pFrameTime);

Этот метод полностью повторяет метод FDGetFifoStats интерфейса IFDCaptureVideo.

interface IFDCaptureVBILinesData2 : IUnknown {

HRESULT FDGetVBILinesData(out] unsigned char* pFirstFieldBuf, [out] unsigned char* pSecondFieldBuf,

[in] unsigned long cb, [out] uint64* pFirstFieldMask,

[out] uint64* pSecondFieldMask, [in, out] uint64* pFrameNumber);

HRESULT FDGetVideoTime(out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

HRESULT FDGetFifoStats(out] unsigned long* pMaxFifoSizeInFrames,

[out] unsigned long* pFifoSizeInFrames,

[out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

};

HRESULT FDGetVBILinesData([out,size_is(cb)] BYTE* pFirstFieldBuf, 
                                                       [out,size_is(cb)] BYTE* pSecondFieldBuf, 
                                                       [in] ULONG cb, 
                                                       [out] ULONG* pFirstFieldMask, 
                                                       [out] ULONG* pSecondFieldMask, 
                                                       [in, out] ULONGLONG* pFrameNumber);

Метод полностью аналогичен методу FDGetVBILinesData интерфейса IFDCaptureVBILinesData2, за одним исключением – маски pFirstFieldMask и pSecondFieldMask имеют увеличенную разрядность для работы с большим числом строк VBI (больше 32).

interface IFDCaptureVBILinesData3 : IUnknown {

HRESULT FDGetVBILinesSizes(out] long* pDX, [out] long* pDY,

[out] long* pIsVBI10Bit, [in, out] uint64* pFrameNumber);

HRESULT FDGetVBILinesData(out] unsigned char* pBuf, [in] unsigned long cb,

[in] tag_CVBIDataFormat VBIDataFormat, [out] unsigned long* prtSize,

[out] long* pDX, [out] long* pDY, [out] long* pFirstFieldDY,

[in, out] uint64* pFrameNumber);

HRESULT FDGetVideoTime(out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

HRESULT FDGetFifoStats(out] unsigned long* pMaxFifoSizeInFrames,

[out] unsigned long* pFifoSizeInFrames,

[out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

};

HRESULT FDGetVBILinesSizes(out] long* pDX, [out] long* pDY, 
                    [out] long* pIsVBI10Bit, [in, out] uint64* pFrameNumber);

Метод возвращает характеристики вводимых VBI данных:

*pDX – ширина VANC области (в пикселях).

*pDY – полная высота VANC области (в строках).

*pIsVBI10Bit – равно 1, если можно получать VBI-данные в 10-битном формате.

В параметре pFrameNumber передается требуемый номер кадра и возвращается первый доступный номер кадра.

HRESULT FDGetVBILinesData([out] unsigned char* pBuf, [in] unsigned long cb, 
                    [in] tag_CVBIDataFormat VBIDataFormat, [out] unsigned long* prtSize, 
                    [out] long* pDX, [out] long* pDY, [out] long* pFirstFieldDY, 
                    [in, out] uint64* pFrameNumber);

Копирует все данные из VANC области в буфер pBuf. В параметре cb передается максимальный размер буфера, в pFrameNumber — указатель на глобальный индекс кадра, который нужно получить (индекс первого кадра можно получить с помощью процедуры FDGetVideoTime). В этот же параметр возвращается индекс кадра, который был реально скопирован. Если этот индекс отличается от запрашиваемого, значит, при захвате, скорее всего, были пропуски кадров (dropped frames). В параметре VBIDataFormat указывается формат VBI данных: VBIDataFormat_UYVY_8 (0) для ввода 8-битных данных или VBIDataFormat_Y210 (2) для ввода 10-битных данных (передаются в старших битах 16-битных слов). Метод возвращает в указатель prtSize количество записанных данных (в байтах). В указателях – pDX и pDY размеры VANC области, при этом в указателе pFirstFieldDY возвращается количество строк в первом по времени поле.

## Интерфейс IFDCaptureVideoModeInfoEx

Данный интерфейс предназначены для динамического определения параметров текущего видеосигнала.

interface IFDCaptureVideoModeInfoEx : IUnknown {

HRESULT GetVideoModeInfo([out] CCaptureVideoModeInfo* pVideoModeInfo);

HRESULT GetVideoModeInfoEx([out] CCaptureVideoModeInfoEx* pVideoModeInfo);

};

HRESULT GetVideoModeInfoEx([out] CCaptureVideoModeInfoEx* pVideoModeInfo);

Метод следующую структуру:

CCaptureVideoModeInfoEx {

long m_isSignalExist;	// равно 1, если на входе есть поднесущая

long m_isDataExist; 	// равно 1, если на входе есть изображение

long m_IsConfigFormatMatch; 	// равно 1, если входной формат совпадает с форматом платы.

CCaptureVideoModeInfoEx_I m_DetectedInfo; 	// формат видео на входе

CCaptureVideoModeInfoEx_I m_OriginalInfo; 	// формат видео, установленный в плате

unsigned short m_SelectedInputName[64]; 	// имя активного входного селектора

}

Структура CCaptureVideoModeInfoEx_I содержит следующие поля:

CCaptureVideoModeInfoEx_I {

long m_IsVideoModeDetected; 	// равно 1, если обнаружена стандартная мода

long m_VideoMode; 	// индекс обнаруженной моды (см. примечание)

long m_DX; 	// ширина видимого изображения (в пикселях)

long m_DY; 	// высота видимого изображения (в пикселях)

long m_IsProgressive; 	// равно 1, если видео прогрессивное

long m_VBIGeomMode; 	// тип разрешения (см. ниже)

long m_FrameRateUp; 	// числитель дроби, определяющей частоту кадров

long m_FrameRateDown; 	// знаменатель дроби, определяющей частоту кадров

long m_AspectRatioH; 	// числитель дроби, определяющей пропорции кадра

long m_AspectRatioV; 	// знаменатель дроби, определяющей пропорции кадра

unsigned short m_VideoModeDescription[64]; 	// название моды

}

Список типов разрешений CVBIGeomMode:

VBIGeomMode_SD = 0,

VBIGeomMode_HD = 1,

VBIGeomMode_3G_B = 2,

VBIGeomMode_4K_4C = 3,

VBIGeomMode_4K_2C = 4.

HRESULT GetVideoModeInfo([out] CCaptureVideoModeInfo* pVideoModeInfo);

Метод следующую структуру:

CCaptureVideoModeInfo {

long m_DX; 	// ширина видимого изображения (в пикселях)

long m_DY; 	// высота видимого изображения (в пикселях)

long m_IsProgressive; 	// равно 1, если видео прогрессивное

long m_VBIGeomMode; 	// тип разрешения (см. ниже)

long m_FrameRateUp; 	// числитель дроби, определяющей частоту кадров

long m_FrameRateDown; 	// знаменатель дроби, определяющей частоту кадров

long m_IsVideoModeDetected; 	// равно 1, если обнаружена стандартная мода

long m_VideoMode; 	// индекс обнаруженной моды (см. примечание)

} ;

Примечание. Список стандартных мод:

FDVideoModes {

FDVideoMode_PAL = 0,

FDVideoMode_NTSC = 1,

FDVideoMode_576p = 2,

FDVideoMode_480p = 3,

FDVideoMode_720p50 = 4,

FDVideoMode_720p59_94 = 5,

FDVideoMode_720p60 = 6,

FDVideoMode_1080i50 = 7,

FDVideoMode_1080i59_94 = 8,

FDVideoMode_1080i60 = 9,

FDVideoMode_1080p50 = 10,

FDVideoMode_1080p59_94 = 11,

FDVideoMode_1080p60 = 12,

FDVideoMode_1080p25 = 13,

FDVideoMode_1080p29_97 = 14,

FDVideoMode_1080p30 = 15,

FDVideoMode_1080p24 = 16,

FDVideoMode_1080p23_98 = 17,

FDVideoMode_720p25 = 18,

FDVideoMode_720p29_97 = 19,

FDVideoMode_720p30 = 20,

FDVideoMode_1080p50_B = 21,

FDVideoMode_1080p59_94_B = 22,

FDVideoMode_1080p60_B = 23,

FDVideoMode_2160p50_4C = 24,

FDVideoMode_2160p59_94_4C = 25,

FDVideoMode_2160p60_4C = 26,

FDVideoMode_2160p29_97_2C = 27,

FDVideoMode_2160p30_2C = 28,

FDVideoMode_2160p25_2C = 29,

FDVideoMode_2160p24_2C = 30,

FDVideoMode_2160p23_98_2C = 31,

FDVideoMode_720p24 = 32,

FDVideoMode_720p23_98 = 33,

FDVideoMode_576p_HDMI = 34,

FDVideoMode_480p_HDMI = 35,

FDVideoMode_720p120_HDMI = 36,

FDVideoMode_720p119_88_HDMI = 37,

FDVideoMode_720p100_HDMI = 38,

FDVideoMode_1080p120_HDMI = 39,

FDVideoMode_1080p119_88_HDMI = 40,

FDVideoMode_1080p100_HDMI = 41,

FDVideoMode_2160p50_1C = 42,

FDVideoMode_2160p59_94_1C = 43,

FDVideoMode_2160p60_1C = 44,

FDVideoMode_2160p29_97_1C = 45,

FDVideoMode_2160p30_1C = 46,

FDVideoMode_2160p25_1C = 47,

FDVideoMode_2160p24_1C = 48,

FDVideoMode_2160p23_98_1C = 49,

FDVideoMode_LAST = 50,

FDVideoMode_ASI = 1000,

FDVideoMode_Custom = 2000,

FDVideoMode_Unknown = 65535

}

## Интерфейс IFDCaptureFrameTimes

Данный интерфейс предназначен для сведения часов платы с системными часами компьютера.

interface IFDCaptureFrameTimes : IUnknown {

HRESULT FDGetFrameTimes(in] uint64 FrameNumber, [out] CCaptureFrameTimes* pFrameTimes);

};

HRESULT FDGetFrameTimes([in] uint64 FrameNumber, [out] CCaptureFrameTimes * pFrameTimes);

Метод набор времен для указанного кадра. Структура содержит следующие поля:

CCaptureFrameTimes {

uint64 m_FrameFileTime;	// системное или NTP время (FILETIME)

uint64 m_FramePerfCnt; 	// время в ::QueryPerformanceCounter()

uint64 m_PerfCntFreq; 	// аналог метода ::QueryPerformanceFrequency()

int64 m_PerfCntOffsetToFrameStart; 	// внутреннее смещение

uint64 m_FrameRefClock; 	// время счетчика (обычно ::timeGetTime())

uint64 m_RefClockFreq; 	// частота счетчика (обычно 1000)

} ;

## Интерфейс IFDCaptureState

Данный интерфейс предназначен для получения состояния захвата видео. Интерфейс нужно запрашивать у ранее созданного объекта, осуществляющего захват видео, и предоставляющего интерфейс IFDCaptureVideo (такой объект создается через интерфейс IFDExtMgr с помощью функций get_FDObjectByIndex или get_FDObjectByName – см. описание интерфейса IFDExtMgr).

interface IFDCaptureState : IUnknown {

HRESULT GetSelectedInputName([out] BSTR* pCurrentInputName);

HRESULT GetInputState([out] long* pSignalExist, [out] long* pDataExist,

[out] double* pFrameRate, [out] long* pHasWSS);

HRESULT GetLastValidFrameInfo([out] int64* pSystemTime);

};

HRESULT GetSelectedInputName([out] BSTR* pCurrentInputName);

Возвращает текстовое имя сигнала, выбранного в качестве источника для входа платы, соответствующего объекту захвата видео. Имеет смысл только для платы FD322 – для нее в программе FDConfig2 можно выбрать входной аналоговый сигнал (например, CVBS) для каждой входной линии. На цифровых платах выбрать вход возможности нет, поэтому для них данная функция бессмысленна (возвращает пустую строку).

HRESULT GetInputState([out] long* pSignalExist, [out] long* pDataExist, [out] double* pFrameRate, [out] long* pHasWSS);

Возвращает признаки состояния сигнала на соответствующем входе платы.

В параметре pSignalExist возвращается ненулевое значение, если на входе распознана несущая сигнала, и ноль в противном случае (клиентская программа в таком случае может показать статус «Нет сигнала»).

В параметре pDataExist возвращается ненулевое значение, если во входном сигнале распознаются валидные данные видеокадров, и ноль в противном случае (клиентская программа в таком случае может показать статус «Нет данных»).

В параметре pFrameRate возвращается вычисленная частота кадров на входе платы (она может не совпадать в точности с частотой кадров, выставленной в настройках платы). По этой величине клиентская программа может оценить, правильно ли осуществляется захват. Например, если частота кадров близка к нулю, это означает, что со входа практически не поступают кадры, и об этом можно как-то сообщить пользователю.

В параметре pHasWSS возвращается ненулевое значение, если во входных кадрах распознан признак «16:9» (широкоэкранный режим), и нулевое значение в противном случае.

HRESULT GetLastValidFrameInfo([out] int64* pSystemTime);

Возвращает системное время (в формате FILETIME, не локализованное по текущей таймзоне), в которое был последний раз обнаружен валидный видеокадр на входе платы. По этому времени можно оценить, давно ли со входа поступали видеокадры, и предпринимать какие-то действия в зависимости от этого (например, предупредить пользователя).

## Интерфейс IFDCaptureAudio

Данный интерфейс предназначен для захвата звука со входа либо выхода платы. Чтобы получить этот интерфейс, нужно сначала получить указатель на объект для захвата звука (с одним из типов FDObjType_Audio...), соответствующий входу либо выходу платы, с помощью интерфейса IFDExtMgr (см. выше). Также нужно получить описание этого объекта и убедиться в том, что объект доступен (валиден).

Функции интерфейса аналогичны функциям интерфейса IFDCaptureVideo.

interface IFDCaptureAudio : IUnknown {

HRESULT FDReadSoundData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] unsigned long* prtSize,

[in] CFDCaptureSoundFormat DataFormat, [in] unsigned long ChannelMask);

HRESULT GetSoundLevels([out] double* pLevels, [in] unsigned long LevelsNumber,

[out] uint64* pFrameNumber, [in] unsigned long ChannelMask);

HRESULT FDGetVideoTime([out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

HRESULT FDGetSoundParams([out] CBoardSoundParams* pSoundParams);

HRESULT FDGetFifoStats([out] unsigned long* pMaxFifoSizeInFrames,

[out] unsigned long* pFifoSizeInFrames, [out] uint64* pNewestFrameNumber,

[out] uint64* pFrameTime);

};

HRESULT FDReadSoundData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] unsigned long* prtSize,

[in] CFDCaptureSoundFormat DataFormat, [in] unsigned long ChannelMask);

Позволяет скопировать кадр захваченных звуковых данных в буфер Buffer. В параметре cb передается размер буфера, в pFrameNumber — указатель на глобальный индекс кадра, который нужно получить (индекс первого кадра можно получить с помощью процедуры FDGetVideoTime — см. ниже). В этот же параметр возвращается индекс кадра, который был реально скопирован. Если этот индекс отличается от запрашиваемого, значит, при захвате, скорее всего, были пропуски кадров (dropped frames).

В параметр prtSize возвращается количество данных в байтах, которые были реально получены.

В параметре DataFormat задается формат, в котором нужно получить звуковые данные. Возможные форматы:

typedef enum {

FDCaptureSoundFormat_16bit,	// 16-битный звук

FDCaptureSoundFormat_24bit,	// 24-битный звук

FDCaptureSoundFormat_IEEEFloat, // нормализованный float (-1.0 ... 1.0)

} CFDCaptureSoundFormat;

В параметре ChannelMask задается битовая маска звуковых каналов, которые нужно получить на выходе. Начиная от младшего бита к старшему, ненулевое значение бита включает соответствующий звуковой канал, и данные из него будут скопированы в выходной буфер.

Звуковые каналы следуют в порядке:

L1 (левый канал первого звукового стерео-потока)

R1 (правый канал первого звукового стерео-потока)

L2 (левый канал второго звукового стерео-потока)

R2 (правый канал второго звукового стерео-потока)

... и т.д.

Полное количество звуковых каналов, доступных для используемого устройства захвата, можно получить из соответствующей структуры CBoardSoundParams (см. ниже функцию FDGetSoundParams), поле m_Channels. Например, для двух стерео-каналов это поле содержит значение 4.

HRESULT GetSoundLevels([out] double* pLevels, [in] unsigned long LevelsNumber,

[out] uint64* pFrameNumber, [in] unsigned long ChannelMask);

Позволяет получить набор звуковых уровней в буфер pLevels (обычно это используется для индикаторов уровня звука). Размер буфера задается в LevelsNumber (это не количество байт, а количество значений double!). Уровни возвращаются в диапазоне 0 ... 1.0 (значение 0 означает тишину, значение 1.0 — 100% громкость).

В параметре pFrameNumber возвращается глобальный индекс последнего кадра, по которому были получены запрашиваемые уровни. Если с момента предыдущего вызова функции этот номер не изменился, значит, уровни можно не обновлять.

В параметре ChannelMask задается битовая маска звуковых каналов, которые нужно получить на выходе (см. описание предыдущей функции).

HRESULT FDGetVideoTime([out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

Этот метод полностью повторяет метод FDGetVideoTime интерфейса IFDCaptureVideo.

HRESULT FDGetSoundParams([out] CBoardSoundParams* pSoundParams);

Возвращает параметры звука в плате. Описание структуры:

typedef struct tagCBoardSoundParams {

long m_Valid;				// больше 0, если звук валиден

long m_SampleRate;			// частота дискретизации звука

long m_Channels;			// количество каналов

double m_FrameRate;			// частота кадров видео

} CBoardSoundParams;

HRESULT FDGetFifoStats([out] ULONG* pMaxFifoSizeInFrames,

[out] ULONG* pFifoSizeInFrames,

[out] ULONGLONG* pNewestFrameNumber, [out] ULONGLONG* pFrameTime);

Этот метод полностью повторяет метод FDGetVideoTime интерфейса IFDCaptureVideo.

## Интерфейс IFDCaptureLng

Данный интерфейс предназначен для получения названий языков в звуковых линиях устройства захвата видео или звука со входа либо выхода платы. Чтобы получить этот интерфейс, нужно сначала получить указатель на объект для захвата видео (с одним из типов FDObjType_Video...) или звука (с одним из типов FDObjType_Audio...), соответствующий входу либо выходу платы, с помощью интерфейса IFDExtMgr (см. выше), затем запросить из него интерфейс IFDCaptureLng.

Названия языков звуков задаются в программе FDConfig2.

ВНИМАНИЕ: для получения списка языков через данный интерфейс нужно сначала создать объект для захвата видео/звука, что занимает некоторое время, нагружает систему, и возможность создания этих объектов зависит от наличия лицензий. Если нужно получить список языков звуков, не создавая объекты захвата, нужно воспользоваться интерфейсом IFDExtMgrLng (см. ниже).

interface IFDCaptureLng : IUnknown {

HRESULT GetLngSoundFormat([out] CFDCaptureLngFormat* pFormat);

HRESULT GetLngsCount([out] long* pLngsCount);

HRESULT GetLngName([in] long Index, [out] BSTR* pName);

};

HRESULT GetLngSoundFormat([out] CFDCaptureLngFormat* pFormat);

Позволяет получить формат звука для языков, соответствующий текущей конфигурации платы. В текущей реализации возможен только формат, в котором каждому языку соответствует стерео-звук. В будущем возможна реализация, когда каждому языку будет соответствовать моно-звук, в таком случае для той же платы возможно будет использовать в 2 раза больше языков.

Возможные значения, возвращаемые в параметре pFormat:

typedef enum {

FDCaptureLngFormat_Mono = 0,

FDCaptureLngFormat_Stereo = 1,

} CFDCaptureLngFormat;

HRESULT GetLngsCount([out] long* pLngsCount);

Позволяет получить количество названий языков звуковых линий для устройства захвата в параметре pLngsCount. Если языки для соответствующего входа/выхода платы в программе FDConfig2 не заданы, возвращается значение 0.

HRESULT GetLngName([in] long Index, [out] BSTR* pName);

Позволяет получить название языка звуковой линий для устройства захвата. В параметре Index указывается индекс нужного языка (может быть от нуля до количества языков, полученного с помощью функции GetLngsCount, минус 1). Если в программе FDConfig2 задано текстовое название языка для соответствующей звуковой линии, оно возвращается в параметре pName.

## Интерфейс IFDCaptureCustomData

Данный интерфейс предназначен для захвата дополнительных данных со входа платы, например, таймкода, телетекста или меток SCTE.

interface IFDCaptureCustomData : IUnknown {

HRESULT FDGetCustomDataCnt([out] unsigned long* pCount);

HRESULT FDGetCustomDataName([in] unsigned long Index, [out] BSTR* pName);

HRESULT FDReadCustomData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb, 
        [in, out] uint64* pFrameNumber, [out] unsigned long* prtSize, [in] unsigned long Index);

HRESULT FDGetVideoTime([out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

HRESULT FDGetFifoStats([out] unsigned long* pMaxFifoSizeInFrames, 
        [out] unsigned long* pFifoSizeInFrames, [out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameTime);

};

HRESULT FDGetCustomDataCnt([out] unsigned long* pCount);

Возвращает по адресу pCount количество разных типов дополнительных данных.

HRESULT FDGetCustomDataName([in] unsigned long Index, [out] BSTR* pName);

Возвращает в строку pName название типа дополнительных данных с индексом Index (см. примечание ниже).

HRESULT FDReadCustomData([out] unsigned char* Buffer, [in] unsigned long cb,

[in, out] uint64* pFrameNumber, [out] unsigned long* prtSize, [in] unsigned long Index);

Позволяет скопировать дополнительные данные с индексом Index в буфер Buffer. В параметре cb передается размер буфера, в pFrameNumber — указатель на глобальный индекс кадра, который нужно получить (индекс первого кадра можно получить с помощью процедуры FDGetVideoTime — см. ниже). В этот же параметр возвращается индекс кадра, который был реально скопирован. Если этот индекс отличается от запрашиваемого, значит, при захвате, скорее всего, были пропуски кадров (dropped frames).

В параметр prtSize возвращается количество данных в байтах, которые были реально получены.

Методы FDGetVideoTime и FDGetFifoStats аналогичны методам в интерфейсах IFDCaptureVideo и IFDCaptureVideoEx.

Примечание. Типы дополнительных данных.

Дополнительные данные представляют собой 8-битные данные без стандартных заголовков SDI-пакетов (только payload). Драйвер поддерживает следующие типы дополнительных данных:

- "Teletext DVB/rus" – пакеты телетекста в формате DVB Teletext, как описано в документе ETSI EN 300 472 «Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams». После «/» идет название языка, настроенного для приема телетекста.

- "SCTE104/0" – пакеты данных по стандарту SCTE-104, как описано в документе ANSI/SCTE 104 2012 «Automation System to Compression System Communications Applications Program Interface (API)».

- "ATCData/0" – таймкод в виде структуры:

typedef struct tag_CATCCustomData {

ULONGLONG    m_udw; // user data words

ULONG        m_dbb; // distributed binary bits

} CATCCustomData;

Подробное описание в стандарте SMPTE ST 12-3:2016.

## Интерфейс IFDCaptureRawSDI

Данный интерфейс предназначен для захвата необработанных данных со входа платы. Это могут быть как SDI, так и ASI данные.

interface IFDCaptureRawSDI : IUnknown

{

HRESULT FDGetSDIMaxDataParams([out] ULONG* pMaxRawSize, [out] ULONG* pMaxDX, [out] ULONG* pMaxDY);

HRESULT FDReadSDIData([out,size_is(cb)] BYTE* Buffer, [in] ULONG cb, [out] ULONG* prtSize, 
[in, out] ULONGLONG* pFieldNumber, [out] CRawSDIDataType* pRawSDIDataType, 
[out] ULONG* pDX, [out] ULONG* pDY, [out] BOOLEAN* pIsProgressive);

HRESULT FDGetSDITime([out] ULONGLONG* pFieldNumber, [out] ULONGLONG* pFieldFileTime);

HRESULT FDGetSDIFifoStats([out] ULONG* pMaxFifoSizeInFields, [out] ULONG* pFifoSizeInFields, 
[out] ULONGLONG* pFieldNumber, [out] ULONGLONG* pFieldFileTime);

};

HRESULT FDGetSDIMaxDataParams([out] ULONG* pMaxRawSize, [out] ULONG* pMaxDX, [out] ULONG* pMaxDY);

Позволяет получить максимальные размеры буфера, требуемые для ввода данных и максимальные размеры вводимого изображения (ширина и высота кадра).

HRESULT FDReadSDIData([out,size_is(cb)] BYTE* Buffer, [in] ULONG cb, [out] ULONG* prtSize, [in, out] ULONGLONG* pFieldNumber, [out] CRawSDIDataType* pRawSDIDataType, [out] ULONG* pDX, [out] ULONG* pDY, [out] BOOLEAN* pIsProgressive);

Копирует в указанный буфер данные со входа платы. Переменная Buffer должна указывать на буфер достаточного объема. Размер буфера указывается в переменной cb. В переменной *ptrSize возвращается размер реально захваченных данных.

В параметре pFieldNumber передается указатель на глобальный номер изображения, который нужно получить. В этот же параметр возвращается номер изображения, которое было реально скопировано. Если этот номер отличается от запрашиваемого, значит, при захвате, скорее всего, были пропуски кадров (dropped frames).

В переменной *pRawSDIDataType возвращается тип данных (см. ниже).

В остальных переменных возвращается информация о введенном изображении: pDX – ширина изображения, pDY – высота изображения, pIsProgressive – флаг, прогрессивное или чересстрочное изображение.

HRESULT FDGetSDITime([out] ULONGLONG* pFieldNumber, [out] ULONGLONG* pFieldFileTime);

В pFieldNumber возвращается номер самого нового изображения, который находится в буфере захвата платы в данный момент. В pFrameFileTime возвращается соответствующее глобальное GMT-время, соответствующее этому изображению.

HRESULT FDGetSDIFifoStats([out] ULONG* pMaxFifoSizeInFields, [out] ULONG* pFifoSizeInFields, [out] ULONGLONG* pFieldNumber, [out] ULONGLONG* pFieldFileTime);

Позволяет получить статистику входного FIFO (внутреннего буфера), в который захватываются данные. В параметре pMaxFifoSizeInFields возвращается максимальное количество изображений, которые могут находиться в буфере. В параметре pFifoSizeInFields возвращается текущая заполненность буфера (в изображениях).

В параметре pFieldNumber возвращается глобальный номер самого «нового» изображения, который находится в буфере (и был туда положен последним). В параметре pFieldFileTime возвращается системное время (FILETIME), соответствующее моменту, когда это изображение было помещен в буфер.

Тип вводимых данных зависит от типа входного сигнала (ASI, SD-SDI или HD-SDI) и от режима работы платы («Monitor» или «Monitor-2»).

Возможные типы данных:

typedef enum CRawSDIDataType {

CRawSDIDataType_Unknown = -1 (формат данных определить не удалось)

CRawSDIDataType_HD = 0 (все данные из поля/кадра 10-bit HD-SDI)

CRawSDIDataType_SD = 1 (все данные из поля/кадра 10-bit SD-SDI)

CRawSDIDataType_ASI = 2 (все данные из ASI потока за 20мс)

CRawSDIDataType_HD2 = 3 (видео, VBI и звук из поля/кадра 10-bit HD-SDI)

CRawSDIDataType_SD2 = 4 (видео, VBI и звук из поля/кадра 10-bit SD-SDI)

} CRawSDIDataType;

В режиме «Monitor» вводимые данные упаковываются в битовую последовательность по 10 бит на компоненту – в последовательных 5 байтах размещаются 4 10-битных компоненты.

Если на входе сигнал формата SD-SDI или HD-SDI, то тип данных будет равен CRawSDIDataType_SD или CRawSDIDataType_HD соответственно. При этом в каждой пятерке байт будут располагаться два пикселя изображения в формате UYVY. Данные в буфере начинаются с начала кадра.

Если же на входе ASI-сигнал, то тип данных будет равен CRawSDIDataType_ASI. При этом в каждой пятерке байт будут располагаться четыре последовательные значения ASI-сигнала, в том числе все данные стаффинга. Данные в буфере содержат очередные 540 тысяч слов, что соответствует 20 миллисекундам.

В режиме «Monitor-2» вводимые SDI-данные разделяются на четыре группы данных:

- верхняя часть VBI-данных до изображения (10 бит на компоненту);

- изображение в формате UYVY (8 бит на компоненту);

- нижняя часть VBI-данных после изображения (10 бит на компоненту);

- звук и другие данные из области обратного хода строки (пакеты).

В начале буфера располагается заголовок, описывающий положение всех групп данных:

typedef struct CRawSDIDataHdr2 {

ULONG	m_ActiveDX; - ширина изображения в пикселах

ULONG	m_VBITopDY; - высота VBI-данных до видимого изображения

ULONG	m_ActiveDY; - высота видимого изображения

ULONG	m_VBIBottomDY; - высота VBI-данных после видимого изображения

ULONG	m_VBITopOffset; - смещение в буфере до начала первых VBI-данных

ULONG	m_VBITopSize; - размер VBI-данных до видимого изображения

ULONG	m_ActiveOffset; - смещение в буфере до начала изображения

ULONG	m_ActiveSize; - размер изображения

ULONG	m_VBIBottomOffset; - смещение в буфере до начала последних VBI-данных

ULONG	m_VBIBottomSize; - размер VBI-данных после видимого изображения

ULONG	m_MetaDataOffset; - смещение в буфере до начала звуковых (и др.) данных

ULONG	m_MetaDataSize; - размер данных из области обратного хода строки

} CRawSDIDataHdr2;

## Интерфейс IFDExtMgrLng

Данный интерфейс предназначен для получения названий языков в звуковых линиях входа либо выхода платы. Названия языков звуков задаются в программе FDConfig2.

Данный интерфейс отличается от интерфейса IFDCaptureLng (см. выше) тем, что его можно получить непосредственно из объекта с интерфейсом IFDExtMgr, и для доступа к нему не нужно создавать объекты для захвата видео/звука. Во всех функциях интерфейса IFDExtMgrLng первым параметром передается индекс FDExt-объекта, предназначенного для захвата видео/звука (см. описание интерфейса IFDExt). Именно для этого объекта (которому соответствует вход/выход платы) и возвращается информация о названиях языков звуковых линий.

interface IFDExtMgrLng : IUnknown {

HRESULT GetLngSoundFormat([in] long ObjectIndex, [out] CFDCaptureLngFormat* pFormat);

HRESULT GetLngsCount([in] long ObjectIndex, [out] long* pLngsCount);

HRESULT GetLngName([in] long ObjectIndex, [in] long Index, [out] BSTR* pName);

};

HRESULT GetLngSoundFormat([in] long ObjectIndex, [out] CFDCaptureLngFormat* pFormat);

Позволяет получить формат звука для языков, соответствующий текущей конфигурации платы. В текущей реализации возможен только формат, в котором каждому языку соответствует стерео-звук. В будущем возможна реализация, когда каждому языку будет соответствовать моно-звук, в таком случае для той же платы возможно будет использовать в 2 раза больше языков.

В параметре ObjectIndex передается индекс FDExt-объекта, предназначенного для захвата видео/звука, и соответствующего входу/выходу платы, для которого получается информация о языках звука.

Возможные значения, возвращаемые в параметре pFormat:

typedef enum {

FDCaptureLngFormat_Mono = 0,

FDCaptureLngFormat_Stereo = 1,

} CFDCaptureLngFormat;

HRESULT GetLngsCount([in] long ObjectIndex, [out] long* pLngsCount);

Позволяет получить количество названий языков звуковых линий для входа/выхода платы. В параметре ObjectIndex передается индекс FDExt-объекта, предназначенного для захвата видео/звука, и соответствующего входу/выходу платы, для которого получается информация о языках звука.

Количество названий языков звука возвращается в параметре pLngsCount.

Если языки для соответствующего входа/выхода платы в программе FDConfig2 не заданы, возвращается значение 0.

HRESULT GetLngName([in] long ObjectIndex, [in] long Index, [out] BSTR* pName);

Позволяет получить название языка звуковой линий для устройства захвата. В параметре ObjectIndex передается индекс FDExt-объекта, предназначенного для захвата видео/звука, и соответствующего входу/выходу платы, для которого получается информация о языках звука.

В параметре Index указывается индекс нужного языка (может быть от нуля до количества языков, полученного с помощью функции GetLngsCount, минус 1). Если в программе FDConfig2 задано текстовое название языка для соответствующей звуковой линии, оно возвращается в параметре pName.

## Интерфейс IFDExtMgrAVObjectsInfo

Данный интерфейс предназначен для получения параметров видео и звука для входов/выходов плат без создания соответствующих объектов захвата видео/звука (что занимает некоторое время, и запускает процесс захвата, с потреблением соответствующих ресурсов). Кроме того, этот интерфейс необходимо использовать, т. к. параметры видео/звука на входах плат могут отличаться  от параметров выхода платы.

Для того, чтобы получить параметры объекта, соответствующего входу/выходу платы, необходимо знать его индекс. Параметр ObjectIndex аналогичен параметру Index в функциях get_FDObjectByIndex и get_FDObjectInfoByIndex — см. выше описание интерфейса IFDExtMgr. Из объекта с этим интерфейсом можно получить и интерфейс IFDExtMgrAVObjectsInfo.

coclass: CLSID_FDExtMgr

interface IFDExtMgrAVObjectsInfo : IUnknown {

HRESULT get_ObjectVideoParams([in] long ObjectIndex, [out] CBoardVideoParams* pVideoParams);

HRESULT get_ObjectSoundParams([in] long ObjectIndex, [out] CBoardSoundParams* pSoundParams);

HRESULT get_ObjectFrameRate([in] long ObjectIndex, [out] double* pFrameRate);

};

HRESULT get_ObjectVideoParams([in] long ObjectIndex, [out] CBoardVideoParams* pVideoParams);

Позволяет получить для объекта с индексом ObjectIndex формат видео — возвращается в структуре, на которую указывает pVideoParams. Структура CBoardVideoParams та же, что возвращается в функции get_BoardVideoParams интерфейса IFDBoard (см. выше).

HRESULT get_ObjectSoundParams([in] long ObjectIndex, [out] CBoardSoundParams* pSoundParams);

Позволяет получить для объекта с индексом ObjectIndex формат звука — возвращается в структуре, на которую указывает pSoundParams. Структура CBoardSoundParams та же, что возвращается в функции get_BoardSoundParams интерфейса IFDBoard (см. выше).

HRESULT get_ObjectFrameRate([in] long ObjectIndex, [out] double* pFrameRate);

Позволяет получить для объекта с индексом ObjectIndex частоту кадров — возвращается в pFrameRate.

## Интерфейс IFDCaptureASI

Данный интерфейс предназначен для работы с ASI-данными.

interface IFDCaptureASI : IUnknown {

HRESULT FDGetBoardTime([out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameFileTime);

HRESULT FDGetFrameDuration([out] unsigned long* pFrameDurationIn27MgzClocks);

HRESULT FDGetFrameBuffer([in] unsigned long cb, [out] unsigned char** ppData);

HRESULT FDConfirmFrameBuffer([in] unsigned long cb, [in] uint64 FrameNumber);

};

HRESULT FDGetBoardTime([out] uint64* pFrameNumber, [out] uint64* pFrameFileTime);

...

HRESULT FDGetFrameDuration([out] unsigned long* pFrameDurationIn27MgzClocks);

...

HRESULT FDGetFrameBuffer([in] unsigned long cb, [out] unsigned char** ppData);

...

HRESULT FDConfirmFrameBuffer([in] unsigned long cb, [in] uint64 FrameNumber);

...

## Интерфейс IFDASIOutSettings

Данный интерфейс предназначен для установки некоторых ASI-настроек.

interface IFDASIOutSettings : IUnknown {

HRESULT SetASIPacketLength([in] unsigned long cb);

HRESULT EnablePacketSpread([in] unsigned long Enable);

};

HRESULT SetASIPacketLength([in] unsigned long cb);

...

HRESULT EnablePacketSpread([in] unsigned long Enable);

...

## Примеры вызова

Ниже приводятся примеры кода, поясняющие, как следует осуществлять следующие задачи:

- перечислить все доступные (валидные) устройства ввода (захвата) видео на платах FDExt, установленных в системе

- получить описание устройства в переводе на русский язык

- правильно сохранить выбранное устройство в реестр

- восстановить сохраненное ранее устройство ввода из реестра и найти его в списке

- получить для нужного устройства ввода параметры платы (формат видео и звука)

Данные задачи возникают при написании программ, в которых требуется осуществлять захват видео и звука.

Рекомендуется где-то в начале работы (например, в конструкторе класса) создать основной объект для работы с FDExt-устройствами, и использовать его далее везде:

CComPtr<IFDExtMgr> m_pMgr;

m_pMgr.CoCreateInstance(CLSID_FDExtMgr);

Также рекомендуется создать в классе (пусть этот класс называется CFDExt) список описаний FDExt-объектов, с которыми будет осуществляться работа (например, в данном случае — захват  видео). Само описание объекта лучше сделать в виде класса, порожденного от структуры CFDObjectInfo, с некоторыми дополнительными полями (подробнее про их назначение см. ниже):

class CFDObjInfo : public CFDObjectInfo

{

public:

CFDObjInfo(void) { m_ObjectIndex = -1; };

~CFDObjInfo(void) {};

BOOL CheckType(long nIndex,IFDExtMgr* pMgr,ULONG nLocale) {

if(m_Valid<1) return FALSE;

if(m_FDObjType == FDObjType_VideoSrc || m_FDObjType == FDObjType_VideoMixSrc)

{

m_strBoardName = CString((WCHAR*)m_BoardName);

if(pMgr) {

CComBSTR bstr;

pMgr->GetObjectFullName(this,&bstr);

m_strDevName = CString(bstr);

pMgr->TranslateFDObjectInfo(nLocale,this);

}

m_strName = CString((WCHAR*)m_BoardName) + _T(" ") +

Cstring((WCHAR*)m_FDObjFriendlyName);

m_ObjectIndex = nIndex;

return TRUE;

}

return FALSE;

}

long m_ObjectIndex;

CString m_strName, // полное локализованное имя устройства для показа пользователю

m_strDevName, // уникальное имя устройства для сохранения в реестр

m_strBoardName; // имя платы (не локализованное!)

};

CArray<CFDObjInfo> m_lstInfo; // список объектов в классе CFDExt

- Перечисление доступных (валидных) источников захвата видео. Валидность означает, что устройство существует в системе и доступно для работы (в частности, это означает, что для него имеется соответствующая лицензия).

Для перечисления источников захвата со входов плат нужно использовать тип устройства FDObjType_VideoSrc или FDObjType_FreeRunVideoSrc. Второй тип вводит данные напрямую со входа, а первый тип – с этого же входа, но с синхронизацией к выходу (выполняется ресэмплирование звука и пропуск или повторение кадра). Для захвата с выходов – тип FDObjType_VideoMixSrc. В классе CFDObjectInfo (см. выше) функция CheckType осуществляет проверку типа устройства, а также заполняет дополнительные поля с информацией об устройстве.

Процедура перечисления нужных устройств выглядит следующим образом:

void CFDExt::FillObjInfo(ULONG nLocale)

{

if(!m_pMgr) return;

long i,n = 0;

HRESULT hr = m_pMgr->get_FDObjectsCount(&n);

if(hr!=S_OK || n<1) return;

for(i=0; i<n; i++) {

CFDObjInfo info;

hr = m_pMgr->get_FDObjectInfoByIndex(i,&info);

if(hr==S_OK && info.CheckType(i,m_pMgr,nLocale))

m_lstInfo.Add(info);

}

}

В параметр nLocale передается locale текущего языка пользовательского интерфейса программы. На данный момент поддерживаются русский язык (значение locale для него должно быть равно 0x0419) и английский язык (любое другое значение locale — например, 0).

В результате вызова процедуры будет построен список описаний валидных (доступных) объектов, позволяющих осуществлять захват видео со входов и выходов плат FDExt, установленных в системе. В каждом описании будет заполнено локализованное название устройства захвата для показа пользователю в окне программы (например, в Combo Box со списком доступных устройств). Такое название может выглядеть так: “FD422 Плата 1 Вход 2” или “FD322 Board 1 Output”.

Также будет заполнена строка с уникальным названием устройства для сохранения ее в настройках программы в реестре (см. ниже).

- Сохранение/загрузка выбранного устройства в настройках программы. Для сохранения выбранного пользователем устройства (например, в выпадающем списке Combo Box) в настройки программы (например, в реестре) необходимо взять из списка соответствующее описание устройства — экземпляр класса CFDObjectInfo, и из него сохранить в реестр строку m_strDevName. При восстановлении настроек нужно получить из реестра строку и попытаться найти ее в списке описаний устройств. Если не нашлась — считать, что выбрано должно быть, например, первое устройство в списке.

Примеры кода для сохранения/восстановления выбранного устройства захвата:

void CFDExt::SaveSettings() {

CFDObjInfo& info = m_lstInfo.GetAt(m_nSelDevice); // индекс выбранного устройства

theApp.WriteProfileString(_T(“Settings”),_T(“SelDevice”),info.m_strDevName);

}

void CFDExt::LoadSettings() {

// предполагается, что функция FillObjInfo() уже вызвана, т.е. список уже построен

m_nSelDevice = 0; // по умолчанию выбрано первое устройство в списке m_lstInfo

CString str = theApp.GetProfileString(_T(“Settings”),_T(“SelDevice”));

for(int i=0; i<(int)m_lstInfo.GetCount(); i++) {

CFDObjInfo& info = m_lstInfo.GetAt(i);

if(info.m_strDevName==str) {

m_nSelDevice = i;

break;

}

}

}

Значение переменной m_nSelDevice можно использовать для выбора соответствующего элемента в списке устройств (например, Combo Box).

- Получение параметров платы (формат видео и звука).

ВНИМАНИЕ: правильнее получать параметры видео/звука непосредственно для объекта, соответствующего входу/выходу платы. В новых версиях ПО (начиная с сентября 2012 г.) появилась возможность настраивать входы плат так, что формат видео на них может отличаться от формата выхода платы. О том, как получить формат видео/звука конкретного объекта, см. п. 4.

Для получения параметров платы, соответствующей устройству, необходимо создать объект с интерфейсом IFDBoard. Чтобы это было возможно, при заполнении информации об устройстве захвата запоминается название платы (не локализованное!) в параметре m_strBoardName.

Пример кода:

void CFDExt::GetBoardInfo(int nDevice, // индекс нужного устройства в списке

long& width,long& height,double& framerate, // формат видео

long& nSampleRate, long& nStereo) // формат звука

{

CFDObjInfo& info = m_lstInfo.GetAt(nDevice);

CComBSTR bstr(info.m_strBoardName);

CComPtr<IUnknown> pUnk; CComPtr<IFDBoard> pBoard;

if(S_OK == m_pMgr->get_FDObjectByName(bstr,FDObjType_Board,&pUnk) &&

S_OK == pUnk.QueryInterface(&pBoard) )

{

CBoardVideoParams vp;

if(S_OK == pBoard->get_BoardVideoParams(&vp))

{

width = vp.m_DX;

height = vp.m_DY;

framerate = vp.m_FrameRate;

}

CBoardSoundParams sp;

if(S_OK == pBoard->get_BoardSoundParams(&sp))

{

nSampleRate = m_SampleRate;

nStereo = sp.m_Channels/2;

}

}

}

- Для получения параметров видео и звука конкретного входа/выхода необходимо воспользоваться интерфейсом IFDExtMgrAVObjectsInfo. Также необходимо знать индекс объекта, соответствующего нужному входу/выходу. Для этого индекс сохраняется в описании каждого объекта (см. выше процедуру перечисления всех объектов).

Пример кода:

void CFDExt::GetObjectAVInfo(int nDevice, // индекс нужного устройства в списке

long& width,long& height,double& framerate, // формат видео

long& nSampleRate, long& nStereo) // формат звука

{

CFDObjInfo& info = m_lstInfo.GetAt(nDevice);

CComQIPtr<IFDExtMgrAVObjectsInfo> pInfo(m_pMgr);

if(!pInfo) return GetBoardInfo(nDevice,width,height,framerate,nSampleRate,nStereo);

CBoardVideoParams vp;

if(S_OK == pInfo->get_ObjectVideoParams(info.m_ObjectIndex, &vp))

{

width = vp.m_DX;

height = vp.m_DY;

framerate = vp.m_FrameRate;

}

CBoardSoundParams sp;

if(S_OK == pInfo->get_BoardSoundParams(info.m_ObjectIndex, &sp))

{

nSampleRate = m_SampleRate;

nStereo = sp.m_Channels/2;

}

}